- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中国石化销售股份有限公司新疆喀什石油分公司喀什经济开发区雄安大道综合加能站建设项

目

建设单位（盖章）：中国石化销售股份有限公司新疆喀什

石油分公司

编制日期：                2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中国石化销售股份有限公司新疆喀什石油分公司 喀什经济开发区雄安大道综合加能站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403- 653102- 28- 01- 961654 |  |  |
| 建设单位联系人 | 史永鹏 | 联系方式 | 15569128905 |
| 建设地点 | 喀什经济开发区外环路东侧、雄安大道南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （E 76 度 1 分 48.135 秒，N 39 度 34 分 23.787 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车 燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业21--119.加油、加气站中的“城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 喀什经济开发区发展改革和经济 促进局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2403281173653100000023 |
| 总投资（万元） | 2169 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 2.77 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： / | 用地（用海） 面积（m2） | 8657 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 规划文件名称：《喀什市城市总体规划》（2011-2030）； 审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府； 批复文件名及批复文号：“关于喀什市总体规划的批复（新政函〔2012〕124号）”。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《喀什市城市总体规划》（2011-2030），喀什市城市规划内容为：遵循“活力、生态、和谐、人文”新喀什的总体发展战略，以喀什城区为核心，整合疏勒和疏附城区，以喀什经济开发区、疏勒城区和疏附城区为三大增长极，构筑“一核三极、一廊三带”的“大喀什”空间发展框架，逐步推进“大喀什”地区一体化进程。规划期内城市空间拓展方向主要向东，促进东部新城区与特殊经济开发区互动融合发展，打造“现代化的绿洲田园城市”；延续绿洲特色肌理、传承多元历史文脉，合理保护喀什老城、积极发展文化旅游产业，建设“具有浓郁民族特色的现代化城市”。与城市跨越式发展需求相适应，以“大喀什”交通一体化为重点，规划构建集航空、铁路、公路、口岸于一体的国际性内陆型综合交通枢纽。同时，以水资源保障为重心，通过加强与周边区域的协调统筹，保障公共服务与市政基础设施的有效供应。 本项目位于喀什市喀什经济开发区外环路东侧、雄安大道南侧，项目的建设可以提升项目建设区域基础建设和公共服务配套设施的能力，进一步提升喀什市车辆用油的便利性。本项目符合《喀什市城市总体规划》（2011-2030）的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于（F5265）机动车燃油零售，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家有关法律法规和政策规定，可视为允许类项目。本项目已于2023年3月28日取得喀什经济开发区发展改革和经济促进局核发的关于该项目的登记备案证（备案号：2403281173653100000023）。 因此，本项目的建设符合国家相关产业政策的规定。 2、与“三线一单”相符性分析 根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政发〔2021〕18号《关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》要求，具体如下：为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，按照生态环境部统一部署，自治区组织编制了“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）。现就实施三线一单生态环境分区管控，项目与新政发〔2021〕18号文符合性分析如下： 2.1 生态红线 生态保护红线，按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于喀什市喀什经济开发区外环路东侧、雄安大道南侧，经核查，所在地不在重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持区，也不在划定的生态红线内，满足生态保护红线要求。 2.2 环境质量底线 环境质量底线要求：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目所在区域环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准及其修改单中的相关要求，区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5；本项目运营后会产生一定的污染物，如废气、废水、固废、生产设备运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物均达标排放，因此本项目符合环境质量底线要求。 2.3 资源利用上限 资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。积极推动区域低碳发展，鼓励低碳试点城市建设，发挥示范引领作用。 到2035年，生态环境质量实现根本好转，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成。美丽喀什目标基本实现。 本项目汽油、柴油均外购于中石化塔化炼油厂，营运过程中会消耗一定量的电源、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，均在市政供应范围内，因此本项目建设符合资源利用上线的要求。 2.4 生态环境准入清单 喀什地区共划定125个环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控三类。 喀什地区重点管控单元有75个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业集中区等。该区域要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及关于印发《喀什地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（喀署办发〔2021〕56号）中喀什市生态环境准入清单，项目位于喀什市喀什经济开发区外环路东侧、雄安大道南侧，属于喀什市重点管控单元，编号ZH65310120004。本项目与喀什市重点环境管控单元分类管控要求的符合性分析见表1-1、喀什地区“三线一单”环境管控单元图详见附图1。 表1-1 本项目与喀什市生态环境准入清单的符合性分析一览表 管控要求; 符合性. 重点 管控 单元（ZH65310120004）; 空间布局约束; A1.3-1列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，制定调整计划；针对环保治理措施不符合现行环保要求、资源能源消耗高或持续发生环保投诉的现有企业，制定整治计划；在调整过渡期内，应严格控制其生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。 A1.3-3淘汰区域内生产工艺落后、生产效率低下、严重污染环境的企业，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以节能环保标准促进“两高”行业过剩产能退出的机制。 A1.3-7全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，开展对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，并按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革等严重污染水环境的生产项目。 A1.4-1一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区规划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。 A1.4-2所有新、改（扩）建项目，必须依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。 A6.1-1 大气环境高排放重点管控区：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺，及园区规划外的项目。 A6.1-3 工业污染重点管控区：强化工业集聚区污染防治，加快推进工业集聚区（园区）污水集中处理设施建设，加强配套管网建设。推进生态园区建设和循环化改造，完善再生水回用系统，不断提高工业用水重复利用率。对污染排放不达标的企业责令停止超标排污，采取限期整改、停产治理等措施，确保全面稳定达标排放。; 本项目为加油站建设项目，无国家和自治区明令禁止或淘汰的工艺，各项污染物采取环保措施后均可达标排放。; 符合. 污染物 排放管控; A2.1-1 工业园区的企业在产业环境政策，分区管制，分类管理，严格把关，从源头上控制新增污染源。 A2.1-2 着力推进重点行业达标整治，深入开展燃煤锅炉整治，必要时实行采暖季重点行业错峰生产，推动工业污染源全面达标排放。对布局分散、装备水平低、环保设施落后的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 A2.1-3 所有新、改（扩）建的化工、建材、有色金属冶炼等污染型项目要全部进入园区。 A2.1-4 各县（市）、各园区、各企业要加强园区配套环保设施建设，做好污染防治工作。 A2.1-5 大力推动钢铁、建材、石化、化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展提高煤炭等能源利用效率的节能工作。 A2.2-1 促进大气污染物与温室气体协同控制。在重点区域进一步转变生产和生活方式，重点领域产业结构升级、能源结构的优化和清洁高效利用、强化能效提升，通过加强能源资源节约，提升清洁能源比重，增加生态系统碳汇，降低单位GDP能耗，控制温室气体排放，促进大气污染物防治协同增效，持续推进空气质量改善。 A2.3-1 加快城市热力和燃气管网建设，加快热电联产、集中供热、“煤改气”等工程建设；加快脱硫、脱硝、除尘改造；推进挥发性有机物污染治理。强化老旧汽柴油车等移动污染源治理，严格城市施工工地、道路扬尘污染源控制监管，从源头上降低污染排放。 A2.3-2 推进工业园区生态化、循环化改造，加快经济技术开发区、边境合作区、循环经济产业园、工业园区等工业集聚区水污染集中治理设施建设。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水治理设施。 2. 执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.2”的相关要求。 3. 对重点工业大气污染源实施在线监测，进行实时、自动、连续监控，确保稳定达标排放。 4. 工业废水须经处理达到相应标准后方可排入开发区下水管网。 5. 严格按照国家有关规定进行危险废物贮存、转运和处置，产生的固废优先综合利用，不能利用的按规范安全处置。 6. 加强开发区中无组织排放源的控制，机械装备制造、新材料制造过程中产生的挥发性有机物（VOCs）应严格执行《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，认真落实规定的防治技术措施，并在项目环评阶段逐一落实。; 本项目运营期采用电采暖，各项污染物采取环保措施后均可达标排放符合；项目区内设置有完善的风险防范措施。; 符合. 环境风险防控; 1. 执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.3”的相关要求。 2. 加强开发区的环境管理工作，建立并完善环境管理体系，将其纳入生产管理的轨道，做好各污染源的监测监督工作。 3. 在园区基础设施和企业建设项目运营管理中须制定并落实事故风险防范措施和应急预案，配套完善的运行管理设施，防止污染事故的发生。 4. 定期维护环保设施，确保工业源稳定达标排放，改善企业周边地区的环境空气质量。 5. 做好绿化工作，加强防护林的建设，减少就地起尘。. 资源开发利用 效率; 1. 执行喀什地区总体管控要求中“A4.1-2、A4.2-2”的相关要求。 2. 执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.4”的相关要求。 3. 限制高耗水工业项目建设发展，加强工业园区或企业内部循环水使用，引导企业进行节水技术改造升级，充分挖掘各行业节水潜力。 4. 鼓励发展资源节约和环境友好型的产业，倡导园区集中紧凑布局，形成相 对独立和平衡的发展组团，集约节约利用土地资源。 5. 倡导低碳园区建设模式，通过再生水利用、废物综合利用等技术手段，建设低碳科技产业示范园区。; 本项目运营期仅消耗少量电能和水，不属于高耗能项目。; 符合. 综上，项目符合所在地生态环境准入清单要求。 3、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》表明： 加强监测能力建设。按照《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》要求，持续加强VOCs组分监测和光化学监测能力建设。加强污染源VOCs监测监控，加快VOCs重点排污单位主要排放口非甲烷总烃自动监测设备安装联网工作；对已安装的VOCs自动监测设备建设运行情况开展排查，达不到《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》要求的，督促企业整改。加强对企业自行监测的监督管理，提高企业自行监测数据质量；联合有关部门对第三方检测机构实施“双随机、一公开”监督抽查。鼓励企业对治理设施单独计电；安装治理设施中控系统，记录温度、压差等重要参数；配备便携式VOCs监测仪器，及时了解排污状况。鼓励重点区域推动有条件的企业建设厂区内VOCs无组织排放自动监测设备，在VOCs主要产生环节安装视频监控设施。自动监测、中控系统等历史数据至少保存1年。 本项目运营期委托专业监测公司定期对站内有组织废气进行监测，符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》相关要求。 4、与《重点行业挥发性有机物治理方案》（环大气[2019]53号）的相符性分析 《重点行业挥发性有机物治理方案》中要求：（五）油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。 本项目汽油加油安装二次油气回收装置对产生的VOCs进行回收，同时进行以密闭为基础的储油作业。加油站定期委托有资质的第三方对油气回收系统的技术参数进行检测。同时储油罐中安装了电子液位检测仪和渗漏检测器，防范突发环境事件对环境造成污染。因此，本项目符合《重点行业挥发性有机物治理方案》中相关要求。 5、与《VOCs环境整治专项行动方案》相符性分析 《VOCs环境整治专项行动方案》要求：密闭管道或密闭容器输送；鼓励企业采用多种适用技术组合工艺，提高VOCs治理效率；全面推行泄漏检测与修复制度；加强储存、装卸过程中逸散排放控制。 本项目采用卧式埋地双层储罐和双层输油管线，油罐顶部有水泥混凝土密封，密闭性较好，因此储油罐内气温比较稳定，受地区环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。储油罐中安装了专用防爆电子液位检测仪和渗漏检测器，防范突发环境事件对环境造成污染。并且对汽油安装加油、卸油油气回收，采用自封式加油枪、自流密闭卸油等方式，并定期委托有资质的第三方对油气回收系统的技术参数进行检测。同时要求加油站销售满足国六标准的车用汽柴油，完成油品置换和标识更新工作。 故本项目建设符合《VOCs环境整治专项行动方案》中要求。 6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析详见表1-2。 表1-2 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 序号; 标准内容; 本项目情况; 符合性. 1; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目油品密 闭储存于储罐内。; 符合. 2; 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目汽油、柴油均 采用密闭管道输送。; 符合. 3; 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目汽油油气回收系统与加油同步运行，当发生故障或检修时停止进行加油。; 符合. 4; 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低于VOCs含量产品规定的除外。; 本项目油气采取的回收 系统回收效率为95%。; 符合. 由上述分析可知，本项目拟采取的无组织排放控制措施，均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 7、与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的相符性分析 与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的相符性分析一览表详见表1-3。 表1-3 与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的相符性分析一览表 序号; 标准内容; 本项目情况; 符合性. 1; 4.1.1加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制; 本项目汽油加油过程采用的二次油气回收装置回收方式为密闭收集。; 符合. 2; 4.1.4油气回收系统、在线监测系统应采用标准化连接。; 本项目汽油加油拟采用标准化连接的油气回收系统、在线监测系统。; 符合. 3; 4.2.1应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm; 本项目拟采用浸没式卸油方式，且卸油管出油口距罐底高度小于200mm。; 符合. 4; 4.3.1所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应不漏气。; 本项目拟按照标准要求设置储油油气密闭性的部件。; 符合. 5; 4.3.3埋地油罐应采用电子式液位仪进行汽油密闭测量。; 本项目拟采用电子式液位计进行汽油密闭测量。; 符合. 6; 4.3.4应采用符合相关规定的溢油控制措施。; 本项目拟设置油品液位报警器，当储罐内油品液位达到指定高度时，将连锁停止进油。; 符合. 7; 4.4.3加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢出和滴油。; 本项目加油软管拟配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油; 符合. 8; 4.5.8新、改、扩建加油油气回收系统、在线监测系统应逐步采用与轻型车ORVR系统兼容的卸油油气回收系统。; 本项目汽油加油采用油气回收系统、在线监测系统采用与轻型车ORVR系统兼容的加油油气回收系统。; 符合. 9; 当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐; 本项目拟设置一个地下水监测井，监测井拟设置位置位于埋地油罐区地下水流向的下游，且尽可能地靠近埋地油罐。; 符合. 由上述分析可知，本项目拟采取大气污染物控制措施，均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求。 8、与自治区商务厅、环保厅《关于加快加油站地下油罐防渗改造工作的通知》（新商发〔2017〕15号）文件要求的符合性分析 与自治区商务厅、环保厅《关于加快加油站地下油罐防渗改造工作的通知》（新商发〔2017〕15号）文件要求的符合性分析详见表1-5。 表1-4 与《关于加快加油站地下油罐防渗改造工作的通知》符合性分析一览表 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 加油站为地下油罐的，采用下列之一的防渗方式进行防渗改造：1、单层油罐设置防渗罐池；2、采用双层油罐。各加油站可根据自身条件选择适合的方式。; 本项目埋地式油罐为双层油罐。; 符合. 2; 地下油罐双层油罐或防渗池改造的技术规范按照《汽车加油加气站设计与实施规范》（GB50156-2012）和《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040.3-2013）的要求执行。; 本项目地下油罐双层油罐的技术将按照《汽车加油加气站设计与实施规范》（GB50156-2012）和《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040.3-2013）的要求执行。; 符合. 综上所述，本项目建设符合国家、地方相关产业政策要求。 9、与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相符性分析 与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相符性分析一览表详见表1-5。 表1-5 与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相符性分析一览表 序号; 标准内容; 本项目情况; 符合性. 1; 为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求，设置时可进行自行检查，检查内容详见附录。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。; 本项目油罐为双层罐，且拟设置地下水监测井，开展地下水常规监测。; 符合. 2; 埋地油罐采取双层罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。; 本项目油罐采用双层罐（钢制强化塑料制双层油罐）; 符合. 3; 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油基底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。; 本项目可能发生油品泄漏的部位，均拟采取相应的防渗措施。; 符合. 4; 采取防渗措施的加油站，其埋地加油管道应采取双层管道。具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的规定。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934）。; 本项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的规定设置双层管道。双层油罐、管道系统的渗漏检测均拟采用在线监测系统。; 符合. 5; 处于地下水饮用水水源地保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。; 本项目处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外，拟设置1口地下水监测井。; 符合. 6; 当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐; 本项目设置一个地下水监测井，监测井拟设置位置位于埋地油罐区地下水流向的下游，且尽可能地靠近埋地油罐。; 符合. 10、与《新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析 《新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案》（新环发〔2018〕74号）中提出“全面加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数，严格按照排放标准要求，加快推进加油站、储油库、油罐车、油品装卸车油气回收治理工作。重点区域全面完成所有加油站油气回收治理；储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。企业应做好相关油气回收系统的定期检查维护和年度检测工作，保证油气回收系统的正常工作”。 本项目建成后将在站内安装油气回收系统，并定期维护和检查，符合《新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案》。 11、本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》表明： （八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括： （1）储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统； （2）油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备； （3）油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。 本项目卸油、加油过程中配套油气回收系统，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 12、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析如下： 表1-6 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的相符性分析一览表 序号; 标准内容; 本项目情况; 符合性. 1; 全面落实标准要求，强化无组织排放控制。2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产; 本项目油气主要为无组织排放，严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的排放限值及要求，采用地埋式双层承重储油罐进行储油，设置2根汽油通气管，站区油品储运销过程均密闭，保证油气经二级油气回收系统处理后，极大部分回收，环评要求本加油站设置环保管理制度及应急预案。; 符合. 2; 强化油品储运销监管，实现减污降耗增效。加大油品储运销全过程VOCs排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度。加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。; 本项目设置二级油气回收系统，环评要求营运期设置相关台账，加强对建设单位油品储运销过程的非甲烷总烃进行管理；加油站储运销过程均为密闭收集，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不进行人工量油，加油产生的油气通过真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。; 符合. 3; 完善监测监控体系，提高精准治理水平。加快推进储油库、加油站油气回收装置自动监控设施建设。加强对企业自行监测及第三方检测机构的监督管理，提高企业自行监测数据质量，公开一批监测数据质量差甚至篡改、伪造监测数据的机构和人员名单。; 建设单位定期对油气回收系统进行检测；项目制定加油站年度监测计划，包括液阻、气液比、密闭性等检测因子，找有资质的第三方检测机构进行监测工作，确保监测数据真实有效。; 符合. 13、与《水污染防治行动计划》符合性分析 根据《水污染防治行动计划》：“第八条全力保障水生态环境安全；第二十四条中石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。” 本项目拟建油罐采用SF双层罐，同时设置油气回收装置，对整个加油站采取分区防渗措施，基本符合《水污染防治行动计划》中的相关要求。 14、与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的符合性分析 根据原环境保护部办公厅于2017年3月9日印发的《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》可知，为了预防加油加气站地下水污染，站区需设置双层罐或防渗池，同时开展地下水监测。 表1-7 与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的符合性分析 序号; 标准内容; 本项目情况; 符合性. 1; 埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156）的其他规定。与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。双层油罐系统的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法，在地下水饮用水水源地保护区和补给区优先采用压力和真空系统的渗漏检测方法。; 本项目拟采用地埋卧式双层承重防渗油罐，油罐符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的相关规定，油罐外表面防腐等级为加强级，设计防渗检测符合《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）和《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）相关要求。. 2; （1）处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区的加油站，设两个地下水监测井：在保证安全和正常运营的条件下，地下水监测井尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m。（2）处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。（3）当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。（4）当现场需要布设两个地下水监测井时，第二个地下水监测井宜设在埋地油罐区地下水流向的上游，作为背景监测井。在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。（5）地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井设置的其他要求可参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T25.2）执行。; 本项目周边无水源保护区分布，建设方运营期拟设置一口地下水监测井. 3; （1）定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。（2）定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标为萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚。; 本项目采取定性监测与定量监测相结合的措施对地下水进行监测。当定性监测显示可能存在地下水污染时，立即启动定量监测，定量监测指标含萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚等指标。. 4; 若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。; 环评要求本项目编制风险事故应急预案，应急预案应包含完整的事故应急组织机构、事故应急演练、事故应急程序、事故应急救援保障等内容，其中事故应急程序部分包括了报告主管部门及提供初始环境报告等内容。. - 15、本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》表明： 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。 本项目卸油、加油过程中配套油气回收系统，减少有机废气的排放，符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相关要求。 - 16、本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》表明： 在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括： （1）储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统； （2）油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备； （3）油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。 本项目卸油、加油过程中配套油气回收系统，减少有机废气的排放，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 17、选址可行性分析 17.1 建设规模 - 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表3.0.9规定相关规定，本项目加油站为二级站，其相关规定摘要如下： - 表1-8 加油站等级划分一览表 加油站等级; 油品储罐总 容积V（m3）; 本项目情况; 结论. 一级; 120<V≤150; 本站50m3的汽油储罐1个，30m3的汽油储罐1个，50m3的柴油储罐1个，30m3的柴油储罐1个，总容量为120m3（柴油罐容积折半计入）; 本项目 为二级站. 二级; V≤120. 三级; V≤90. 注：v为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积。V=120m3（柴油折半计入）. 17.2 选址合理性 17.2.1 选址分析 本项目为加油站建设项目，2023年7月3日，喀什经济开发区规划土地建设环保局委托新疆国正拍卖有限公司组织实施的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，建设方通过竞拍获得地块的使用权，本项目使用的土地为规划的商业用地，符合用地要求（详见附件3 土地成交确认书）。 17.2.2 加油站与站内构筑物防火间距符合性分析 加油站与站内构筑物防火间距见表1-9。 表1-9 加油站站内设施的防火实际设计间距（m） 设施名称; 标准要求 （汽油设备）; 拟设距离（汽油设备）; 标准要求 （柴油设备）; 拟设距离（柴油设备）. 埋地 油油罐; 站房; 4; 20.1; 3; 22.4. 站区 围墙; 3; 26.5; 2; 28.0. 埋地 油罐; 0.5; 0.6; 0.5; 0.6. 配电房; 4.5; 25.3; 3.0; 27.5. 变压器; 4.5; 36.7; 3.0; 41.2. 通气 管口; 站房; 4; 20.2; 3.5; 20.3. 油品 卸车点; 3; 5.1; 2; 5.8. 站区 围墙; 2; 10.3; 2; 10.3. 配电房; 6; 41.5; 3; 41.8. 变压器; 6; 26.0; 3; 26.7. 加油机; 站房; 5; 7.6; 4; 17.6. 变压器; 7.5; 32.0; 3; 35.5. 配电间; 7.5; 22.7; 3; 28.4. 油品 卸车点; 站房; 5; 15.8; 5; 16.2. 配电间; 4.5; 51.0; 4.5; 51.3. 变压器; 4.5; 75.3; 4.5; 75.5. 由上表可知本项目站内设施实际设计间距符合加油站站内设施的防火间距设计规范。 17.2.3 加油站与站外建筑物设施的安全距离要求 本项目属于二级加油站，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），加油站油罐、加油机和通气管管口与站外建（构）筑物的防火距离见下表。 表1-10 项目汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内汽油工艺设备（二级站）. 埋地油罐; 加油机; 通气管口. 标准值; 本项目设值; 标准 值; 本项目设值; 标准 值; 本项 目设值. 重要公共建筑物; 35; 无此类; 35; 无此类; 35; 无此类. 明火地点或 散发火花地点; 17.5; 无此类; 12.5; 无此类; 12.5; 无此类. 民用建筑物保护类别; 一类 保护物; 14; 无此类; 11; 无此类; 11; 无此类. 二类 保护物; 11; 无此类; 8.5; 无此类; 8.5; 无此类. 三类 保护物; 8.5; 无此类; 7; 无此类; 7; 无此类. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 15.5; 无此类; 12.5; 无此类; 12.5; 无此类. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 11; 无此类; 10.5; 无此类; 10.5; 无此类. 室外变 配电站; 15.5; 无此类; 12.5; 无此类; 12.5; 无此类. 铁路; 15.5; 无此类; 15.5; 无此类; 15.5; 无此类. 城市快速路、主干路; 雄安大道; 5.5; 51; 5; 53; 5; 59. 架空通信线; 5; 无此类; 5; 无此类; 5; 无此类. 架空电力线路; 无绝缘层; 1.5（0.75H）且≥6.5m; 无此类; 6.5; 无此类; 6.5; 无此类. 有绝缘层; 1.0（0.5H）且≥5m; 无此类; 5; 无此类; 5; 无此类. 表1-11 项目柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内柴油工艺设备（二级站）. 埋地油罐; 加油机; 通气管口. 标准值; 本项目设值; 标准 值; 本项目设值; 标准 值; 本项 目设值. 重要公共建筑物; 25; 无此类; 35; 无此类; 35; 无此类. 明火地点疏散 发火花地点; 12.5; 无此类; 10; 无此类; 10; 无此类. 民用建筑物保护类别; 一类 保护物; 6; 无此类; 6; 无此类; 6; 无此类. 二类 保护物; 6; 无此类; 6; 无此类; 6; 无此类. 三类 保护物; 6; 无此类; 6; 无此类; 6; 无此类. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 11; 无此类; 9; 无此类; 9; 无此类. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 无此类; 9; 无此类; 9; 无此类. 室外变 配电站; 12.5; 无此类; 12.5; 无此类; 12.5; 无此类. 铁路; 15; 无此类; 15; 无此类; 15; 无此类. 城市快速路、主干路; 雄安大道; 3; 52; 3; 54; 3; 59. 架空通信线; 5; 无此类; 5; 无此类; 5; 无此类. 架空电力线路; 无绝缘层; 1.5（0.75H）且≥6.5m; 无此类; 6.5; 无此类; 6.5; 无此类. 有绝缘层; 1.0（0.5H）且≥5m; 无此类; 5; 无此类; 5; 无此类. 注：此间距表中“无此类”指加油站周边无此类建、构筑物。 1.表中括号内数字为柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距。站内汽油工艺设备是指设置有卸油和加油油气回收系统的工艺设备。 2.室外变配电站指电力系统电压为35kV～500kV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。 3.汽油设备与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）的安全间距尚不应小于50m。 4.一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，且不应小于6m。 5.H为架空通信线路和架空电力线路的杆高或塔高。 综上，由上表可知，本项目将加油区、油罐区、站房分区设置，各功能区相对独立，减少了彼此干扰，既方便管理，又减少了安全隐患，加油站功能分区明确，布局较合理；加油站内的设备、设施到站内外建构筑物的安全间距均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）相关规定。 17.2.4 与周围环境的相容性分析 本项目位于喀什市喀什经济开发区外环路东侧、雄安大道南侧，符合国家、自治区相关法律法规、产业政策要求，根据企业提供的土地成交确认书，项目土地性质为商业用地，符合当地规划要求。本项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护地等环境敏感因素，因此，本项目与周围环境相容。综上所述，从环境影响评价角度看，本项目的选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 - 1.1 建设地点及四周情况 - 本项目位于喀什市喀什经济开发区外环路东侧、雄安大道南侧，项目区北侧为雄安大道，东侧、南侧和西侧均为荒地（国有未利用地）。中心地理坐标为中心坐标为：E76°1′48.135 ″，N39°34′23.787″。地理位置图详见附图2、周边关系图详见附图3。 - 1.2工程主要建设内容 - 本项目总占地面积为8657平方米，新建一座站房建筑面积为297.44平方米，新建一座罩棚建筑面积为252平方米（水平投影面积为504平方米）。本次工程设置双层柴油储罐2座（50m3一座、30m3一座）、汽油储罐2座（50m3一座、30m3一座）、安装4台加油机，同时配套建设附属设施。（本次工程仅对一期工程加油部分进行评价，二期LNG加气部分因尚未进行设计，故不作评价，站区内设置预留地）。 - 主要建设内容详见表2-1。 - 表2-1 本项目工程建设内容组成一览表 - 工程; - 名称; - 建设规模; - 备注. - 主体 - 工程; - 罩棚; - 占地面积为252m2，罩棚下设置电脑税控加油机4台。 - 具体设置如下： - J02~J04：四枪三油品卡机连接潜油泵型汽油加油机，油品号：92#汽油、95#汽油、柴油； - J01（预留）：四枪三油品卡机连接潜油泵型汽油加油机，油品号：92#汽油、95#汽油、柴油；; - 新建. - 辅助 - 工程; - 站房; - 新建一座站房建筑面积为297.44m2，位于项目区南侧，内置便利店、员工食堂、财务室、活动室、更衣室等; - 新建. - 洗车区; - 位于项目区东侧，卸油区东 - 侧，为来往车辆提供洗车服务; - 新建. - 贮运 - 工程; - 储油区; - 位于项目区中部，加油机旁，共设4个双层油罐，包括柴油储罐2座（50m3一座、30m3一座）、汽油储罐2座（50m3一座、30m3一座），加油和卸油采用平衡式密闭油气回收系统。; - 新建. - 公用 - 工程; - 供水 - 工程; - 项目用水由市政自来水管网供给。; - 新建. - 排水 - 工程; - 本项目生活污水排入站内化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后定期拉运至喀什市第一污水处理厂进行处理。洗车废水隔油沉淀池处理后连同生活废水一同处理; - 新建. - 供热 - 工程; - 电采暖; - 新建. - 供电 - 工程; - 由喀什市供电电网供给; - 新建. - 环保 - 工程; - 废气; - 加油站油气通过设置卸油油气回收系统与加油站油气回收系统回收处理；同时通过加强生产管理，严格操作规程等措施减少废气污染排放; - 新建. - 废水; - 本项目生活污水排入站内化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后定期拉运至喀什市第一污水处理厂进行处理。洗车废水隔油沉淀池处理后连同生活废水一同处理; - 新建. - 噪声; - 本项目运营期噪声主要来自设备噪声、进出站车辆噪声等。本项目选用低噪声设备、基础固定等措施减少项目噪声对周围环境影响。; - /. - 固废; - 本项目固废包括一般固废和危险废物，其中一般固废主要为生活垃圾，生活区设生活垃圾收集箱，生活垃圾分类收集，由环卫部门处理；危险废物包括储油罐清洗油渣由清理公司带走，交由有资质的单位处理；含油抹布或手套、废润滑油及废润滑油桶贮存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。沉淀池油泥由清洗单位清掏后交资质单位处理; - 新建危险废物暂存间以及配备相应的生活垃圾收集箱。. - 防渗; - 储罐区、加油区（加油岛所在地）、卸油区、埋地输油管道采用重点防渗，采用钢筋混凝土整体浇筑，满足强度和防渗要求的材料作为衬里，防渗材料渗透系数≤10—10cm/s；站房为一般防渗区，采取粘土铺底，在上层铺30cm的水泥进行硬化，一般污染防治区各单元防渗层的渗透系数≤1×10—7cm/s; - 新建. - 2、加油站等级 - 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表3.0.9规定相关规定，本项目加油站为二级站，其相关规定摘要如下： - 表2-2 加油站等级划分一览表 加油站等级; 油品储罐总 容积V（m3）; 本项目情况; 结论. 一级; 120<V≤150; 本站50m3的汽油储罐1个，30m3的汽油储罐1个，50m3的柴油储罐1个，30m3的柴油储罐1个，总容量为120m3（柴油罐容积折半计入）; 本项目 为二级站. 二级; V≤120. 三级; V≤90. 注：v为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积。V=120m3（柴油折半计入）. 3、主要设备 本项目主要设备清单详见表2-3。 - 表2-3 本项目主要生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 柴油储罐1#; 容积50m3; 1; 新建. 2; 柴油储罐2#; 容积30m3; 1; 新建. 3; 92#汽油储罐; 容积50m3; 1; 新建. 4; 95#汽油储罐; 容积30m3; 1; 新建. 5; 潜油泵; /; 2; 新建. 6; 四枪三油品卡机连接潜油泵型汽油加油机; /; 4; 新建. 7; 油气回收装置; /; 2; 新建. 8; 消防沙池; 2m3; 1; 新建. 9; 灭火毯; /; 6; 新建. 10; 推车贮压式干粉灭火器; MFT/ABC35; 2; 新建. 11; 手提式二氧化碳灭火器; /; 4; 新建. 12; 手提式干粉灭火器; 8kg; 21; 新建. 13; 手提式干粉灭火器; 5kg; 6; 新建. 14; 油气回收; 加油油气 回收系统; 6; 新建. 卸油油气 回收系统; 2; 新建. - 4、产品方案 本工程产品方案详见表2-4。 - 表2-4 产品方案一览表 序号; 产品 名称; 产量; 储罐容积; 相对 密度; 储存 系数; 最大 储量; 储存储量. 1; 92# 汽油; 1600t/a; 50m3; 0.725t/m3; 0.85; 30.812t; 汽油双层 储罐（1个）. 2; 95# 汽油; 900t/a; 30m3; 0.737t/m3; 0.85; 18.794t; 汽油双层 储罐（1个）. 3; 0#柴油; 900t/a; 50m3; 0.835t/m3; 0.85; 35.488t; 柴油双层 储罐（1个）. 4; -20#柴油; 600t/a; 30m3; 0.821t/m3; 0.85; 20.936; 柴油双层 储罐（1个）. 5、产品指标 92#汽油、95#汽油、柴油（季节性调换），产品指标如下： 汽油、柴油理化性质见下表。 - 表2-5 本项目汽油、柴油理化性质一览表 物料名称; 汽油; 柴油. 危险化学品分类; 易燃液体，类别2; 易燃液体，类别3. 相态; 液态; 液态. 密度kg/m3; 700-790; 800-850. 闪点℃; -46; ≥55. 自燃点℃; 415～530; 227～250. 职业接触限值; MAC 350mg/m3; /. 毒性等级; LD50 6700mg/kg; /. 爆炸极限V%; 1.3～7.6; 0.6～7.5. 火灾危险性分类; 甲B; 乙B. - 6、主要原辅材料消耗 - 本项目主要原辅材料消耗一览表详见表2-6。 - 表2-6 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 消耗量. 1; 92#汽油; 1600t/a. 2; 95#汽油; 900t/a. 3; 0#柴油; 900t/a. 4; -20#柴油; 600t/a. 5; 水; 1055.9t/a. 6; 电; 1100kw.h. 7; 清洁剂; 0.05t/a. 8; 絮凝剂（PAC）; 0.1t/a. - 7、公用工程 - 7.1 给水 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）12.3.2汽车加油加气加氢站的排水应符合下列规定：1.站内地面雨水可散流排出站外，当加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站的雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。对于天然的降雨、降雪，利用场地自然坡度散流排入城市排水系统，且本站设置有水封装置。 本项目用水为市政给水管网，本项目用水主要为洗车废水和生活用水。 7.1.1 洗车用水 本项目配备洗车机一台，根据加油站设计方案，洗车时间为每天8小时，洗车数量9000辆/年，洗一次参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中“轿车高压水枪冲洗40～60L/辆·次”，本项目按50L/辆·次计，则洗车用水量为450m3/a(1.23m3/d)。 洗车废水产污系数按80%计，则洗车废水的产生量为360m3/a(0.99m3/d)。 7.1.2 生活污水 职工生活用水：本项目劳动定员17人，年工作时间365天，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，城镇居民生活用水定额80L/人·d，则生活用水量为1.36m3/d（496.4m3/a）。 顾客盥洗用水：根据建设单位提供的资料，本项目加油站每天接待顾客中，使用卫生间的人数按平均50人/日计，公共厕所用水定额6.0L/（人·次），则顾客盥洗用水量为0.3m3/d（109.5m3/a）。 则本项目总的生活用水量为1.66m3/d（605.9m3/a）。 本项目生活污水的排水系数按80%计，则排污水产生量为1.33m3/d、484.72m3/a。 7.1.3 洗罐废水 根据建设方提供的资料，加油站每5年清洗一次油罐，此项工作由资质单位进行，产生的少量洗罐废水直接由资质单位带走处置，不在站内暂存。 本项目水平衡图见下图。 99.28 496.4 397.12 站区职工 844.72 化粪池 484.72 污水处理厂 21.9 87.6 流动人员 109.5 1055.9 360 90 450 洗车用水 360 隔油、沉淀 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） - 8、供电 - 本项目供电由当地电网提供。 - 9、采暖 - 本项目供暖采用电采暖供暖。 10、生活设施 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021），加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。本项目职工用餐采用自带，设有备餐间，备餐间配备电磁炉、微波炉，用于饭菜简单加热。 11、消防 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2019）的规定，该加油站办公室、油罐区、加油岛等部位按有关规定放置便携式灭火器材。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第12.1.1条规定的原则，加油站消防器材见下表。 - 表2-7 加油站消防器材配置一览表 序号; 安全防护设施; 单位; 数量; 备注. 1; 5kg二氧化碳灭火器; 具; 3; 加油岛、箱变. 2; 8kg手提式干粉灭火器; 具; 15; 站房内. 3; 35kg推车式干粉灭火器; 台; 3; 油罐区、卸油区. 4; 灭火毯; 块; 4; 消防器材箱. 5; 消防沙; m3; 2; 消防沙箱. 6; 消防器材箱; 座; 1; 油罐区. 7; 消防沙箱; 座; 1; 油罐区. 8; 消防锹; 个; 2; 消防器材箱. 9; 消防桶; 个; 4; 消防器材箱. 10; 防雷防静电设备; 套; 若干; 油罐区、卸油区等. - 12、平面布置 为方便加油，本项目位于外环路东侧、雄安大道南侧。加油站设有站房、加油罩棚和埋地储罐。站房位于加油站南部，站房内设便利店、办公室、更衣室、备餐间、配电间以及卫生间等；加油罩棚位于加油站中间，设置4座标准加油岛；4座埋地储罐位于加油站中部。 本加油站汽油设备和柴油设备与周边建（构）筑物距离满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中加油站的汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距的要求；本加油站站内设施之间的防火间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的相关要求。 加油站进出站引道分开设置，加油车辆从东北进站，西南出站，车辆进出方便，且车辆在加油站内停留时间短，不会造成交通堵塞。 罩棚设计为长方形布置在整个场地中部区域，以方便车辆的驶入、驶出，并减少加油车辆对道路行车的影响。项目总平面布置图详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节示意图 1.1 基础工程 包括项目用地范围内的土地平整、地基开挖及场地硬化工程，由于挖土机、卡车等施工机械的运行，将产生一定的设备噪音，同时产生扬尘，不同的条件下，扬尘对环境的影响不同。此外，基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成一定程度的水土流失。同时产生一定生活废水。 1.2 主体工程 主体工程施工主要是指对站房、管道设施等建设。 施工过程中挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时会产生噪声；施工物料运输、装载等过程产生扬尘；施工人员会产生生活污水及生活垃圾；此外，还有一些原材料废弃料以及生产废水产生。 1.3 装饰工程 装饰工程施工主要是指对相关主体工程建筑进行室内外装修。在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷等），钻机、电锤等产生噪声，喷涂产生废气、废弃物料及废水；施工人员会产生生活污水和生活垃圾。 1.4 设备安装 在基础设备安装过程中会产生安装机械噪声、施工物料废弃物；施工人员会产生生活污水和生活垃圾。 2、运营期工艺流程及产污环节 2.1汽油加油工艺流程 2.1.1. 卸油 本项目采用密闭卸油系统。汽油用油罐车从油库拉运到加油站罐区后，在卸油口附近停稳熄火，先将静电接地线夹头接至接地端，并确认接触良好，静置15min导除静电。用两端装有快速接头的软管将油罐车的卸油管与埋在地下的储油罐的密闭卸油孔连接在一起，用油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。 关闭通气管阀门同时开启油罐车卸油阀门和油气回收系统阀门，将挥发的油气与油罐车连通，开始卸油，通过液位计计量需要卸油量。 卸油完毕，油罐车驾驶员关闭油罐车卸油阀和油气回收系统阀门。 卸油员先拆卸油管与油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入油罐内，再拆卸卸油管与油罐的连接端头，最后分别卸下油气回收管与油罐车和油罐的接头端。 开启通气管阀门并关闭油气回收系统阀门，盖严卸油帽并加锁，收回静电导线，收存卸油管、油气回收管。静置5min检查没有溢油、漏油后，引导油罐车启动车辆、离站。 2.1.2 加油 - 在埋地汽油罐上装设潜油泵，通过潜油泵工作产生压力，将油罐内的汽油送至加油机给车辆加油。在给汽车加油时，汽车油箱内的油气和加油过程中高速流动的汽油挥发产生油气，被油气回收加油枪收集，经压缩机回收冷凝成液态进入地下储油罐。 2.1.3 油气回收系统 加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、加油油气回收系统、在线监测系统和油气处理装置组成。该系统的作用是将加油站在卸油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油品运输罐车的罐内，运送至储油库集中收集变成汽油。 一次油气回收：汽油卸油时罐车自带卸油油气回收密闭系统（即一次油气回收系统），卸油油气回收系统回收效率为95%，其原理为：卸油时采用密封式卸油，卸油过程中，储油车压力减少，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差会对油品造成一定的扰动蒸发，另外随着油罐车油品的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。使卸油过程中挥发的油气通过导管输送到油罐车内，完成油气循环的卸油过程，回收的油气由罐车运回储油库进行处理。 二次油气回收：本项目配备油气回收真空泵，安装在罐区。系统采用变频调速真空泵，根据加油负荷大小自动调整真空泵转速，实现一台真空泵匹配多台加油机的油气回收。油气回收系统回收效率为95%，其原理为：通过真空泵使加油机产生一定的真空度，将加油过程中产生的油气通过油气回收油枪及管线等设备抽回汽油储罐内，由于加油机抽取一定真空度，因此二次回收系统按卸出1L汽油，回收1.2L油气的比例进行油气回收，由回收枪再通过和同轴皮管、油气回收管等油气回收设备将原本由汽车油箱逸散于大气中的油气进行回收。加油过程产生的油气经油气回收装置收集后，有少量的油气在车用油箱的加油口处无组织排放。 图2-3 油气回收系统示意图 - 图2-4 汽油加油单元工艺流程及产污环节图 2.2柴油工艺流程 2.2.1 卸油 - 油罐车将柴油拉运至加油站罐区后，在卸油口附近停稳熄火，先将加油站的静电接地导线与油罐的卸油设备连接在一起，并确认接触良好，静置15min导除静电。上述操作完成后，用卸油软管将油罐车的卸油密闭接头与柴油储罐的卸油密闭接头连接在一起，开始卸油，油品通过卸油管道进入油罐，油罐内油气通过通气管的阻火通气帽排出罐外，油品通过液位仪计量需要卸油量。油品卸完后，拆除连通软管及静电接地装置。检查确认没有溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，静置5min以后发动油品罐车缓慢离开罐区。在油罐车卸油过程中，油罐车内压力减少，地下油罐内压力增加，油罐车内与地下油罐内产生压力差，使卸油过程中地下油罐内产生的油气通过放空管排放，油罐车内产生的油气通过呼吸控制阀挥发。 2.2.2 加油 - 在埋地汽油罐上装设潜油泵，通过潜油泵工作产生压力，将油罐内的油品送至加油机通过计量器进行计量后给车辆加油。加油车辆油箱随着柴油的注入，车辆油罐内产生的少量油气逸散至大气中。 - 图2-5 柴油加油单元工艺流程及产污节点图 2.3储油过程 - 油罐在未卸油和加油时，当外界气温、罐内压力在一天内的升降周期发生变化，造成油罐、输油管线系统内压力升高时，为保持油罐内压力平衡，需通过呼吸阀排放部分高浓度油气（即小呼吸）。高浓度油气产生量较小，直接经通气管排放。项目在建设时预留三次油气回收系统装置并预埋相应油气回收管线，其工作原理为：储油罐内油气压力达到三次油气回收装置启动条件，三次油气回收设备启动，将油罐内的油气转化为液态回到集液罐或储油罐中。三次油气系统主要包含吸附法、吸收法、冷凝法、膜分离法。 - 冷凝法：利用油气在不同温度和压力下具有不同的饱和蒸汽压，通过降低温度或增加压力，使油气首先凝结出来。 - 吸收法：通过油气和吸收剂（轻柴油、低温汽油、有机溶剂）的逆流接触，利用油气中各组分在吸收剂中溶解度的不同而进行分离。 - 吸附法：利用油气中各组分与吸附剂（活性炭、活性炭纤维、硅胶、分子筛等）间结合力不同，实现难吸附组分与易吸附组分的分离。因为所用吸附剂价廉易得，处理效果好，所以应用最为广泛。 - 膜分离法：在压力驱动下，借助气体各组分在高分子膜表面的吸附能力以及在膜内渗透速率的差异进行分离。 - 项目预留三次油气回收系统装置位置并预埋油气回收管线，项目在需要安装三次油气回收系统时，根据实际情况选择相应设备。 2.4油罐清洗 - 由于加工和储运等客观条件的限制，成品油中会含有少量的水分、杂质。加油站在经营成品油过程中，水分及杂质将沉淀到油罐底部。水分杂质的存在，不仅影响油品质量，还会对油罐产生腐蚀，因此，油罐必须定期清洗。本项目每3年清洗一次油罐，聘请有资质的专业清洗公司进行清洗，清洗流程依次为：用防爆工具拆除管线和人孔盖、防爆油泵抽油至油罐车、抽取底油（油渣）、防爆风机送风、测量油气浓度达到规定值、清罐人员进入罐内、用铜丝刷（铜铲）对罐壁进行清理、除锈、油污清洗剂清洗（化学洗法）、清水清洗、用棉纱对罐壁进行擦洗、用棉布将罐内杂物、油渣清理干净、装入铝制桶内、将铝制桶吊出油罐、清理罐底、自检合格、双方验收、连通管线、封闭人孔盖、清理现场、竣工。 2.6本项目主要排污节点 本项目主要排污节点见表2-8。 - 表2-8 本项目主要排污节点及治理措施一览表 - 类别; - 污染源编号; - 产污节点; - 主要 - 污染物; - 主要治理措施; - 排放源; - 备注. - 废气; - 加油 - 单元; - G1-1; - 汽油卸油; - 非甲 - 烷总烃; - 卸油油气密闭回收系统，回收效率为95%; - 不外排; - 导入罐车内. - G1-2; - 汽油加油; - 非甲 - 烷总烃; - 加油油气回收系统，回收效率为95%; - 加油区; - 无组织. - G1-3; - 汽油储油; - 非甲 - 烷总烃; - --; - 储油区; - 无组织. - G1-4; - 柴油卸油; - 非甲 - 烷总烃; - --; - 卸油区; - 无组织. - G1-5; - 柴油加油; - 非甲 - 烷总烃; - --; - 加油区; - 无组织. - G1-6; - 跑、冒、滴、漏损耗; - 非甲 - 烷总烃; - 加强管理; - 加油区; - 无组织. - 生产过程; - G2; - 机动 - 车尾气; - CO、THC和NOx; - --; - 站区; - 无组织. - 噪声; - 加油单元; - N1-1; - 潜油泵; - Leq（A）; - 选用低噪声设备，液体和地面隔声; - 加油区; - --. - N1-2; - 加油机; - Leq（A）; - 选用低噪声设备，加油机底部设置减震垫，加强维护; - 加油区; - --. - 运营过程; - N3; - 进出车辆; - Leq（A）; - 严禁鸣笛，减速慢行，加油时熄火; - 站区; - --. - N4; - 发电机; - Leq（A）; - 设置隔声罩、安装消声器及减振底座; - 发电 - 机房; - --. - 固废; - 加油单元; - S1; - 储油罐; - 油渣、油泥; - 由清洗公司带走，委托有资质的单位处理; - 不外排; - --. - 运营过程; - S2; - 设备检修; - 含油抹布或手套; - 委托有资质的 - 单位进行处理; - 不外排; - --. - S3; - 洗车; - 沉淀 - 池油泥; - 不外排; - --. - S4; - 职工生活; - 生活垃圾; - 由环卫部 - 门统一清运; - 不外排; - --. - 废水; - 运营过程; - W1; - 职工生活; - 生活污水; - 本项目洗车废水（沉淀处理）、生活污水排入防渗化粪池处理后，定期拉运至喀什市第一污水处理厂进行统一处理。; - 不外排; - --. - W2; - 流动人员; - 生活污水; - 不外排; - --. - W3; - 洗车; - 洗车废水; - 不外排; - --. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查及评价 1.1区域空气质量现状调查及评价 本次大气现状评价的常规污染物采用中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中喀什地区2022年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 1.1.1 评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 1.1.2 评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 1.1.3 达标区判定 本项目所在区域基本污染物现状评价结果见表3-1。 表3-1 2022年喀什地区基本污染物环境质量现状评价表 单位：μg/m3 项目; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均; 115; 70; 164.3; 不达标. PM2.5; 年平均; 48; 35; 137.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2800; 4000; 70.0; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 132; 160; 82.5; 达标. 根据上表评价结果可知，2022年喀什地区PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、O3、CO、SO2指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。判定项目区属于不达标区。由于喀什地区气候干燥，风沙较大，故PM10、PM2.5超标。 1.2 特征污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气质量特征因子现状评价数据委托阿克苏源德环境检测有限公司于2024年4月15日～4月17日对项目区的大气监测数据源，监测布点图见附图5。 1.2.1 监测布点 大气环境现状监测1个大气监测点，位于项目区下风向，监测布点图详见图5。 1.2.2 监测项目 非甲烷总烃。 1.2.3 监测时段 连续监测3d。 1.2.4 采样和分析方法 采样和分析方法：按国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》进行监测，其分析方法及最低检出浓度见表3-2。 表3-2 大气监测采样及分析方法 类别; 监测 项目; 监测方法及依据; 所用仪器; 仪器编号; 检出限. 环境空气; 非甲烷总烃; 环境空气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ604-2017; GC-5890N气相色谱仪（非甲烷总烃）; XSJS/YQ-78; 0.07mg/m³. 1.2.5 评价标准 《大气污染物综合排放标准详解》。 评价标准见表3-3。 表3-3 大气环境质量标准 污染物; 取值时间; 二级标准; 标准来源. 非甲烷总烃; 日平均; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 1.2.6 评价方法 评价方法：本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，计算模式为： Ii=Ci/Coi 式中：Ii——i污染物的分指数； Ci——i污染物的浓度，µg/m3； Coi——i污染物的评价标准，µg/m3。 根据评价计算，可以得出污染综合指数（Ii），依照值的大小，分别确定其污染程度。当Ii≤1时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Ii>1时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准。 1.2.6 现状监测及评价结果 监测点污染物非甲烷总烃现状监测结果日均值浓度范围结果汇总见表3-4。 表3-4 大气环境质量监测及评价结果 采样地点; 监测项目; 日期; 采样编号; 非甲烷总烃mg/m3; Ii. 项目区 下风向; 非甲 烷总烃; 4月15日; 1-1-1; 0.80; 0.40. 1-1-2; 0.81; 0.41. 1-1-3; 0.82; 0.41. 1-1-4; 0.82; 0.41. 4月16日; 2-1-1; 0.82; 0.41. 2-1-2; 0.82; 0.41. 2-1-3; 0.82; 0.41. 2-1-4; 0.82; 0.41. 4月17日; 3-1-1; 0.82; 0.41. 3-1-2; 0.83; 0.42. 3-1-3; 0.84; 0.42. 3-1-4; 0.82; 0.41. 最大值; 0.84; 0.42. 占标率（%）; 42. 超标率（%）; 0. 标准值（mg/m3）; 2.0. 监测结果表明：项目所在区域大气环境中非甲烷总烃日均污染指数小于1，未超出《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃空气质量浓度参考限值（2.0mg/m3）要求，说明评价项目区域的环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 2.1 概述 本项目位于喀什市喀什经济开发区外环路东侧、雄安大道南侧，离本项目最近的水体为恰克马克河，位于项目区南侧1.2km处。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 恰克玛克河发源于克州阿图什市境内，是洪水多发性河流，由北向南经乌恰县东部流入阿图什市西部，然后进入喀什地区。恰克玛克河为Ⅱ类水体，水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域的水质标准。本评价引用克州2023年12月地表水监测报告对恰克玛克河断面监测结果，与本项目属于同一水系，符合数据引用的有效性，监测结果见下图。 由例行监测数据可知，恰克玛克河符合Ⅱ类水体要求。 3、地下水环境质量现状监测及评价 3.1 概述 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目为加油站建设项目，项目区内设置储油罐，存在地下水污染途径，故本项目在油罐区周围设置一个地下水监测点留作背景。 3.2 监测时间 2024年4月15日。 3.3 监测项目 色度、浑浊度、PH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯等共计34项。 3.4 评价标准及方法 评价标准：本次地下水环境现状评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 评价方法：采用单因子污染指数法对地下水现状进行评价，公式如下： 式中：Si——i污染物单因子污染指数； Ci——i污染物的实测浓度均值，mg/L； Csi——i污染物评价标准值，mg/L； pH值单值质量指数模式为： DOf DOs SPH,j=pHj−7.0pHsu−7.0 pHj>7.0 式中：SpH,j——pH标准指数； pHj——j点实测pH值； pHsd——标准中pH值的下限值（6.5）； pHsu——标准中pH值的上限值（8.5）。 3.5 现状监测及评价结果 地下水监测数据及分析结果见表3-5。 表3-5 评价区域地下水水质监测结果 单位mg/L （pH及标注除外） 序号; 监测指标; 标准值; 上游1#Ci; Pi. 1; 色度; ≤15; 5L; /. 2; 浑浊度（NTU）; ≤3; 0.3L; /. 3; PH（无纲量）; 6.5-8.5; 7.28; 0.187. 4; 总硬度; ≤450; 330; 0.733. 5; 溶解性总固体; ≤1000; 877; 0.877. 6; 硫酸盐; ≤250; 246; 0.984. 7; 氯化物; ≤250; 49.3; 0.197. 8; 铁; ≤0.3; 0.01L; /. 9; 锰; ≤0.1; 0.01L; /. 10; 铜; ≤1.0; 0.00021; 0.00021. 11; 锌; ≤1.0; 0.009L; /. 12; 挥发酚; ≤0.002; 0.0003L; /. 13; 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 0.05L; /. 14; 耗氧量; ≤3.0; 0.43; 0.143. 15; 氨氮; ≤0.5; 0.04L; /. 16; 硫化物; ≤0.02; 0.004L; /. 17; 钠; ≤200; 57.4; 0.287. 18; 总大肠菌群MPN/100mL; ≤3.0; 未检出; /. 19; 菌落总数; ≤100; 未检出; /. 20; 亚硝酸盐; ≤1.0; 0.005L; /. 21; 硝酸盐; ≤20.0; 0.917; 0.046. 22; 氰化物; ≤0.05; 0.001L; /. 23; 氟化物; ≤1.0; 0.078; 0.078. 24; 碘化物; ≤0.08; 0.04L; /. 25; 汞; ≤0.001; 0.00004L; /. 26; 砷; ≤0.01; 0.00023; 0.023. 27; 硒; ≤0.01; 0.00217; 0.217. 28; 镉; ≤0.005; 0.00005L; /. 29; 六价铬; ≤0.05; 0.004L; /. 30; 铅; ≤0.01; 0.00009L; /. 31; 三氯甲烷; ≤60; 0.0011L; /. 32; 四氯化碳; ≤2.0; 0.0008L; /. 33; 苯; ≤10.0; 0.0008L; /. 34; 甲苯; ≤700; 0.001L; /. 由上表监测及评价结果可以看出，项目区地下水各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 4、声环境质量现状调查与评价 本项目周边50m范围内无居民楼、学校等声环境保护目标，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不进行声环境质量现状调查。 5、土壤环境质量现状调查及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目为加油站建设项目，项目区内设置储油罐，存在土壤污染途径，故本项目在油罐区设置一个土壤监测点位作背景。 5.1 监测布点与监测因子 在加油站内的油罐区选取1个监测点，监测因子为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本项目。 - 5.2 监测单位 - 阿克苏源德环境检测有限公司、江苏信谱检测技术有限公司。 - 5.3 监测时间 - 2024年5月14日。 - 5.4 评价标准 - 本次土壤环境质量评价采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 - 5.5 监测结果统计 土壤质量现状监测结果及评价结果详见表3-6。 表3-6 土壤现状监测及评价结果表 单位：（mg/kg） 采样地点; 项目区内; 达标情况. 序号; 项目; 单位; 筛选值第二类建设用地标准值（mg/kg）; 1#. 1; 氯乙烯; μg/kg; 0.43; <1.5; 达标. 2; 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 66; <0.8; 达标. 3; 二氯甲烷; μg/kg; 616; <2.6; 达标. 4; 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 54; <0.9; 达标. 5; 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 9; <1.6; 达标. 6; 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 596; <0.9; 达标. 7; 氯仿; μg/kg; 0.9; <1.5; 达标. 8; 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 840; <1.1; 达标. 9; 四氯化碳; μg/kg; 2.8; <2.1; 达标. 10; 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 5; <1.3; 达标. 11; 苯; μg/kg; 4; <1.6; 达标. 12; 三氯乙烯; μg/kg; 2.8; <0.9; 达标. 13; 1,2－二 氯丙烷; μg/kg; 5; <1.9; 达标. 14; 甲苯; μg/kg; 1200; <2.0; 达标. 15; 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 2.8; <1.4; 达标. 16; 四氯乙烯; μg/kg; 53; <0.8; 达标. 17; 氯苯; μg/kg; 270; <1.1; 达标. 18; 1,1,1,2- 四氯乙烷; μg/kg; 10; <1.0; 达标. 19; 乙苯; μg/kg; 28; <1.2; 达标. 20; 间，对- 二甲苯; μg/kg; 570; <3.6; 达标. 21; 邻-二甲苯; μg/kg; 640; <1.3; 达标. 22; 苯乙烯; μg/kg; 1290; <1.6; 达标. 23; 1,1,2,2- 四氯乙烷; μg/kg; 6.8; <1.0; 达标. 24; 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 0.5; <1.0; 达标. 25; 1,4-二氯苯; μg/kg; 20; <1.2; 达标. 26; 1,2-二氯苯; μg/kg; 560; <1.0; 达标. 27; 氯甲烷; μg/kg; 37; <3.0; 达标. 28; 硝基苯; mg/kg; 76; <0.09; 达标. 29; 苯胺; mg/kg; 260; <3.78; 达标. 30; 2-氯苯酚; mg/kg; 2256; <0.06; 达标. 31; 苯并[a]蒽; mg/kg; 15; <0.1; 达标. 32; 苯并[a]芘; mg/kg; 1.5; <0.1; 达标. 33; 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 15; <0.2; 达标. 34; 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 151; <0.1; 达标. 35; 䓛; mg/kg; 1293; <0.1; 达标. 36; 二苯并 [a,h]蒽; mg/kg; 1.5; <0.1; 达标. 37; 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 15; <0.1; 达标. 38; 萘; mg/kg; 70; <0.09; 达标. 39; pH; 无量纲; --; 8.04; 达标. 40; 砷; mg/kg; 60; 9.40; 达标. 41; 铅; mg/kg; 800; 17; 达标. 42; 汞; mg/kg; 38; 0.170; 达标. 43; 镉; mg/kg; 65; 0.18; 达标. 44; 铜; mg/kg; 18000; 18; 达标. 45; 镍; mg/kg; 900; 77; 达标. 46; 六价铬; mg/kg; 5.7; 0.6; 达标. 47; 石油烃; mg/kg; 4500; 9; 达标. - 根据表3-6土壤监测结果，监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值限值要求。 6、生态环境质量现状调查 - 本项目位于喀什市喀什经济开发区外环路东侧、雄安大道南侧，经现场勘查，由于人类活动强烈，原始植被已不复存在，植被类型主要为人工植被。评价区内由于人类活动强烈，未发现大型的动物，也未发现国家重点保护动物，项目区常见的有麻雀、喜鹊、燕子及啮齿类动物等，其他野生动物很少见，无珍稀、濒危的野生动物分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 - 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 - 2、声环境保护目标 本项目50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 4、生态环境 保护项目区周边的人工植被及自然植被不受破坏。 5、地表水环境 本项目南侧1.2km处的恰克马克河，地表水环境保护级别为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准要求。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 - （1）本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体标准限值见下表。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染因子; 无组织排放浓度限值. 监控点; 浓度限值mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）项目加油站废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3油气浓度无组织排放限值要求及油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3；加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方式进行控制，需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关控制要求，详见下表。 表3-8 污染物排放标准 类别; 检测项目; 排放限值; 标准来源. 油气 回收; 液阻; 氮气流量 L/min; 液阻压降Pa; 油气回收系统的液阻、密闭性、气液比、油气浓度、密闭点位及边界无组织排放执行《加油站大气污染物排放 标准》(GB20952－2020) 中相关标准要求。. 18.0; ≤40. 28.0; ≤90. 38.0; ≤155. 密闭性; 5min后压力监测值Pa. ≥474. 气液比; 1.0≤气液比≤1.2. 油气浓度; ≤25g/m3. 密闭点位; ≤500μmol/mol. 边界 无组织; 非甲烷总烃; 4.0（1小时平均浓度）mg/m3. - 加油站厂区VOCs（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1浓度限值要求。 表3-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染项目; 单位; 排放限值; 限值含义; 无组织排放 监控位置. NMHC; mg/m3; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外 设置监控点. 30; 监控处任意一次浓度值. 2、废水 - 洗车废水经沉淀池沉淀后排入化粪池，连同生活污水一同拉运至污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表3-10 《污水综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物名称; 标准限值（mg/L）. PH; 6-9. BOD5; 300mg/L. COD; 500mg/L. 氨氮; --. 动植物油; 100mg/L. 石油类; 20mg/L. 3、噪声 - 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. - 本项目北侧为道路，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，其余两侧运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见表3-12。 表3-12 工业企业环境噪声排放标准（GB12348-2008） 单位：dB（A） 区域类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 4、固废 - 本项目运营期一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准；本项目危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家的总量控制指标要求，并结合本项目的排污特点、所在区域环境质量现状等因素，本项目总量控制指标非甲烷总烃为4.623t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气防治措施 （1）开挖、平整施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （2）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、钢筋、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：①密闭存储；②设置围挡或堆砌围墙；③采用防尘布苫盖。 （3）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：①覆盖防尘布、防尘网；②定期喷洒抑尘剂；③定期喷水压尘。 （4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （5）施工工地道路积尘清理措施，可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。施工过程中，应禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 （6）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a）覆盖防尘布或防尘网；b）铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c）做好绿化工作；d）定时定量洒水。 （7）混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材，木制品切割所造成的扬尘污染。 （8）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 （9）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （10）做好施工现场的清洁工作。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。 2、施工废水防治措施 混凝土养护废水、机械设备冲洗废水设置隔油池和沉淀池处理达标后用于施工场地洒水抑尘；施工期不设施工营地，施工人员均为当地居民，吃住自行解决。项目区内提前建好化粪池，少量生活污水排入化粪池中，定期拉运至喀什市第一污水处理厂处理，不会对地表水环境产生不利影响。 3、施工噪声防治措施 （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。本评价要求建设方禁止在午休时间和夜间十二点以后进行施工，如特殊工序需进行夜间施工，应按相关规定到环保管理部门办理夜间施工许可证，并通告受影响人群，让其早做准备。 （2）施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 （3）加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。 （4）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 （5）建设单位应责成施工单位在施工现场标明施工通告和投诉电话，建设单位在接到投诉后，应及时与当地环保部门取得联系，以便能及时处理各种环境纠纷。 （6）加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期噪声影响的重要手段。 4、施工固体废物防治措施 （1）建筑垃圾：施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁、废油料等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”。 （2）车辆运输固体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （3）施工期应尽量集中并避开雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。 （4）施工单位应该在施工前5日向渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土处置计划，如实填报建筑垃圾和渣土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书。 （5）施工部门应当持渣土管理部门核发的处置证明，向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续。运输车辆在运输工程弃土、建筑垃圾时应随车携带处置证明，接受渣土管理部门的检查，运输路线应按渣土管理部门会同公安、交通管理部门规定的线路运输。 （6）在工程完工后，应当立即将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，不得占用道路来堆放建筑垃圾和工程渣土。 5、生态环境 本项目涉及的生态影响主要表现在基坑开挖，临时工地建设会破坏植被并造成部分水土流失。为此，施工方应根据以下原则对施工弃土、弃石、堆放地进行防治，努力将施工期间水土流失对环境造成的不良影响降低到最小。 （1）项目基坑开挖、回填尽量避免在多雨季节进行施工，防止形成二次水土流失。 （2）施工期间应对产生的临时废弃土石进行及时地清运处理，尽量减少废弃土石的堆放面积和数量。 （3）在施工期间，对废弃土石临时堆放地下垫面在条件许可的情况下，应采用硬化地面、在废弃土石堆上部覆盖塑料薄膜等防风、防雨措施，避免水土流失。 （4）施工结束后立即对施工场地进行硬化或种植植被，临时占用场地进行场地恢复。评价认为：在施工期间，认真按施工要求进行文明施工，对施工扬尘、废水、噪声和建渣、弃土、垃圾按环评提出的上述环保措施进行有效治理和处置，及时对裸露土地进行表面植被培养，栽种花草、树木进行绿化和生态恢复。能有效控制施工期造成的环境影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本项目营运期间的主要大气污染物为油罐车卸油、油罐大小呼吸、加油机作业以及作业过程中的跑、冒、滴、漏等排放的非甲烷总烃及汽车尾气。 1.1非甲烷总烃 1.1.1 油罐大呼吸（G1-3） 储罐大呼吸损失是指储罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的物料蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油；储罐向外发油时，由于液面不断降低，气体空间逐渐增大，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，储罐开始吸入新鲜空气，由于液面上方空间物料蒸气没有达到饱和，促使物料蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分物料蒸气从呼吸阀呼出。 根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材—社会区域类环境影响评价》中第 180 页表6-22中给出的加油站作业损失量排放系数，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.76kg/m3通过量； 1.1.2 储油损失（油罐小呼吸）（G1-3） 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材—社会区域类环境影响评价》中第180页表6-22中给出的加油站作业损失量排放系数，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为 0.12kg/m3通过量； 1.1.3 卸油油气（G1-1、G1-4） 油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。依据《大气环境污染控制工程课程设计任务（三）有机废气治理》可知，本项目油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.48kg/m3·通过量； 汽油卸油时罐车自带有卸油油气回收密闭系统，使卸油过程中挥发的油气通过导管输送到油罐车内，卸油油气回收系统回收效率为95%，回收的油气由罐车运回储油库进行处理。 1.1.4 加油油气（G1-2、G1-5） 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未控制时是l.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3·通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3·通过量。 1.1.5 损失量 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3·通过量。 本项目拟建设一套二次油气回收系统：分别为储油罐和加油机上安装，可回收储油罐注油时排出的油气及汽车加油时油箱逸散的油气，减少非甲烷总烃的排放。项目汽油销售量2500t/a（92#1500t/a、95#1000t/a），柴油销售量1500t/a（0#柴油900t/a、-20#柴油600t/a）。92#汽油密度为0.725t/m3、95#汽油密度为0.737t/m3、0#柴油密度为0.835t/m3、-20#柴油密度为0.821t/m3，经计算汽油、柴油年通过量或转过量分别为3426m3/a、1809m3/a，则油品年通过量或转过量合计为5235m3/a。 表4-1 项目非甲烷总烃排放量一览表 项目; 排放系数; 通过量或转过量（m3/a）; 处理前烃产生量（kg/a）; 处理 措施; 处理后烃排放量（kg/a）. 储油罐; 汽油 储油; 小呼吸损失; 0.12kg/m3× 通过量; 3426; 411; /; 411. 大呼吸损失; 0.76kg/m3× 通过量; 3426; 2604; /; 2604. 油罐车; 汽油卸油损失; 0.48kg/m3× 通过量; 3426; 1645; 二次油气回收系统（总控制效率95%）; 82. 柴油卸 油损失; 0.48kg/m3× 通过量; 1809; 868; /; 868. 加油机; 汽油加油机 作业损失; 0.11kg/m3× 通过量; 3426; 377; 二次油气回收系统（总控制效率95%）; 19. 柴油加油机 作业损失; 0.11kg/m3× 通过量; 1809; 199; /; 199. 加油站; 加油站作业跑 冒滴漏损失; 0.084kg/m3×通过量; 5235; 440; /; 440. 合计; 6544; /; 4623. 综上，在不采取任何措施的情况下，加油站非甲烷总烃总产生量合计为6.544t/a，在采取一二次油气回收后，项目VOCs无组织排放量为4.623t/a，项目每天工作24小时，年工作365天，年工作8760h，排放速率为0.528kg/h。类比《中国石化销售股份有限公司新疆喀什石油分公司喀什市长运加油站改建项目》（该加油站设置了二次油气回收装置，与本项目油类储存量及销售量基本相同，具有可类比性），可知，其非甲烷总烃排放浓度可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）25g/m3 限值。同时，类比设置一二次油气回收系统的加油站可知，周围非甲烷总烃浓度监测数据，加油站周界外非甲烷总烃浓度小于4.0mg/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值要求，能够实现达标排放。项目大气污染物的排放获得了有效地控制，在减少大气污染物排放的同时，还提高了加油站的安全系数，增加了对能源的利用率，减少了油气直接排放所造成的经济损失。 同时，针对本项目实际情况，建设单位应采用如下方式防止油品溢出、泄漏及挥发： （1）本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。并在旁边设立警告牌，防止事故的发生； （2）加油机设在加油罩棚内，加油机采用自封闭式加油枪，流量应不大于60L/min，控制流速，防止油沫外溢、冒油和静电着火事故； （3）工艺管道采用无缝钢管，连接采用焊接，在不穿越建、构筑物的专用管沟内架空敷设，工艺钢质管道表面防腐应符合《钢质管道及储罐腐蚀控制规范》的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层，防止工艺管道腐蚀、漏油。另外，由于加油站油罐车卸油以及加油枪加油时油气极易挥发，因此，建设单位必须采用快速连接密闭卸油方式和须配套建设二次油气回收系统。同时，为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，加油站应加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 （4）根据《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中“附件5油品储运销VOCs 治理检测要点”中相关内容可知，在加油阶段的检查要点为：是否采用油气回收型加油枪，加油枪集气罩是否有破损，加油站人员加油时是否将集气罩紧密贴在汽油油箱加油口；有无油气回收真空泵，真空泵是否运行；油气回收铜管是否正常连接；加油枪气液比、油气回收系统管线液阻、油气收集系统压力的检测频次、检测结果等。卸油阶段的检查要点为：查看卸油油气回收管线连接情况（查看卸油过程录像）；卸油区有无单独的油气回收管口，有无快速密封接头或球形阀。在储油阶段的检查要点为：是否有电子液位仪；卸油口、油气回收口、量油口、P/V阀及相关管路是否有漏气现象，人井内是否有明显异味。在线监控系统的检查要点为气液比、气体流量、压力、报警记录等。 1.2 机动车尾气 本项目产生的汽车尾气主要是指汽车进出泊位及在项目区内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车排放尾气中的污染物有NO2、CO、总碳氢化合物THC等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，根据实际情况可知，项目区日车流量共约100辆（标准车型）/d。根据类比计算，每辆汽车进出加油站一次耗油量为0.0278L，参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数（见表4-2）计算本项目机动车废气污染物排放量，结果见表4-3。 表4-2 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物 车种; CO; HC; NO2; SO2. 轿车（用汽油）; 191; 24.1; 22.3; 0.291. 表4-3 项目汽车废气污染物产生情况 日车流量（辆/日）; 污染物排放量（t/a）. CO; HC; NO2; SO2. 100; 0.175; 0.020; 0.017; 0.0003. 机动车辆尾气对项目区周围环境有一定影响，机动车辆尾气在地面直接扩散外排，属于无组织、间歇排放的流动污染源，同时厂区周围开阔，空气流动性好、易扩散，车辆尾气经空气稀释扩散后浓度会很快降低，污染物排放浓度较低。环评要求做好项目区周围环境的绿化和植被恢复，通过植被吸收降解，车辆尾气对周围大气环境影响不大。 1.3污染治理措施可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范·储油库、加油站》（HJ1118-2020），本项目采取的污染治理措施可行性分析如下： 表4-4 本项目污染防治可行技术分析表 《排污许可证申请与核发技术规范·储油库、加油站》（HJ1118-2020）; 本项目. 污染源; 产污环节; 污染物; 污染治理设施; 污染治理工艺. 油罐车; 卸油损失; 挥发性 有机物; 卸油油 气回收系统; 油气平衡; 卸油油气回 收密闭系统. 汽油 加油枪; 加油 枪挥发; 挥发性 有机物; 加油油气 回收系统; 油气回收; 油气回 收系统. 1.4 厂界达标预测 1.4.1 预测因子及评价标准 预测因子：非甲烷总烃 评价标准：非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准（2.0mg/m3） 1.4.2 厂界达标预测 选择《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐的估算模式AERSCREEN模型对本项目厂界处非甲烷总烃达标情况进行预测分析。结合项目的工程分析结果，本项目无组织非甲烷总烃排放总量为4.623t/a，排放速率为0.528kg/h。选择正常排放主要污染物及排放参数，计算非甲烷总烃厂界最大浓度。 1.4.3 估算源强 主要废气污染源排放参数见表4-5。 表4-5 废气面源排放参数一览表 名称; 面源起点坐标; 面源 面积（m2）; 面源 长度（m）; 面源宽度（m）; 面源有效排放高度（m/s）; 年排放小时数（h）; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度. 非甲烷总烃; 76°1′48.135 ″; 39°34′23.787″; 8657; 120; 90; 5; 8760; 正常; 0.528. 1.4.4 估算结果 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）对评价工作级别的确定原则，Pmax为0.416%，本项目大气环境影响评价工作级别为三级；评价等级结果见下表4-6。 表4-6 废气矩形面源评价等级结果 污染源; 污染 因子; 最大落地浓度 (ug/m3); 最大浓度落地点 (m); 评价标准 （ug/m3）; 占标率 (%); D10% (m); 推荐评价等级. 站区; 非甲烷总烃; 4.998331; 55.89; 1200; 0.416; 0; Ⅲ. 由表4-6可知：非甲烷总烃最大落地浓度为4.998331ug/m3，出现距离为55.89m，占标率为0.416%，D10%未出现，以上分析结果表明，本项目无组织废气污染源污染物的贡献浓度较低；经过安装油气回收装置回收后非甲烷总烃排放浓度，可达到相应排放标准，不会对大气环境产生明显影响。 综上所述，根据本工程确定的工艺技术和污染物治理方案，结合对同类生产企业污染物的类比调查结果，并借鉴污染治理综合控制水平，估算出本工程投产后废气污染物排放浓度、排放量。由上表可知，本项目无组织排放各污染物均满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），即油气处理装置排放浓度≤25g/m3要求，加油站边界非甲烷总烃排放浓度≤4mg/m3；以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中排放标准，站区外监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控处任意一次浓度≤30mg/m3。本项目场地开阔，利于废气扩散，项目区废气对周边环境影响较小。 另外还可采取以下措施从源头减少废气排放： （1）卸油油气排放控制：采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖，控制卸油时可能发生的溢油。 （2）储油油气排放控制：埋地油罐应采用电子式液位计进行油品密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 （3）加油油气排放控制：加油产生的油气应采用真空辅助式密闭收集，油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 （4）加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 综上所述，经采取安装油气回收系统及加强管理等措施后，储油油气、加油油气、卸油油气排放浓度可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中处理装置的油气排放浓度小于等于25g/m3的标准的要求，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中非甲烷总烃无组织排放监控浓度4.0mg/m3的标准要求。加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内；加油油气回收管线液阻检测值应小于最大压力限值155Pa；油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于最小剩余压力限值488Pa；满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关标准要求，对周围大气环境影响较小。 1.5大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）“8.8.5大气环境防护距离确定”相关要求，需要采用进一步预测模式计算大气环境防护距离。本项目大气环境影响评价等级为三级，不需要进一步预测，因此不需要计算大气环境功能防护距离。 1.6 废气非正常工况 本项目非正常工况主要包括加油单元汽油油气回收系统故障。 由于汽油油气回收真空泵故障，加油油气未回收直接排放，持续时间不超过1小时。 表4-7 本项目废气非正常工况源强表 产生环节; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 持续时间. 加油单元油气 回收装置故障; 非甲烷总烃; 0.747; 1h. 由上表可知，非正常工况下，各污染物排放速率及浓度均大幅增加，对周围环境影响将显著增加，因此，公司需规范各类生产设施及环保设施的日常检修制度，杜绝非正常工况发生。 1.6 废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ 1118-2020）、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022），本项目建成后废气例行监测计划见下表。 表4-8 油气回收系统监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 加油油气回收立管; 液阻; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 密闭性; 1次/年. 加油枪喷管; 气液比; 1次/年. 表4-9 无组织废气监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放执行标准. 站界上风向1个点位及下风向3个点位; 非甲烷总烃; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中非甲烷总烃周界无组织排放限值4.0mg/m3要求. 站界内; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 加油站油气 回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 2、水环境影响分析 ## 2.1 废水污染源分析 2.1.1 洗车用水 项目配备洗车机一台，根据加油站设计方案，洗车时间为每天8小时，洗车数量9000辆/年，洗一次提供约参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中“轿车高压水枪冲洗40～60L/辆·次”，本项目按50L/辆·次计，则洗车用水量为450m3/a(1.23m3/d)。 洗车废水产污系数按80%计，则洗车废水的产生量为360m3/a(0.99m3/d)。根据《洗车废水处理技术现状与展望.环境污染治理技术与设备》.2003.9（崔福义、唐利、徐晶）及类比调查分析，该类废水是两种典型洗车废水中的第一类（水污染物较为单一，主要是泥沙类物质、清洗汽车时耗用的洗涤剂类物质和少量的油）污染物主要是pH、COD、SS、BOD5、石油类、LAS、氨氮等，其污染物浓度约为pH：7.62（无量纲），COD：244mg/L，SS：89mg/L，石油类：2mg/L，BOD5:34.2mg/L,LAS:2.6mg/L，氨氮10mg/L。 本项目清洗小型客车，车辆上沾染的灰尘和泥沙较多，而油类物质相对较少，因此这类废水污染物较为单一，主要是泥沙类物质、清洗汽车时耗用的洗涤剂类物质和少量的油。本环评要求建设单位设置斜板隔油池+二级沉淀池（大小约3m3，玻璃纤维增强材料制作）、添加絮凝剂用于处理洗车废水，处理达标后进入化粪池暂存后定期拉运至喀什市第一污水处理厂处理。 2.1.2 生活污水 职工生活用水：本项目劳动定员17人，年工作时间365天，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，城镇居民生活用水定额80L/人·d，则生活用水量为1.36m3/d（496.4m3/a）。 顾客盥洗用水：根据建设单位提供的资料，本项目加油站每天接待顾客中，使用卫生间的人数按平均50人/日计，公共厕所用水定额6.0L/（人·次），则顾客盥洗用水量为0.3m3/d（109.5m3/a）。 则本项目总的生活用水量为1.66m3/d（605.9m3/a）。 本项目生活污水的排水系数按80%计，则排污水产生量为1.33m3/d、484.72m3/a。其主要污染物浓度COD：350mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：150mg/L、项目生活污水水质参考环境保护部环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响评价》（第三版），生活污水的产生浓度CODCr 350mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、氨氮 15mg/L、TP 2.0mg/L、TN 30mg/L。根据《从污水处理探讨化粪池存在必要性》（程宏伟等），污水经化粪池12h～24h沉淀后，可去除50%～60%的悬浮物，但有机物去除率较低，仅为20%左右。 2.1.3 洗罐废水 根据建设方提供的资料，加油站每5年清洗一次油罐，此项工作由资质单位进行，产生的少量洗罐废水直接由资质单位带走处置，不在站内暂存。 表4-10 废水排放一览表 种类; 废水量 (m3/a); 污染物 名称; 污染物 产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放 方式; 排放标准. 浓度mg/L; 产生量t/a. 治理设施; 治理效率; 是否为可行技术; 废水量（m3/a）; 浓度mg/L; 产生量 t/a. 职工生活 污水; 484.72; COD; 350; 0.1697; 化粪池; 20%; 是; 484.72; 280; 0.1357; 拉运至污水处理厂; 500. BOD5; 150; 0.0727; 20%; 120; 0.0582; 300. SS; 200; 0.0949; 50%; 100; 0.0485; 400. NH3-N; 15; 0.0073; 0; 15; 0.0073; -. TP; 2.0; 0.0009; 0; 2.0; 0.0009; -. TN; 30; 0.0145; 0; 30; 0.0149; -. 洗车废水; 360; COD; 244; 0.0878; 隔油、沉淀池（絮凝剂）; 40%; 是; 360; 146.4; 0.0527; 500. SS; 89; 0.0320; 50%; 44.5; 0.0160; 400. 氨氮; 10; 0.0036; 30%; 7; 0.0025; -. 石油类; 2; 0.0007; 40%; 1.2; 0.0004; 20. BOD5; 34.2; 0.0123; 10%; 30.8; 0.0111; 300. LAS; 2.6; 0.0009; 40%; 1.56; 0.0006; 20. 综合废水; 844.72; COD; 300; 0.2534; 化粪池; 20%; 是; 844.72; 240; 0.2027; 500. BOD5; 120; 0.1014; 20%; 96; 0.0811; 300. SS; 150; 0.0858; 50%; 120; 0.1014; 400. NH3-N; 15; 0.0127; 0; 15; 0.0127; -. TP; 2.0; 0.0017; 0; 2.0; 0.0017; -. TN; 30; 0.0253; 0; 30; 0.0253; -. 2.1.4 污水处理方式可行性分析 本项目化粪池为玻璃钢化粪池，玻璃钢化粪池是以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专门用于处理生活污水的设备。玻璃钢化粪池暂时储存排泄物，使之在池内初步分解，以减少排放污水中的固体含量。该化粪池是采用工厂化、机械化、批量化、整体生产、采用新工艺、新材料，体积小，有效容积大，安装便捷。同时玻璃钢化粪池节约土地开挖面积，且密封性能好，不渗漏，池内采用高位虹吸导疏，多次沉淀，多次净化，能高效处理粪便，厌氧腐烂效果优于传统化粪池2倍以上。本项目生活污水及处理后的洗车废水经玻璃钢化粪池预处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足喀什市第一污水处理厂进水标准。 此外，本项目化粪池容积为15m3，完全可以容纳本项目污水排放（本项目每日污水排放量约2.31m3），每五天清理一次污水并拉运至污水处理厂处理是可行的。 2.1.5污水处理厂接纳本项目污水的可行性分析 喀什市第一污水处理厂位于喀什市东南6km，多来提巴格乡乡政府以南约2km，克孜勒河和吐曼河之间，北距克孜勒河200m，南距吐曼河约400m。处理厂鼓风机、氧化机等核心设备均从德国购进，整个污水处理过程经过细隔栅、砂处理、曝气沉砂、生化反应等十余个环节，污水经绝氧、耗氧处理后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。该污水处理厂设计近期处理规模为8.0万m3/d，远期为16.0万m3/d，城市污水经过污水处理后用于生态林灌溉。 喀什市第一污水处理厂自2005年运行以来，从未发生过重大环境污染事故，出厂水质一直保持了国家综合排放一级A标准水平。本项目废水排放量为2.31m3/d，排放污水量仅占喀什市第一污水处理厂近期处理负荷的0.003%，该污水处理厂可接纳本项目所排放废水量。本项目产生的生活污水排放量较少不会对喀什市第一污水处理厂造成冲击，因此本项目生活污水拉运至喀什市第一水处理厂措施可行。 环保手续情况： 2005年11月喀什市第一污水处理厂编制完成了《喀什市排水改扩建工程环境影响报告书》；2005年1月17日取得了原新疆维吾尔自治区环境保护局以“新环控函﹝2005﹞566号文”对《喀什市排水改扩建工程环境影响报告书》出具的批复。 项目于2006年开工建设，2009年6月试运行；2011年10月进行验收监测；2012年8月23日，原新疆维吾尔自治区环境保护厅以“新环评价函﹝2012﹞871号文”对《喀什市排水改扩建工程》出具了竣工环境保护验收意见的函，对项目进行了环保竣工验收。 喀什市第一污水处理厂占地面积8.29公顷，2005年近期工程采用BBR工艺近期污水日处理能力为80000m3/d，2022年远期日处理能力为120000m3/d，排水管网总长度300公里，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准；十三五环境保护要求对市县一级污水处理出水标准要求达到一级A标准，降低处理后再生水对环境影响。2017年喀什市提出对喀什市第一污水处理厂近期80000m3/d提出了提标改造。 提标改造项目于2018年12月编制完成了《喀什第一污水处理厂提标改扩建工程环境影响报告表》，2019年1月14日原喀什地区环境保护局以“喀地环评字﹝2019﹞1号文”对提标改扩建工程进行了批复。2019年5月，新疆腾龙监测有限公司编制完成了提标改扩建项目竣工环境保护验收报告，并已于2019年8月25日取得原喀什市生态环境局出具的《喀什第一污水处理厂提标改造工程》竣工环境保护验收备案表。 2019年7月30日，喀什市国润排水有限公司取得了排污许可证。 2021年6月喀什市国润排水有限公司委托乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司编制了《喀什市第一污水处理厂4万吨/日扩建工程项目》，为二期项目。该项目目前已取得环评批复，暂未建成投入运行。 2021年8月喀什市国润排水有限公司委托新疆金宇泽工程咨询有限公司编制了《喀什市第一污水处理厂（三期）4万吨日扩建工程》，为三期项目。该项目目前已取得环评批复，已进入正常运行阶段，目前正在进行自主验收。 综上所述，本项目产生的生活污水排放量较少不会对喀什市第一污水处理厂造成冲击，拉运至喀什市第一污水处理厂措施可行，废水对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 3.1 噪声源强 本项目运营期噪声产污环节包括加油车辆产生的车辆噪声及潜油泵、加油机等设备运行时产生的机械噪声。加油机、泵等设备以及车辆进出产生的噪声源强为70~75dB（A）。设备选择低噪声设备，站内设置限速标志、车辆引导标志等对站内车辆的通行进行控制，夜间禁止加油车辆鸣笛。 本项目噪声源强及治理措施见下表。 表4-11 本项目设备噪声源强一览表 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源强; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 加油机; 1.5; 2.1; 1.2; 70; 选用低噪音设备、绿化隔声等; 24h. 2; 车辆; -18.3; -36.3; 1.2; 70; 禁鸣喇叭， 减速慢行; 24h. 3; 潜油泵; -6.8; 15.2; 1.2; 75; 油罐及地表隔音; 24h. 注：原点坐标为中心地理坐标（E76°1′48.135 ″，N39°34′23.787″）. 3.2降噪措施可行性及达标分析 为降低设备产生的噪声对周围环境的影响，可从噪声源、噪声传播途径和个体防护三方面进行控制： （1）噪声源控制：在选购设备时应购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，以保证今后设备投入运行时能符合工业企业车间噪声卫生标准，同时能保证达到厂界噪声控制值； （2）噪声传播途径：所有高噪声设备合理布局，尽量远离厂界，同时配置减振装置，以降低噪声的环境影响； （3）个体防护：各类设备选型时已选用符合国家标准的低噪声设备，采取基础减振、隔声等降噪措施，并加强设备维护和保养。 3.3噪声预测结果及分析 根据项目噪声源特点，按照《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ 2.4-2021）中的模式预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。 （1）点声源衰减模式 - Lp＝Lpo－20lgr/ro－α(r－ro)－R 式中：Lp—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lpo—参考点处的声源p声压级，dB(A)； r—声源至受声点的距离，m； ro—参考位置的距离，取1m； α—大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，取平均值0.008dB(A)/m； R—房屋、墙体、门、窗、围墙等的隔声量。（潜油泵取20dB(A)；加油机取10dB(A)） （2）声压级合成模式： L叠加＝10lgi=1n10pi10 式中：L叠加—叠加后的声压级，dB(A)； Pi—第i个噪声源作用于评价点的噪声级，dB(A)； n—噪声源的个数。 根据上述公式以及项目的平面布置进行预测计算，本项目对厂界噪声及周边环境的预测结果如下： 表4-12 本项目厂界四周噪声预测值结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 70.5; 0; 1.2; 昼间; 32.7; 60; 达标. 东侧; 70.5; 0; 1.2; 夜间; 32.6; 50; 达标. 南侧; 0; -35.0; 1.2; 昼间; 31.6; 60; 达标. 南侧; 0; -35.0; 1.2; 夜间; 31.5; 50; 达标. 西侧; -55.0; 0; 1.2; 昼间; 32.7; 60; 达标. 西侧; -55.0; 0; 1.2; 夜间; 32.8; 50; 达标. 北侧; 0; 35.0; 1.2; 昼间; 31.6; 60; 达标. 北侧; 0; 35.0; 1.2; 夜间; 31.6; 50; 达标. 表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 从上表可以看出，本项目固定设备噪声经距离衰减后，在东、南、西厂界处的噪声预测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），在保障机器设备正常运行的情况下，不会对周围声环境产生明显影响。 此外，所有进入加油站的车辆均为低速进站，噪声较小，源强约55dB（A）左右，建设单位应于加油站进出口处设置减速路拱，控制车辆行驶速度，避免进入加油站加油的车辆不必要的怠速、制动、起动，以降低进出车辆交通噪声对站外敏感点的影响；同时站区内应设置禁鸣标志。采取以上措施后，经距离衰减后预计移动声源噪声不会对周围环境产生显著影响。 3.4 噪声监测计划 监测点位：厂界四周布设4个点位； 监测频次：按《排污单位自行监测技术指南·总则》（HJ819-2017）要求每年监测一次。 监测因子：厂界噪声昼间/夜间等效连续A声级Leq(A)。 噪声监测位置、监测因子、频率等详见表4-13。 表4-13 噪声监测因子及频次表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界东、南、西、北4个方位; 等效连 续A声级; 按《排污单位自行监测技术指南·总则》（HJ819-2017）要求每季度监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. ## 4、固体废物 4.1固体废物产生情况及处置措施 4.1.1 生活垃圾 生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，定员17人，则生活垃圾产生量为3.10t/a。本项目接待顾客人数按照50人/d计，顾客生活垃圾产生量按0.1kg/人·d计，则顾客生活垃圾产生量为5kg/d（1.83t/a），垃圾产生量共计为4.93t/a，委托环卫部门统一清运。 4.1.2 危险废物 （1）废油泥 为了确保油品质量，必须定期检查罐底一次。根据建设单位介绍，油罐每3年清理一次，每个油罐油泥产生量约为0.1t/次。本项目共计4个油罐，经核算油泥产生量为0.4t/3a。根据《国家危险废物名录（2021年）》，油罐清洗过程中产生的废油泥属于危险废物，废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-221-08（废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥）。 建设单位委托专业公司进行油罐清洗。清洗油罐时提前与有危险废物处置运输资质单位联系，派专用车辆前来收集处理，清洗结束后，产生的废油泥可立即运走，送至有危险废物经营许可证的单位处理，不在站区内存放。 （2）含油手套抹布 本项目清洗油罐过程中会产生少量的含油手套抹布；成品油装卸以及给车辆加油的过程中，在正常情况下不产生固体废弃物污染，如人为操作不当，或操作失误时会造成品油的滴漏，当这种情况发生时需要用手套抹布清洁地面，清洁过程中会产生含油手套抹布。含油废抹布手套产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2021年）》，含油废抹布手套属于危险废物，废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。 （3）沉淀池油泥 本项目设有一个隔油沉淀池，对收集的洗车污水进行沉淀、隔油，该过程会产生一定量的油泥（沉砂+浮油），隔油沉淀池油泥产生量为1.0t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，沉淀池油泥属于危险废物，危废类别为 HW08其他废物，废物代码为900-210-08，本项目沉淀池油泥由清洗单位清掏后交资质单位处理，不在站内储存。 本项目运营期固体废物产生及处置情况见下表。 表4-14 固体废物产生及处置情况汇总表 序号; 污染物名称; 产生工序; 产生量; 废物类别; 处置措施. 1; 生活垃圾; 职工 生活; 4.93t/a; 生活垃圾; 收集后由环卫部门处理. 2; 废油泥; 油罐清理过程; 0.4t/3t/a; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-221-08; 建设单位委托专业公司进行油罐清洗，清洗油罐时提前与有危险废物处置运输资质单位联系，派专用车辆前来收集处理，清洗结束后，产生的废油泥可立即运走，送至有危险废物经营许可证的单位处理，不在站区内存放。. 3; 沉淀 池油泥; 隔油沉淀池; 1.0t/a; HW08 其他废物; 900-210-08. 4; 含油手 套抹布; 运行中; 0.05t/a; HW49 其他废物; 900-041-49. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本评价明确危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。本项目危险废物基本情况详见下表。 表4-15 危险废物基本情况 序号; 污染物 名称; 产生量; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油泥; 0.4t/3a; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-221-08; 油罐清洗过程; 液态; 含油废物; 3a; T，I; 建设单位委托专业公司进行油罐清洗，清洗油罐时提前与有危险废物处置运输资质单位联系，派专用车辆前来收集处理，清洗结束后，产生的废油泥可立即运走，送至有危险废物经营许可证的单位处理，不在站区内存放。. 2; 隔油沉淀池; 1.0t/a; HW08 其他废物; 900-210-08; 隔油沉淀池; 液态; 含油废物; a; T，I. 3; 含油手套抹布; 0.05t/a; HW49 其他废物; 900-041-49; 油罐清洗过程、清洁地面; 固态; 含油废物; 3a、日常; T/In. 注：T：毒性；I：易燃性；In：感染性 表4-16 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废 物名称; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 含油手 套抹布; 站房 旁; 5m2; 常温常压下储存; 2t; 1个月. 综上所述，在保证对固体废弃物进行综合利用、及时外运并完善其在厂内暂存措施的前提下，本项目固体废弃物不会对外环境产生二次污染。 4.2 固体废物环境管理要求 4.2.1 一般固废 （1）生活垃圾设置若干垃圾箱，交由环卫部门统一清运处理。 （2）产生的固废不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 4.2.2 危险废物 （1）危险废物严格遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的管理要求。 （2）废油泥运输管理严格按照危险废物的运输管理要求执行。站区油罐清洗产生的危险废物处置台账，应明确清洗日期，清洗单位及去向等。 （3）本项目产生的危险废物拟交有资质单位处理，与有资质单位签订“危险废物处理合同”。有资质的危废处置单位应是一家提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物及相关环境服务的企业，并需持有环保部颁发的《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置及综合利用本项目危险废物的能力。 （4）建设单位运营过程应该对本项目产生的危险废物从收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程的监管，各环节应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。 （5）严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。 （6）危险废物应满足《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则（HJ1259-2022）》要求： ①危险废物环境重点监管单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、设施信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物自行利用/处置情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。 ②危险废物简化管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。 ③危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。 ④危险废物产生情况填写内容参见附录 A.3，填写应满足以下要求。a） 危险废物名称、类别、代码和危险特性：依据《国家危险废物名录》或根据 GB 5085.1~7 和HJ 298 判定并填写。有行业俗称或单位内部名称的，同时填写行业俗称或单位内部名称。b） 有害成分名称：危险废物中对环境有害的主要污染物名称，如苯系物、氰化物、砷等。c） 产生危险废物设施名称和编码：依据本标准第 5.4.2 部分填写的生产设施名称、生产设施编码填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。d） 本年度预计产生量：本年度预计产生的危险废物量。e） 计量单位：填写吨。以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨。f） 内部治理方式及去向：自行利用设施编码、自行处置设施编码和贮存设施编码依据本标准第5.4.2 部分填写的污染防治设施编码填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。 ⑤危险废物贮存情况填写内容参见附录 A.4，填写应满足以下要求。a） 危险废物名称、类别、代码、有害成分名称、形态、危险特性：依据本标准第 5.5.1 部分填写的相关信息填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。b） 贮存设施编码：依据本标准第 5.4.2 部分填写的污染防治设施编码填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。c） 贮存设施类型：根据 GB 18597 中贮存设施类型填写。d） 包装形式：包括包装容器、材质、规格等。e） 本年度预计剩余贮存量：预计截至本年底贮存设施内危险废物的库存量。f） 计量单位：填写吨。以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨。 ⑥产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ⑦产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见附录 B。 ⑧危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 4.2.3 危险废物暂存要求 危废贮存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物贮存、转移及处理的相关规定。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，该项目危险废物的贮存应遵守以下规定： ①企业应制定详细的危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交换、安全保障和应急防护等；收集和转运人员应根据需要配置必备的个人防护设备，如手套、防护镜、防护服和口罩等。 ②危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防泄漏、防雨或其他防止污染环境的措施。 ③及时将生产过程中产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，集中贮存。 ④危废暂存区应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求： a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 4.2.4 危险废物转移要求 本项目危险废物处置采取异地安全处置，须用含内膜塑料编织袋袋装转移，定期委托有资质单位进行安全处置。转移过程应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）执行，危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。每转移一车次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 综上，在采取相应的固废污染防治措施后，项目产生的固体废物均可得到安全处置，对环境影响较小。 ## 5、地下水、土壤 ## 5.1 污染源分析 本项目对土壤、地下水污染的可能来源有： 5.1.1 油储罐体 本项目储油罐体防渗措施出现故障，油品泄漏后对土壤、地下水环境造成影响。 5.1.2 地下输油管线 地下输油管线防渗由于老化腐蚀、防渗性能降低的情况下，输油管线发生泄漏，污染物穿过管道防渗渗入地下从而对土壤、地下水环境造成影响。 5.1.3 油品输送 柴油或汽油在输送过程中发生跑、冒、滴、漏和事故性泄漏对土壤、地下水环境造成影响。 5.1.4 加油操作过程 加油操作过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损有少量油品滴漏，残留油品渗入土壤，从而对土壤、地下水环境造成影响。 5.2 污染途径 结合工程分析，加油站地面运营期均进行硬化处理，加油站储油罐为埋地设置，如果储油罐由于老化、破损及防渗层失效等原因，导致油品渗漏污染地下水及土壤环境；加油区成品油跑冒滴漏，从地面渗入后污染地下水和土壤。 本项目土壤环境的污染途径为垂直入渗，地下水环境的污染途径主要以间歇性或持续入渗污染为主。 5.3 地下水、土壤污染防治措施 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》要求，本项目拟采用地埋卧式双层承重防渗油罐，油罐符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的相关规定，油罐外表面防腐等级为加强级，设计防渗检测符合《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）和《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）相关要求。本项目采取定性监测与定量监测相结合的措施对地下水进行监测。建设方运营期拟设置一口地下水监测井。 地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现泄漏，就应及时采取措施，尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施： 5.3.1 源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。另外，在清洗油罐时，应及时检修油罐，可以有效防止汽油和柴油渗入土壤、地下水。 油品储罐采用SF双层油罐，内层为钢材质，外层为玻璃钢材质，油路管线采用PE双层复合管线（双层热塑性塑料管），敷设于地下。管道及油罐采用环氧煤沥青漆加强防腐绝缘层的保护，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染地下水、土壤。且储罐内设置液位仪和测漏警报装置；双层管道系统的内层管和外层管之间的缝隙贯通，外层管满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求，并设置双层管线渗漏监测报警系统。因此，正常情况下，储油罐体、输油管线对地下水、土壤无明显影响。 5.3.2 分区防治措施 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）地下水分区防渗要求；为防止加油站储存、输送、卸油、加油等过程中发生油品渗、泄漏情况对土壤和地下水造成污染，要求全厂按各功能单元所处的位置将地下水污染防治区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。将油罐区、加油岛、卸油区、埋地输油管道设置为重点污染防治区，实时防控，安装泄漏检测装置，制定应急预案。分区防渗图详见附图6。 表4-17 本项目地下水、土壤要求分区防渗效果一览表 分区; 站内分区; 采取的防渗措施; 防渗技术要求. 重点防渗区; 储罐区、加油区（加油岛所在地）、卸油区、埋地输油管道，危废暂存间; 卸油区、罐区（每个油罐的底部和四周铺设了砖混结构的防渗措施，渗透系数≤1×10—10cm/s）、加油岛以及埋地输油管道均为进行重点防渗处理，采用钢筋混凝土整体浇筑，满足强度和防渗要求的材料作为衬里，防渗材料渗透系数≤10—10cm/s; 等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB 18598执行. 一般防渗区; 站房、防渗化粪池; 采取粘土铺底，在上层铺30cm的水泥进行硬化，一般污染防治区各单元防渗层的渗透系数≤1×10—7cm/s; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB 16889执行. 简单防渗区; 站区其他区域; 站区其他区域为简 单防渗区，一般硬化地面; 一般地面硬化. 5.3.3 防扩散措施 （1）项目储罐如果发生破损等防渗层性能降低的情况下，项目污染源对土壤和潜层地下水环境有一定的影响，因此需依据相关标准对油罐及输油管道设置必要的检漏时间及周期，在一个检漏周期内，对可能产生泄漏的地区进行必要的检漏工作，及时发现并采取补救措施。 （2）结合项目地形特点优化地面布局，按行业建设规范要求，加油站地面需进行防渗，加油站内地面需做硬化处理。 （3）油罐区四周设置10cm高的围堰，如若油罐泄漏可以起到很好地拦截作用。 （4）加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损可能会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发，残留部分油品按操作规范用抹布擦拭干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。 （5）需要在下游设置专门的地下水污染监控井，以作为日常地下水监控及风险应急状态的地下水监控井。 （6）项目建设运营期环境管理需要，厂区内建设的地下水监控井应设置保护罩，以防止其他废水漫灌进入环境监测井中。 （7）服务期满后，当加油站需要关闭时，若为临时关闭，油罐全部抽干，对油罐进行连续检测并采取防锈蚀保护措施。若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐按照要求填满砂石。 综上所述，项目罐体为双层罐，并设置渗漏检测设施，并在采取上述防渗、防腐处理措施后，在正常状况下，污染物从源头和末端以及污染土壤和地下水的途径得到控制，污染物进入地下水、土壤可能性很小，符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，难以对地下水、土壤产生明显影响。 5.3.4 监测计划 为及时而准确地掌握项目区及周边地下水环境质量状况，发现问题及时解决，切实加强环境保护与环境管理，为此建议：在项目区建设过程中及投产运行期，建立地下水环境监控体系，包括建立地下水监控网点，建立完善监测制度。同时，配备相应的监测人员及配置先进的监测仪器设备。根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目要求在加油站油罐区下游方向布置一个监测点位，监测频次为每季度监测一次。 本项目地下水和土壤监测项目见下表。 表4-18 地下水和土壤环境监测项目表 监测 对象; 监测项目; 监测点位; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 地下水（监测层位：潜水含水层）; 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚、石油类、耗氧量; 埋地油罐区地下水流向的下游监测井; 1个; 按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》要求，分为： ①定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 ②定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次。地下水监测采样及分析方法应满足《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）的有关规定。; 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准. 土壤; 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚、石油烃（C10-C40）; 站区土壤; 1个; ①土壤环境跟踪监测在地下水定性监测出现异常情况时开展监测； ②当发生油品泄漏事故的情况下，可对相关区域内土壤进行监测，评估对土壤环境造成的影响或依据环保部门要求开展跟踪监测计划。; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1筛选值第二类标准限值. ## 6、环境风险分析 6.1环境风险识别 6.1.1 物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，确定本站的环境风险物质为汽油和柴油，风险源主要分布在油罐区和加油区。确定汽油和柴油属于易燃液体，在装卸、存储和加注过程中具有较高的危险性，存在的风险以泄漏、火灾、爆炸为特征。 本项目风险物质危险特性、储存量、分布情况及临界量如下表所示。 表4-19 本项目涉及风险物质理化性质及分布情况表 序号; 名称; 危险特性; 储存量t; 储存位置; 临界量t; Q值. 1; 汽油; 可燃; 49.6; 储罐区; 2500; 0.020. 2; 柴油; 可燃; 51.43; 储罐区; 2500; 0.021. 3; 油泥; 低毒; /; /; /; /. 合计; 0.041. 注：最大储量参照表2-4。 经计算，本项目风险物质数量与临界量比值ΣQ=Σqi/Qi=0.041＜1，无须设置环境风险专项评价。 汽油、柴油梨花性质见表4-20。 表4-20 本项目汽油、柴油理化性质一览表 物料名称; 汽油; 柴油. 危险化学品分类; 易燃液体，类别2; 易燃液体，类别3. 相态; 液态; 液态. 密度kg/m3; 700-790; 800-850. 闪点℃; -46; ≥55. 自燃点℃; 415～530; 227～250. 职业接触限值; MAC 350mg/m3; /. 毒性等级; LD50 6700mg/kg; /. 爆炸极限V%; 1.3～7.6; 0.6～7.5. 6.1.2 风险源分布情况 本项目在运营过程中具有发生潜在风险事故的设施主要为汽油储罐、柴油储罐、加油机，风险源分布在储罐区、加油区，风险内容为泄漏、火灾及伴生次生灾害。 6.2 风险事故及可能影响的途径 本项目可能造成的环境风险事故类型分析如下： 6.2.1 卸油过程环境风险分析 油罐车卸油时易发生泄漏、火灾事故。可能发生的事故为： （1）油罐超装外溢：高液位报警器或液位指示失灵，操作未按时检尺量油；油品泄漏：卸油连接管线损坏漏油，或快装接头不严密漏油或管线阀门等连接部位泄漏。油罐出现裂缝发生泄漏。 （2）油品滴漏。由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动等，使油品滴漏至地面，遇火花会立即燃烧。 （3）静电起火。因油管无静电接地或静电接地不好、卸油中油罐车无静电接地等原因造成静电积聚放电，点燃油蒸汽。 （4）遇明火起火。 （5）量油时发生火灾。油罐车送油到加油站后应静置稳油，待静电消除后方可开盖量油，若车到后立即开盖量油，就会引起静电起火；若油罐安装量油孔或量油孔镶槽脱落，在储油罐量油时，量油尺与钢制管口摩擦产生火花，就会点燃罐内油蒸汽，引起爆炸燃烧。 6.2.2 加油过程环境风险分析 加油机给汽车加油时，易发生泄漏、火灾事故。可能发生的事故为： （1）加油作业超装外溢。加油机故障及加油量估计错误（如汽车油箱油量指示偏低）等，导致汽车油箱满后油品外溢，遇到火星会发生燃烧。 （2）油品泄漏：加油枪连接的软管损坏漏油或管线阀门等连接部位泄漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等引起油料泄漏。泄漏油品遇到火星会发生燃烧。 （3）违章作业发生火灾爆炸。违章用油枪向塑料容器加油，汽油在塑料容器内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸汽达到一定值时，就会引发爆炸。 6.2.3 储存过程中环境风险分析 储存过程中油罐及输油管道泄漏。地下罐区内储罐及管线发生泄漏，并遇到静电或明火引发火灾爆炸。 6.2.4 伴生次生灾害环境风险分析 油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。发生火灾爆炸事故后，产生大量事故废水，对周边环境造成污染。 本项目污染途径分析如下表所示。 表4-21 本项目环境风险污染途径分析表 序号; 危险单元; 风险 物质; 风险源; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 储罐区; 汽油、柴油; 罐区卸油机储存、加油机加油; 泄漏; 本项目埋地油罐、输送管道、加油机、弯曲连接、阀门等处破裂，均有可能导致泄漏事故。泄漏的油品挥发的油气污染大气，不及时清理流入周边雨水井污染地表水，流入周边未硬化土壤区域污染土壤，进而污染地下水。 储罐内油量有限，油罐设置液位仪及泄漏报警系统，采用SF双层油罐，且地下罐区已做好防渗措施；地下管线发生泄漏时，管线采用双层管，可有效防止泄漏的油品直接进入周边土壤和地下水；加油机及加油枪发生泄漏时，泄漏量较小，且加油区地面已做好地面硬化，周边雨水篦已做好封堵措施，可随时进行封堵，防止站区地面油污进入雨水管网。综上，采取各种措施后基本不会对周边地表水、土壤及地下水环境造成影响。. 2; 加油站台; 泄漏. 火灾 爆炸; 罐区或加油站区发生火灾爆炸事故时，会产生大量燃烧废气以及事故废水。由于事故废气不易收集，故此会对周边大气环境造成一定影响，但切断火源之后，大气污染源立即消失，不会造成本地区大气环境的持续污染。消防废水若收集不完全，则可能通过进入雨水管网或漫入周边土壤中，对周边地表水、土壤及地下水造成污染。. 6.3 风险防范及应急措施 6.3.1 风险防范措施 （1）加油站选址及总平面布置 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中规定，该站为二级加油站。项目与周边的公共建筑、厂外道路的间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的防火间距规定。站内平面布置功能分区明确。 （2）加油站的基本设施与条件 ①加油站油罐的结构、材质、防腐、安装及各种附件等符合安全要求。本项目拟采用SF双层油罐，保证泄漏物不会直接渗漏污染土壤和水源。双层油罐设置渗漏监测系统和液位仪，便于油罐泄漏时能及时发现。 ②加油站的工艺系统压力、温度等参数及防腐要求均符合规范要求。 ③ 工作人员应熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途；输送物料过程中防止静电产生、防止雷电感应，引起火灾；装卸物料注意液面，确保物料不从储罐溢出；站内人员应定期检查管道密封性能，保持呼吸阀工作正常；加强罐内物料必须按规定控制温度；储罐清理和检修按操作规程执行，认真清洗和吹扫，取样分析合格，确认无爆炸危险后进行操作。 （3）防雷接地 ①站房在屋顶明敷避雷网，其网格设置、引下线间距均符合要求。 ②地下油罐应做防雷接地，接地点不少于2处。加油站的防雷接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，其联合接地电阻不大于4欧姆。 ③所有电气设备的金属外壳及电气用金属构件、电缆金属外皮及保护钢管的两端均应接地。加油站内各区域，如油罐区、罩棚、站房等均应设有环形接地网。 （4）物料泄漏防范措施 ①车辆装卸油过程中若出现泄漏，站内工作人员会及时终止，关闭阀门等措施。 ②本工程建设采用优质设备及双层管，定期检查。 ③加强操作人员岗位培训，熟悉操作规范程序，做到防患于未然。 （5）规范安全防护措施 ①站内应为操作工配备必要的劳保防护口罩、手套、防护镜等劳动保护，现场配备长管呼吸器、空气呼吸器、洗眼器、氧气袋、应急灯、排风扇等应急设施。 ②在防爆区域按设计规范使用合格的防爆电气设备和仪器仪表，采取有效的防雷、防静电措施。 ③现场应按规定设置可燃气体报警器和有毒气体报警器。操作室内安装各类监控设备的显示器及报警器，操作人员在操作室内监控站内总体情况及罐区、作业区内运作情况。操作人员需每天定时到罐区及作业区查看情况，检查各种设备是否正常运行，罐区有无泄漏。 ④厂区应配备规范的消防设施，做到安全设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投用。 ⑤ 现场配备合理的消防器材和工具，配备通风柜、急救箱等设施。此外，本站严格遵守安监总局发布的《油气罐区防火防爆十条规定》（84号令，2015.7.30）的有关要求，防止火灾爆炸的发生。 （6）消防管理 ①明火管理制度：站内严格烟火管理、禁止烟火，营业室内不设明火取暖；临时动用明火，必须报经当地公安部门和上级主管部门批准，采取可靠防护措施后方可进行，并密切配合施工人员、监护人员共同落实好安全防火措施；经批准建立后的明火电，要有管理制度，做到有固定地点、有专人负责、有安全措施、有灭火器材，上岗人员不准携带火柴、打火机等火种和纸烟；不准拖拉机、柴油车进站，三轮车、摩托车必须熄火进站、出站发动，汽车进站先熄火后加油；站内及时清除站内树叶、杂草和油污，油墩布和油棉纱要妥善保管、定期更换；任何人员不准将易燃、易爆品（氢气、氧气、酒精、木材等）带入加油站。 ②消防器材管理制度：为确保加油站安全，所配备的消防器材要保持良好的预备状态，做到使用时灵敏有效、万无一失；严格执行《消防法》，各种消防器材要做到定人管理、定期检查、严禁挪用，对违反者要给予处罚；干粉灭火器要存放于干燥、阴凉、通风处，防止腐蚀生锈，检查保养时要做到轻拿轻放、避免损坏，每半年检查一次，发现问题及时更换。 ③义务消防队规定：为确保加油站安全营业，加油站全体工作人员均为义务消防员，必须做到“三懂、三会”，一旦发生火灾，能迅速到位，按照灭火源展开补救；定期学习消防的技术知识，并进行必要的应急演练；对接卸油重点部位，严格执行操作规程，杜绝违章操作；定期检查本岗位的安全，发现安全隐患时向站长汇报。 ④油罐车接卸过程管理：油罐车进站后，接卸人员引导车辆进入接卸地，其他车辆及无关人员一律退出现场，接好地线，待车静置5分钟后，开始卸油；卸油前切断所属加油机电源，管好明火，备好消防器材；卸油前用钢卷尺进行油罐油面计量时，钢卷尺应紧贴计量孔铝槽，徐徐下尺（或提尺），不允许钢卷尺贴在计量孔其它位置上下尺；核实油罐车与本站要货记录的品种、数量是否相符，填写加油站进油核对单；上车检查油面是否达到标高，对油品进行感官测试，发现异常要做好记录，并通知业务部门经批准后再接卸；密封卸油时要确认油管口是否接好，卸油闸阀的开启要先大后小以控制流速，防止产生静电，不得从计量孔接卸；罐车必须有专人看守，注意周围环境安全，卸完油后要上罐车检查是否卸净，控净罐内余油，闭灌口铁盖时，要轻拿轻放，严禁撞击，收好油管，拆除地线，引导罐车出站；卸油后要静置30分钟再进行计算，严禁敞开罐车口盖卸油。 ⑤当油气设施发生火灾时，迅速采取切断气源或降低压力的方法控制火势，安排专人监控管内压力，使压力保持在300—500Pa，保持好事故现场，防止产生次生灾害，然后根据现场情况确定是否需要灭火，并确定灭火方案。 ⑥聘请专业的设计公司进行消防应急水池的设计，一旦发生火灾，消防废水排入消防应急水池中，以防污染环境。 （7）环保岗位职责 加油站需制定环保管理制度、操作规程和应急预案，设兼职环保管理员，确保加油站运营安全。 （8）项目卸油区、加油岛及站区建设过程和运营期采取的风险防范措施具体如下： 表4-22 卸油区、加油岛及站区建设过程及运营期风险防范措施 序号; 项目; 风险防范措施. 1; 卸油区; ①埋地油罐的人孔井设在油罐区，采用专用密闭井盖和井座。 ②储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加油站管理系统；并设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油。 ③汽油罐的通气管分开设置，高出地面高度不小于4m。通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入油罐。 ④油罐采用卧式双层罐埋地设置，采用平衡式密闭油气回收系统，且油罐车卸油采用密闭卸油方式，卸油口设置快速接头及密封盖，设有明显标识，卸油口设有消除静电装置。 ⑤储油罐区域旁设置消防器材箱，且备有消防沙等应急物资。 ⑥设置防渗管沟对卸油作业时泄漏的汽油进行收集。 ⑦卸油口旁设有卸油操作流程以及禁止烟火等安全提示标识。. 2; 加油岛; ①加油枪采用密封式加油枪并配备拉断阀及紧急切断按钮，流量不超过50L/min。 ②加油机设有每种油品的文字标识。 ③每台加油机配置手提式干粉灭火器等应急物资。 ④站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加油泵。 ⑤加油岛张贴有：“熄火加油”“禁止烟火”等安全提示标识。. 3; 站区; ①加油站各区域设置摄像头监控系统。 ②墙面贴有安全事故告知标识、区域安全提示牌、“禁止烟火”“职业病危害告知”等制度及标识。 ③备有灭火器、消防沙等应急物资。 ④储运设施、设备、管道、站房等均做静电接地设施。 ⑤站内设置紧急切断系统，发现车辆装卸油过程中泄漏，应及时终止，关闭阀门等措施。. （9）其它 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中相关规定，项目配备有干粉灭火器、消防沙箱以及灭火毯，油品发生火灾后使用以上消防设备。 6.3.2 风险应急措施 事故风险应急措施具体措施见下表所示。 表4-23 事故风险应急措施 序号; 事故 类型; 应急处置措施; 应急监测措施; 应急保障 组织措施; 信息联络. 1; 加油机管线破损，发生小范围泄漏; 1）协助操作人员迅速停止加油作业，关闭截阀，减少油品的泄漏；2）使用消防沙对溢出的油品进行覆盖和截流、围堵，收集后单独存放，统一送有资质单位处理；3）对污染场地进行洗消，废水收集并单独存放，统一送有资质单位进行集中处理。; 根据事故现场情况，联系环保部门，启动水体的应急监测; 向现场处置组提供消防沙、消防锹、警戒线等物资；迅速撤离人员至安全区，拉起警戒线，禁止无关人员进入事故现场。; 对内发布信息. 2; 卸油槽车发生小范围泄漏; 1）协助卸油人员立即关停卸油阀门，切断地埋油罐与外界的联系，对破损点进行堵漏或关闭截阀，减少油品泄漏；2）使用消防沙对泄漏的油品进行拦截和围挡，防止泄漏油品污染站外地表、地下水体；3）对污染场地进行洗消，废水收集并单独存放，统一送有资质单位处理。; 根据事故现场情况，联系环保部门，启动水体的应急监测; 向现场处置组提供消防沙、消防锹、警戒线等物资；迅速撤离人员至安全区，拉起警戒线，禁止无关人员进入事故现场。; 对内发布信息. 3; 卸油槽车发生大范围泄漏; 1）协助卸油人员立即关停卸油阀门，切断地埋油罐与外界的联系，对破损点进行堵漏或关闭截阀，减少油品泄漏；2）使用消防沙袋对泄漏的油品进行拦截和围挡，并对进出口进行围堵，防止泄漏油品经站内自然坡度流出本站并污染站外地表、地下水体；3）采用抽水泵及空桶对泄漏油品进行收集；4）调集密闭的罐车将收集的泄漏油品收集在储罐内，统一送有资质单位处理；5）对污染场地进行洗消，废水收集并单独存放，统一送有资质单位处理。; 根据事故现场情况，联系环保部门，启动水体的应急监测; 向现场处置组提供消防沙、消防锹、警戒线等物资；迅速撤离人员至安全区，拉起警戒线，禁止无关人员进入事故现场。; 对外发布信息；上报生态环境局、应急管理局、当地区政府。. 4; 罐区液位计监控异常、管线夹层泄漏警报; 1）查清事故原因，关闭截阀或对泄漏储罐内的剩余油品进行倒罐处理；2）联系协调并配合有关部门对附近地下水进行对照抽水检测，直至水质达标；3）联系协调并配合有关部门对污染的土壤进行监测，需要进行土壤修复的，配合进行相关的前期工作。; 根据事故现场情况，联系环保部门，启动水体的应急监测; 向现场处置组提供警戒线、应急车辆保障、倒水管、污水清运车辆等；迅速撤离人员至安全区，拉起警戒线，禁止无关人员进入事故现场。; 对外发布信息；上报生态环境局、当地区政府，通知地埋油罐生产厂家和地下罐池施工单位进行维修；通知并协调相关信息，配合有关部门进行地下水抽水及土壤修复工作。. 5; 油品泄漏发生火灾爆炸; 1）应急小组使用沙袋做临时围堰对场地内消防废水进行拦截和围挡，防止废水排入厂界外；2）对溢流至场地外的废液对临近街道的雨水收集口采用拦截坝进行拦截和收集；3）采用抽水泵及空桶对废水进行收集；4）调集密闭的罐车将收集的废液收集在储罐内，统一送有资质单位处理；5）对污染场地进行洗消，洗消废水收集并单独存放，统一送有资质单位处理。; 联系环保部门，启动大气或水体的应急监测; 向现场处置组提供消防沙、消防沙袋、消防锹、警戒线等物资；迅速向上风向撤离人员至安全区，拉起警戒线，禁止无关人员进入事故现场; 对外发布信息；上报生态环境局、应急管理局、当地区政府。. 6.3.3 应急预案 （1）应急计划区 应急计划区主要针对危险目标，目的在于控制事故不蔓延，将事故尽量限制在站内，并尽快消除。环境保护目标区则应尽快脱离污染区，做好人员的疏散。 （2）应急机构组织人员 加油站成立应急机构，由站长担任组长，负责指挥应急救援队伍，向上级报告并向友邻单位通报情况，以及负责事故报警、报告和事故处理工作的指挥，组织实施事故应急救援训练和演习，督促检查做好救援准备工作。 （3）应急救援保障 通讯设备：电话、手机等。 防护装置：救援人员需配备个人用防护装备。 医疗急救：应急医药箱等。 消防设备：灭火器、消防沙等。 （4）事故抢救方案 ①油罐及输油管道泄漏，导致周边土壤及地下水污染。 涉及的环境风险与应急措施为：油罐为双层罐，管线设有防渗沟，油罐内配有液位仪，油罐及管线内部配有油罐泄漏检测仪，每天专人多次查看液位仪、油罐泄漏检测仪的情况，若发生泄漏，能够及时发出警报。并用油罐车对罐内油品进行倒罐，并同时查找泄漏点。涉及的应急资源为：由于站内无空罐，需及时请求外部救援，调集油罐车。 ②加油机及油罐车卸油时发生的油品泄漏导致周边土壤及地表水污染。 涉及的环境风险与应急措施为：泄漏量较小时，站内人员需立即停止加卸油作业，所有阀门都应关闭。对泄漏源进行封堵，用吸油毡、消防沙充分吸收油品；泄漏量较大时，相关装油点及邻近位置的一切装卸作业应立即停止。所有阀门都应关闭。及时封堵站内雨水排放口及油站出入口，并用吸油毡、消防沙等对油品进行吸收和围堵，用消防桶、消防铲等对油品进行收集，送有资质的单位进行处理。 泄漏油品清除前，不得操作车辆启动器。负责人宣布事故结束前，不得恢复作业。涉及的应急资源为：吸油毡、消防沙、消防沙袋、消防铲、消防桶、隔离椎。 ③站内发生火灾及爆炸事故，灭火过程中产生的消防泡沫等流至站外及站内雨水收集口，污染土壤及水体。 涉及的环境风险与应急措施为：站内可控制的火灾事故，用灭火器及灭火毯对着火点进行灭火。站内不可控制时，站内进行灭火的同时，请求外部救援。用消防沙袋对灭火过程中产生的消防泡沫及雨水收集口进行围堵，采用抽水泵及空桶对其进行收集，送有资质单位统一处理。涉及的应急资源为：灭火器、灭火毯、消防沙、抽水泵、空桶，及时请求外部救援。 （5）应急状态终止和善后措施 加油站应急状态的终止由应急指挥办公室决定并发布。事故现场及受影响区域，根据实际情况采取有效善后措施。善后措施包括确认事故状态彻底解除、清理现场、清除污染、恢复生产，对事故受伤人员的医治，事故损失的估算，事故原因的分析和防止事故再发生的防范措施，写出事故报告，报有关主管部门等。 （6）应急培训、宣传及演习 为确保事故发生时能启动有效的应急预案，加油站应结合安全评估，应急预案涉及的各应急计划区，编制突发环境事件应急预案，让每个员工知晓并掌握，同时加强职工安全知识和安全意识教育，提高职工安全生产素质，做到既能杜绝事故又能控制事故。定期进行一次应急演习，并进行应急设施的检查和维护。 （7）更新与修订 本站建成后应根据实际建设情况编制突发环境事件应急预案，并于环境管理部门进行备案。 按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第十二条的要求，至少需要每三年对预案进行一次回顾性评价，若本站出现环境风险、应急组织、应急物资、应急监测及应急措施等发生重大变化或演练中发生问题的需要对预案进行修订。 6.4 环境风险评价结论 本项目在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，对影响安全的因素采取措施予以消防，罐区做好安全防护措施和消防措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求，一旦发生事故，依靠站内安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。 因此，只要加油站严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目投产后其生产是安全可靠的。 7、环保投资 本项目总投资2169万元，环保投资为60万元，环保投资占总投资的2.77%，主要用于废气治理设施、噪声治理设施等。主要环保投资概算如下： 表4-24 项目环保投资一览表 项目; 污染源; 污染物; 治理或处置措施; 投资额 （万元）. 废气治理; 卸油及 加油废气; 非甲烷总烃; 安装油气回收装置，采用密闭卸油式、埋地式油罐及自封式加油机，按操作规范进行工作; 20. 废水治理; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 本项目生活污水经化粪池处理后定期拉运至喀什市第一污水处理厂处理; 10. 洗车废水; pH、COD、SS、氨氮、石油类、BOD5、LAS; 洗车废水经隔油、沉淀池处 理后连同生活污水一同处理; 10. 噪声治理; 机械设备; 噪声; 基础减振、绿化隔声、低噪声设备等。; 5. 固体废物治理; ①厂区内职工日常生活产生的生活垃圾，交由环卫部门统一清运。生活垃圾应采取袋装收集，分类处理的方式处理。 ②建设单位委托专业公司进行清洗，清洗油罐时提前与有危险废物处置运输资质单位联系，派专用车辆前来收集处理，清洗结束后，产生的废油泥可立即运走，送至有危险废物经营许可证的单位处理，不在站区内存放。 ③含油手套抹布在站区内1座5m2的危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处置。 ④沉淀池油泥由清洗单位清掏后交由资质单位处理，不在站内暂存。; 9. 消防; 手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器、灭火毯、消防沙等器材; 4. 其他; 竣工环保验收; 2. 合计; 60. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染 物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储罐大、小呼吸及加、卸油过程产生的油气 | 非甲 烷总烃 | 油气回收装置 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020） |
|  | 厂界无组织 | 非甲 烷总烃 | 加油站油气通过油气回收系统回收处理；同时通过加强生产管理，严格操作规程等措施减少废气污染排放 |  |
|  | 机动车尾气 | CO、NOX、HC | 引导车辆减少怠 速；自然扩散 | / |
| 地表 水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 本项目生活污水经化粪池处理后定期拉运至喀什市第一污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4三级标准限值 |
|  | 洗车废水 | pH、COD、SS、氨氮、石油类、BOD5、LAS | 洗车废水经隔油、沉淀池处理后连同生活污水一同处理 |  |
| 声环境 | 加油机、潜油泵、进出站车辆 | 设备噪声 | 隔声、减振、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | ①厂区内职工日常生活产生的生活垃圾，交由环卫部门统一清运。生活垃圾应采取袋装收集，分类处理的方式处理。 ②建设单位委托专业公司进行清洗，清洗油罐时提前与有危险废物处置运输资质单位联系，派专用车辆前来收集处理，清洗结束后，产生的废油泥可立即运走，送至有危险废物经营许可证的单位处理，不在站区内存放。 ③含油手套抹布在站区内1座5m2的危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处置。 ④沉淀池油泥由清洗单位清掏后交由资质单位处理，不在站内暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 针对本项目进行设置分区防渗措施，储油罐、输油管线均采用双层结构，安装铺设过程中采用必要的防渗防漏防腐措施，并设置有测漏报警器、液位仪等，一旦管线或储罐发生泄漏可及时发现并启动应急预案对其进行收集；站区地面全面硬化防渗防漏处理；化粪池、隔油池、沉淀池设置防渗措施；并针对土壤和地下水开展跟踪监测。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 购置干粉灭火器、沙袋、消防沙、应急桶、铁锹等应急物资；建立严格的出入库管理制度；完成突发环境事件应急预案的备案工作；培训员工火灾及泄漏事故的应急对策，做好火灾事故、泄漏事故防范工作；严格按照规范进行卸油、加油作业。严格执行本次环评提出的风险防范及应急措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 环境管理机构由管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及生态环境部门的监督和指导；定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；对项目环保人员进行环境保护教育，不断提高环保人员的业务素质。 运行期管理建议： （1）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （2）平时应加强管理，减少跑、冒、滴、漏，同时站方应注意消防等工作，杜绝漏油、火灾等恶性事故的发生。 （3）制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。 （4）建立健全的环境管理制度，接受环保部门的监督。 （5）严格执行监测计划，定期对储油罐下游监测井水质进行监测，降低油品泄漏污染地下水环境的风险。 2、排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为“四十二、零售业52 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526”中“位于城市建成区的加油站”类别，属于实施简化管理的行业，本项目企业应在实际排污前申请排污许可证。 本项目应根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》要求，在排污许可平台中明确环境管理台账记录要求，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。 3、突发环境事件应急预案 本站建成后应根据实际建设情况编制突发环境事件应急预案，并于环境管理部门进行备案。 按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第十二条的要求，至少需要每三年对预案进行一次回顾性评价，若本站出现环境风险、应急组织、应急物资、应急监测及应急措施等发生重大变化或演练中发生问题的需要对预案进行修订。 4、环境保护设施验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）要求：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目在运营过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 4.623t/a | / | 4.623t/a | 4.623t/a |
|  | 车辆尾气 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.203t/a | / | 0.203t/a | 0.203t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.013t/a | / | 0.013t/a | 0.013t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.93t/a | / | 4.93t/a | 4.93t/a |
| 危险废物 | 含油抹布、手套 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 废油泥 | / | / | / | 0.4t/3a | / | 0.4t/3a | 0.4t/3a |
|  | 沉淀池油泥 |  |  |  | 1.0t/a |  | 1.0t/a | 1.0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①