- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：喀什经济开发区盛跃恒昌动力聚合物锂离子电池项目

建设单位（盖章）：新疆盛跃恒昌锂业有限公司

编制日期：       2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 喀什经济开发区盛跃恒昌动力聚合物锂离子电池项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2220-653102-04-03-980021 |  |  |
| 建设单位联系人 | 牛文涛 | 联系方式 | 13949610821 |
| 建设地点 | 新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：75°59'40.056"，北纬：39°32'52.080"， |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3841 锂离子电池制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业，77电池制造384 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 喀经开发促备案 【2022】73号 |
| 总投资（万元） | 35000 | 环保投资（万元） | 82 |
| 环保投资占比（%） | 0.234 | 施工工期 | 2023年6月-2023年7月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 厂房建筑面积18000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目所在地属于新疆喀什经济开发区深圳产业园内（属于喀什市经济技术开发区产业园），该建设地点用地属性为工业用地。 审批机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 审查文件名称及文号：“关于对《喀什经济开发区总体规划方案》的审查意见（新建规函〔2012〕51号）”。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《喀什经济开发区总体规（2011-2020）环境影响报告书》； 审批机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅（原新疆维吾尔自治区环境保护厅）； 审查文件名称及文号：“关于《喀什经济开发区总体规（2011-2020）环境影响报告书》的审查意见”（新环函〔2014〕605号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《喀什经济开发区总体规划（2011-2020）环境影响报告书》的审查意见中相关内容可知：喀什经济开发区规划总用地面积为50平方千米，其中喀什市内40平方千米，包括空港产业物流区、城北转化加工区以及城东金融贸易区三个片区；伊尔克什坦口岸园区10平方千米，包括进出口商品物流仓储集散中心、进出口产品加工区以及商贸综合服务区共三个片区组成。 园区发展定位：喀什主体园区发展定位为西部边疆重要的国际金融商贸中心、面向中亚、西亚和南亚市场的出口加工基地、空港产业物流区、西部重要的国际国内旅游目的地。伊尔克什坦口岸园区发展定位为中国向西开放的桥头堡，克州口岸经济区和进出口加工产业集聚区、商贸综合服务区、进出口商品物流仓储集散中心。 空间布局：喀什主体园区的产业发展以三产、二产为主，重点发展国际商贸、现代物流、创新金融、旅游会展、文化创意等现代服务业，具有喀什特色的轻加工制造和先进制造业，以及电子信息、新能源、新材料等高科技产业。伊尔克什坦口岸园区的产业发展也以二产、三产为主，重点建设现代服务业和先进制造业，主要发展家用电器组装、五金建材加工、进口矿产资源初级加工、出口服装加工、日用品加工、食品加工、仓储、运输、配送以及保税物流和进出口加工配套的综合服务等产业。 本项目为锂电池制造项目，位于喀什主体园区的新兴产业园区（生物技术、新材料等），具体见附图1园区功能布局结构图，用地属性为工业用地，具体见附图2园区土地利用规划图，符合园区产业定位及用地规划要求。同时，本项目选址、布局、工艺、废气、噪声的控制与治理等方面均满足相关要求，因此符合园区规划环境影响评价的相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2021年修订本），属于该目录中鼓励类“十九、轻工——锂离子电池”。因此，本项目符合国家的产业政策。 2.项目“三线一单”符合性分析 根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政发〔2021〕18号《关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》要求，具体如下： 为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，按照生态环境部统一部署，自治区组织编制了“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），现就实施“三线一单”生态环境分区管控。项目与新政发〔2021〕18号文符合性分析见表1。 表1 项目与“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目位于新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼，不在生态保护红线规划范围内。; 符合. 环境质量底线：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; ### 项目有机废气经冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统（处理效率80%）+一级沸石转轮（处理效率95%）+二级沸石转轮（处理效率95%）+15m排气筒（P1）排放。纯水制备废水和清洗废水排入项目区三级沉淀池处理后和生活污水一同排入园区排水管网，最终进入喀什市城北新区污水处理厂。对周边环境影响较小，符合环境质量底线的要求。; 符合. 资源利用上线：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 项目本身水、电资源使用量较少，不会突破区域的资源利用上限。; 符合. 生态环境准入清单：指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。; 本项目位于新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼，喀什经济开发区（三）重点管控单元，不在生态保护红线内，项目建设符合环境准入要求。; 符合. 本项目位于新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼，根据新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室喀署办〔2021〕56号《关于印发《喀什地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目属于该文件中的“喀什经济开发区（三）重点管控单元”。本项目与其符合情况见下表1。喀什地区环境管控单元分类图见附图3。 表1 项目与《喀什地区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 管控单元编码/管控单元名称/类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 喀什经济开发区（三）重点管 控单元ZH65310120006; 空间布局约束; 1. 执行喀什地区总体管控要求中“A1.3-1、A1.3-3、A1.3-7、A1.4-1、A1.4-2”的相关要求。 2. 执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.1-1、A6.1-3”的相关要求。; 1.本项目符合喀什地区总体管控要求中“A1.3-1、A1.3-3、A1.3-7、A1.4-1、A1.4-2”的相关要求。 2.本项目符合喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.1-1、A6.1-3”的相关要求; 符合. 污染物排放管控; 1. 执行喀什地区总体管控要求中“A2.1-1、A2.1-2、A2.1-3、A2.1-4、A2.1-5、A2.2-1、A2.3-1、A2.3-2”的相关要求。 2. 执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.2”的相关要求。 3. 对重点工业大气污染源实施在线监测，进行实时、自动、连续监控，确保稳定达标排放。 4. 工业废水须经处理达到相应标准后方可排入开发区下水管网。 5. 严格按照国家有关规定进行危险废物贮存、转运和处置，产生的固废优先综合利用，不能利用的按规范安全处置。 6. 加强开发区中无组织排放源的控制，机械装备制造、新材料制造过程中产生的挥发性有机物（VOCs）应严格执行《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，认真落实规定的防治技术措施，并在项目环评阶段逐一落实。; 1.本项目符合喀什地区总体管控要求中“A2.1-1、A2.1-2、A2.1-3、A2.1-4、A2.1-5、A2.2-1、A2.3-1、A2.3-2”的相关要求。 - 本项目符合喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.2”的相关要求。 - 本项目按照本条要求执行。 - 项目无工业废水产生。 - 本项目按照本条要求执行。 - 6.本项目按照本条要求执行。; 符合. 环境风险防控; 1. 执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.3”的相关要求。 2. 加强开发区的环境管理工作，建立并完善环境管理体系，将其纳入到生产管理的轨道，做好各污染源的监测监督工作。 3. 在园区基础设施和企业建设项目运营管理中须制定并落实事故风险防范措施和应急预案，配套完善的运行管理设施，防止污染事故的发生。 4. 定期维护环保设施，确保工业源稳定达标排放，改善企业周边地区的环境空气质量。 5. 做好绿化工作，加强防护林的建设，减少就地起尘。; 1.本项目符合喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.3”的相关要求。 2.本项目按照本条要求执行。 3.本项目按照本条要求执行。 4.本项目按照要求定期维护环保设施，确保工业源稳定达标排放，改善企业周边地区的环境空气质量。5.本项目按照本条要求执行。; 符合. 资源利用效率; 1. 执行喀什地区总体管控要求中“A4.1-2、A4.2-2”的相关要求。 2. 执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.4”的相关要求。 3. 鼓励发展资源节约和环境友好型的产业，倡导园区集中紧凑布局，形成相对独立和平衡的发展组团，集约节约利用土地资源。 4. 倡导低碳园区建设模式，通过再生水利用、废物综合利用等技术手段，建设低碳科技产业示范园区。; 1.本项目符合喀什地区总体管控要求中“A4.1-2、A4.2-2”的相关要求。 2.本项目符合喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.4”的相关要求。 3.本项目按照本条要求执行。 4.本项目按照本条要求执行。; 符合. ## 3.《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》符合性分析 ## 按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求〉的通知》（新环环评发〔2021〕162号），全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌－博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，新疆维吾尔自治区生态环境厅制定《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》。塔城地区（不含沙湾市和乌苏市）主要涉及“北疆北部片区”，乌苏市涉及“克奎乌－博州片区”，沙湾市涉及乌昌石片区。 ## 本项目位于七大片区中南疆三地州片区，该片区管控具体要求为：①南疆三地州片区包括喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、和田地区。加强绿洲边缘生态保护与修复，统筹推进山水林田湖草沙治理，禁止樵采喀什三角洲荒漠、绿洲区荒漠植被，禁止砍伐玉龙喀什河、喀拉喀什河、叶尔羌河、和田河等河流沿岸天然林，保护绿洲和绿色走廊。②控制东昆仑山一阿尔金山山前绿洲、叶尔羌河流域绿洲、和田河流域绿洲、喀什－阿图什绿洲的农业用水量，提高水土资源利用效率，大力推行节水改造，维护叶尔羌河、和田河等河流下游基本生态用水。 ## 本项目位于南疆三地州中喀什地区，本项目不涉及林地，因此本项目符合《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》中各项管控要求。 4.其他规划符合性分析 - 4.1与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年2月5日新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议通过）中指出：以乌昌石国家自主创新示范区为主要承载区，加快推进丝绸之路经济带创新驱动发展试验区建设，落实“四方合作机制”，发挥创新示范引领作用。优化产业创新布局，提升产业技术创新能力。推进碳基能源资源化学与利用国家重点实验室建设，在化学化工、特色资源保护利用、清洁能源、生物医药等方面培育建设国家重点实验室、省部共建重点实验室，在生物与生命科学、生态与环境保护、材料科学、自然资源等领域新建一批自治区级重点实验室，在新能源、新材料、生物医药、化工、制造业等领域建立一批科技创新基地，积极创建新材料、化工国家级制造业创新中心。推进科技成果转移转化示范区建设，发挥昌吉国家现代农业高新技术产业示范区、中国科学院驻疆科研院所和区内科研院所、高等院校、骨干企业的科研优势，围绕清洁能源、新材料、先进装备制造、节能环保、生命健康、气象环境、生态环保、公共安全、生物种业、智慧旅游、区块链、大数据、人工智能、物联网等领域，实施一批重大科技专项和重点研发专项，突破关键核心技术瓶颈，形成一批创新成果。 本项目位于新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼，属于锂电池制造，位于园区的新兴产业园（生物技术、新材料等），符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相关要求。 4.2项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 - “十四五”时期，生态文明建设实现新进步，美丽新疆建设取得明显进展，生态环境保护主要目标：生产生活方式绿色转型成效显著，生态环境质量持续改善，生态系统质量稳步提升，环境安全得到有效保障，现代环境治理体系进一步健全。本项目为锂电池制造，产生的废水、废气、噪声、固废经合理处置后不会对外环境产生不利影响，项目的建设不会影响或降低当地空气质量级别，因此，项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》。 4.3项目与《喀什地区“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 “十四五”期间，喀什地区要重点推进构建“山水林田湖草沙”系统生态保护格局，着力补齐环境基础治理设施短板，强化“喀什市－疏附县－疏勒县”区域大气污染同防同治，严格落实水资源“三条红线”，推进重点县市退地减水，强化不达标河湖污染治理，严控废弃农膜污染，有序推进矿产资源开发集中区土壤污染治理及生态修复等工作。 喀什地区各级党委、政府必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，全方位推进高质量发展，深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，建设天蓝地绿水清的“美丽喀什”。 主要目标：到2025年，生态环境质量持续改善，生产生活方式绿色转型成效明显，空气质量优良天数比例持续上升，主要污染物重点工程减排量控制在自治区下达指标范围内，能源资源开发利用效率大幅提升，地表水、地下水环境质量持续稳定，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。 本项目为锂电池制造，产生的废水、废气、噪声、固废经合理处置后不会对外环境产生不利影响，项目的建设不会影响或降低当地空气质量级别，因此，项目的建设符合《喀什地区“十四五”生态环境保护规划》。 4.4与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。项目区位置不属于水源涵养区内，水源保护区等上述禁采区内，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的要求。 4.5与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（第15号）符合性分析 表3 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉; 项目生产期为300天，冬季采用集中电采暖; 符合. 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源; 项目位于新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼，不属于禁燃区内。; 符合. 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。; 项目为锂电池生产项目，不属于高污染行业，未使用列入淘汰类的目录的工艺、设备和产品。; 符合. 4.6与《挥发性有机物污染防治技术政策（公告2013年第31号）》的符合性分析 表4建设项目与《挥发性有机物污染防治技术政策（公告2013年 第31号）》对照表 政策要求; 建设项目情况; 符合性. 源头和过程控制; - 鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。 - 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目有机废气项目有机废气经冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统（处理效率80%）+一级沸石转轮（处理效率95%）+二级沸石转轮（处理效率95%）+15m排气筒（P1）排放。; 符合. 末端治理与综合利用; - 1、对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 - 2、对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 符合. 运行与监测; 1、鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 2、企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 本项目为登记管理，已设置台账记录，已按照排污许可监测要求进行自行监测。; 符合. 4.7与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）符合性分析 表5 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 控制思路与要求：推进建设适宜本项目为其他行业挥发性有机物综合治理方案的通知（环大气[2019]53 号）高效的治污设施。企业新建治污 设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高非甲烷总烃治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高非甲烷总烃浓度后净化处理。; 本项目有机废气经冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统（处理效率80%）+一级沸石转轮（处理效率95%）+二级沸石转轮（处理效率95%）+15m排气筒（P1）排放；与生产工艺设备同步进行。; 符合. 4.8与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37800-2019）符合性分析 表6与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37800-2019）符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 非甲烷总烃废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。非甲烷总烃废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目有机废气经冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统（处理效率80%）+一级沸石转轮（处理效率95%）+二级沸石转轮（处理效率95%）+15m排气筒（P1）排放；与生产工艺设备同步进行。; 符合. 4.9与《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气[2020]33号）符合性分析 本项目与《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气[2020]33号）符合性分析见表9。 表7与《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气[2020]33号）符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 一、大力推进源头替代，有效减少非甲烷总烃产生 大力推进低（无）非甲烷总烃含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低非甲烷总烃含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录非甲烷总烃原辅材料名称、成分、非甲烷总烃含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低非甲烷总烃含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料非甲烷总烃含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低非甲烷总烃含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低非甲烷总烃含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目按照本条要求执行。; 符合. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含非甲烷总烃物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过非甲烷总烃物料的包装容器、含非甲烷总烃废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对非甲烷总烃无组织排放废气进行收集、处理。高非甲烷总烃含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态非甲烷总烃物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将非甲烷总烃治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; 本项目按照本条要求执行。; 符合. 4.10与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气【2021】65号符合性分析 表8 与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气【2021】65号符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 加强监测能力建设。按照《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》要求，持续加强VOCs组分监测和光化学监测能力建设。加强污染源VOCs监测监控，加快VOCs重点排污单位主要排放口非甲烷总烃自动监测设备安装联网工作；对已安装的VOCs自动监测设备建设运行情况开展排查，达不到《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》要求的，督促企业整改。加强对企业自行监测的监督管理，提高企业自行监测数据质量；联合有关部门对第三方检测机构实施“双随机、一公开”监督抽查。鼓励企业对治理设施单独计电；安装治理设施中控系统，记录温度、压差等重要参数；配备便携式VOCs监测仪器，及时了解排污状况。鼓励重点区域推动有条件的企业建设厂区内VOCs无组织排放自动监测设备，在VOCs主要产生环节安装视频监控设施。自动监测、中控系统等历史数据至少保存1年。; 本项目按照本条要求执行。; 符合. 各地要加强组织实施，监测、执法、人员、资金保障等向VOCs治理倾斜；制定细化落实方案，精心组织排查、检查、抽测等工作，完善排查清单和治理台账；积极协调、配合相关部门，加强国家和地方涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值标准执行情况的监督检查。检查、抽测中发现违法问题的，依法依规进行处罚；重点查处通过旁路直排偷排、治理设施擅自停运、严重超标排放，以及VOCs监测数据、LDAR、运行管理台账造假等行为；涉嫌污染环境犯罪的，及时移交司法机关依法严肃查处；典型案例向社会公开曝光。各省级生态环境部门要加强业务指导，强化统筹调度，对治理任务重、工作进度慢的城市，要加强督促检查，加大帮扶指导力度。; 本项目按照本条要求执行。; 符合. 4.11与《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》国发〔2021〕33号中（九）挥发性有机物综合整治工程相关要求的符合性 表9 与《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》国发〔2021〕33号中（九）挥发性有机物综合整治工程相关要求的符合性 要求; 本项目情况; 符合性. 挥发性有机物综合整治工程。推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。对易挥发有机液体储罐实施改造，对浮顶罐推广采用全接液浮盘和高效双重密封技术，对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。加强油船和原油、成品油码头油气回收治理。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。; 本项目有机废气经冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统（处理效率80%）+一级沸石转轮（处理效率95%）+二级沸石转轮（处理效率95%）+15m排气筒（P1）排放；与生产工艺设备同步进行。; 符合. 4.12与《锂离子电池行业规范条件》（2021年本） （工业和信息化部2021年第37号）的相符性分析 表10 项目与锂离子电池行业规范条件符合性分析一览表 5.选址合理性分析 《锂离子电池行业规范条件》; 项目情况; 符合性. 一、 产业布局和项目设立 （一）锂离子电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划等要求，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 （二）在规划确定的永久基本农田、生态保护红线，以及国 家法律法规、规章规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池及配套项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求拆除关闭，或严格控制规模、逐步迁出。; 项目位于新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼，主要从事锂电池生产，项目符合国家产业政策和相关产业发展规划及布局要求，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. - 工艺技术和质量管理 - （二）企业应采用技术先进、节能环保、安全稳定、智能化程度高的生产工艺和设备，并达到以下要求： 1.锂离子电池企业应具有电极涂覆后均匀性的监测能力，电极涂覆厚度和长度的控制精度分别不低于2μm和1mm；应具有电极烘干工艺技术，含水量控制精度不低于10ppm。 - 2.锂离子电池企业应具有注射液过程中温湿度和洁净度等环境条件控制能力；应具有电池装配后的内部短路高压测试（HI-POT）在线检测能力。 - 3.锂离子电池组企业应具有单体电池开路电压、内阻等一致性控制能力，控制精度分别不低于1mV和1mΩ；应具有电池组保护板功能在线检测能力。; - 1、根据企业提供的资料，本项目具有电极涂覆后均匀性的监测能力，电极涂覆厚度和长度的控制精度分别不低于2μm和1mm；应具有电极烘干工艺技术，含水量控制精度不低于10ppm。 - 2、根据企业提供的资料，本项目具有注液过程中温湿度和洁净度等环境条件控制能力；应具有电池装配后的内部短路高压测试（HI-POT）在线检测能力。 - 3、根据企业提供的资料，本项目具有单体电池开路电压、内阻等一致性控制能力，控制精度分别不低于1mV和1mΩ；应具有电池组保护板功能在线检测能力。; 符合. （一）企业应具备以下条件：在中华人民共和国境内依法注册成立、具有独立法人资格；具有锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%，鼓励企业取得省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质；主要产品具有技术发明专利；申报时上一年实际产量不低于同年实际产能的50%。; 项目具有锂离子电池行业相关产品的独立生产、 销售和服务能力；工艺、生产设备符合规范条件（营业执照见附件）; 基本 符合. （三）企事业应建立质量管理体系，质量管理体系至少包括质量方面的控制流程、防止和发现内部短路故障的控制程序、试验数据和质量记录等内容，鼓励通过第三方认证，设立质量检查部门，配备专职检验人员。; 项目产品质量须满足相关国家标准或行业标准， 建立了相应的产品质量可追溯制度。配备了质量检验部门和专职检验人员。; 符合. （四）企业应依据有关政策及标准，对锂离子电池产品开 展编码并建立全生命周期溯源体系，鼓励企业应用主动溯源技术。; 项目产品质量须满足相关国家标准或行业标准， 建立了相应的产品质量可追溯制度。配备了质量检验部门和专职检验人员。; 符合. - 三、安全与管理 - （一）企业应遵守《中华人民共和国安全生产法》及其他安全生产有关法律法规，执行保障安全生产的国家标准或行业标准，严格落实建设项目安全设施“三同时”制度要求，当年及上一年度未发生一般及以上生产安全事故。; 项目运营后，依严格落实建设项目安全设施“三同时”制度要求。; 符合. （二）锂离子电池企业应加强应急处置能力建设，制定事故应急预案并定期开展演练，建设事故处置专业队伍，并配备与企业规模相适应的人员和装备。; 项目依法制定事故应急预案并定期开展演练，建设事故处置专业队伍，并配备与企业规模相适应的人员和装备。; 符合. ①本项目建设地点位于新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼，项目属于锂电池建设项目，所在地为工业用地，位于园区的新兴产业园（生物技术、新材料等），符合产业园总体发展规划及环境保护的要求。厂房用地面积18000m2，项目区南侧、西侧和东侧均为园区已建成空厂房，北侧为空地，项目区交通方便，公共设施等外部条件供给有保障，可满足本项目建设需求，建厂条件良好，从经济发展角度考虑该厂址是合理可行的。 ②项目区供水、供电、道路等基础设施已基本完善，用水由园区供水管网提供，用电由园区国家电网统一供给，纯水制备废水和清洗废水排入项目区三级沉淀池处理后和生活污水一同排入园区排水管网，最终进入喀什市城北新区污水处理厂。为项目的建设提供了较好的基础条件。 ③周围无风景名胜区、自然保护区等环境敏感区，且未占用耕地、林地、草场等经济利用价值较高的土地，对生态环境影响较小； ### ④项目区周围道路修建完善，所在地交通便利，运输条件良好； ⑤本项目污染物种类及产生量较少，能实现达标排放，不会对周围环境造成大的不利影响，且项目区周围无大的工业污染源，也不会对本项目的环境要求有影响。本项目外环境关系单纯，没有明显的外环境制约因素，且与区域环境具有相容性。 因此，本项目选址基本合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目背景 新能源技术被公认为高新技术，电池行业作为新能源领域的重要组成部分，已成为全球经济发展的一个新热点。叠片式聚合物锂离子电池，又称之为高分子锂离子电池，具有比能量高、小型化、超薄化、轻量化和安全性高等多种优势。基于这样的优点，叠片式聚合物锂离子电池是可制成任何形状与容量的电池，进而满足各种产品的需要。叠片式聚合物锂离子电池不仅具有良好的导电性，而且还具备高分子材料所特有的质量轻、弹性好、易成膜等特性，也顺应了化学电源质量轻、安全、高效、环保的发展趋势。为此，新疆盛跃恒昌锂业有限公司拟在新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼建设本项目。本项目的建设不仅可以带动当地的经济快速发展，而且为当地人员提供了就业机会。 2.建设项目概况 项目名称：喀什经济开发区盛跃恒昌动力聚合物锂离子电池项目 建设单位：新疆盛跃恒昌锂业有限公司； 建设性质：新建； 项目规模：新建1条锂电池生产线，年产量为7800万安时动力锂电池。 建设地点：本项目建设地点位于新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼，中心地理坐标为：东经：75°59'40.056"，北纬：39°32'52.080"，项目区南侧、西侧和东侧均为园区已建成空厂房，北侧为空地，评价范围内无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域以及学校、医院等保护目标，具体见附图4项目区地理位置示意图、附图5项目周边概况图以及现场踏勘图。 项目投资：项目总投资35000万元，全部为企业自筹资金。 建设内容：本项目利用租赁园区已建成的建筑面积为18000平方米厂房进行本项目的建设，具体见表11项目组成一览表。 表11 项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋3层，砖混结构，占地面积4500m2，建筑面积18000m2；设置锂电池生产线1条，建成后年产7800万安时动力锂电池; 租赁已建厂房. 辅助工程; 办公生活区; 西侧厂房内，建筑面积100m2; 租赁已建厂房. 危废间; 生产车间内，建筑面积10m2; 租赁已建厂房. 储运工程; 原料区; 生产车间内，占地面积500m2; 租赁已建厂房. 成品区; 生产车间内，占地面积1200m2; 租赁已建厂房. 废料堆放区; 生产车间内，占地面积50m2; 租赁已建厂房. 公用工程; 供水; 园区供水管网; 依托. 排水; 纯水制备废水和清洗废水排入项目区三级沉淀池处理后和生活污水一同排入园区排水管网，最终进入喀什市城北新区污水处理厂; 依托. 供电; 项目用电接园区市政电力管线; 依托. 采暖; 厂房冬季无需供暖，办公区冬季采用电采暖; 新建. 环保工程; 废气处理; 投料粉尘采用车间密闭+布袋除尘+车间内沉降；正极涂布烘干工序有机废气经冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统+一级沸石转轮+二级沸石转轮处理后连接至15m高排气筒P1高空排放；注液工序有机废气：经注液机排气管道外排至空气分子筛装置处理后循环至注液机，不外排。; 新建. 废水处理; 纯水制备废水和清洗废水排入项目区三级沉淀池处理后和生活污水一同排入园区排水管网，最终进入喀什市城北新区污水处理厂; 新建. 固废处理; 一般工业固体废物; 原辅料包装材料、废胶带集中收集后交由给物资回收公司回收利用；废边角料、不良电芯外售进行综合利用，不合格废电池委托专业电池拆解单位处置；废反渗透膜交由厂家回收处置，沉淀池污泥定期委托清掏至垃圾填埋场集中处置。; 新建. 危险 废物; 废机油和废分子筛暂存于危废暂存间（建筑面积为10m2），定期委托有资质的单位清运处置; 新建 （在厂房分区）. 生活 垃圾; 厂区内设置生活垃圾收集箱，集中收集后统一交由喀什市环卫部门统一处置; 新建. 3.劳动定员及生产制度 劳动定员：项目劳动定员共150人，均不在项目区食宿。 生产制度：采用1班8小时制，年运行300天。 4.产品方案 本项目主要生产锂离子电池，生产规模为日产7800万安时动力锂电池。项目主要产品方案见表12。 表12 项目主要产品一览表 产品种类; 单位; 年产量. 锂离子电池; 安时; 7800万. ## 5.主要生产设备 本项目主要生产设备见表13。 # 表13 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; 300L搅拌机; 4台. 2; 24米涂布机; 2台. 3; 650*600对辊机; 2台. 4; 520模切机; 2台. 5; s-90自动叠片机; 10台. 6; 顶侧封一体机; 3台. 7; 高真空烤箱; 8台. 8; 自动注液机; 1台. 9; 二封机; 3台. 10; 全自动分选机; 2台. 11; NMP回收系统; 1套. 12; 纯水机; 1台. 13; 空压机; 2台. 14; 真空机组; 4套. 6.生产规模及原辅材料使用情况 本项目主要原辅材料使用情况见表14所示。 表14 主要原辅材料使用情况表 序号; 主要原辅材料名称; 年用量（t/a）; 包装方式; 最大存储量; 来源. 1; 镍钴锰酸锂; 400; 纸箱; 20; 市场采购. 2; 石墨; 280; 纸箱; 10. 3; 碳纳米管; 80; 桶; 5. 4; 导电剂SUPER-P; 80; 纸袋; 2. 5; 导电剂KS-6; 30; 纸袋; 2. 6; 铝箔; 150; 木箱; 10. 7; 隔膜; 50; 纸箱; 3. 8; 铜箔; 240; 木箱; 10. 9; PVDF; 110; 桶; 2. 10; NMP; 500; 桶; 10. 11; SBR; 60; 桶; 2. 12; CMC; 30; 桶; 2. 13; 铝塑膜; 100; 纸箱; 2. 14; 电解液; 7.5; 桶; 10. 15; 铝极尔; 12; 纸箱; 2. 16; 镍极尔; 37.5; 纸箱; 2. 17; 高温绝缘胶带; 90万m2; 纸箱; 2. 18; PET膜; 15000万个; 纸箱; 2. 原辅材料说明： （1）镍钴锰酸锂 分子式：Li（NixCoyMn1-x-y）O2，外观：黑色固体粉末，流动性好；形貌：球形或类球形颗粒。本项目使用的三元材料为Li（Ni5·10Co2·10Mn3·10）O2。镍钴锰酸锂是锂离子电池的关键材料之一。钴酸锂是目前应用最广的电池材料，但钴资源日益匮乏，价格昂贵，且钴酸锂电池在使用过程中存在安全隐患。镍钴锰酸锂以相对廉价的镍和锰取代了钴酸锂中三分之二以上的钴，成本方面优势非常明显，和其他锂离子电池正极材料锰酸锂、磷酸锂相比，镍钴锰酸锂材料和钴酸锂在电化学性能和加工性能方面非常接近，使得镍钴锰酸锂材料成为新的电池材料而逐渐取代钴酸锂，成为新一代锂离子电池材料的宠儿。 （2）PVDF 化学名聚偏氟乙烯，（CH2CF2）x，常态下为半结晶高聚物，结晶度约为50%。外观为半透明或白色粉体或颗粒，无气味；迄今报道有α、β、γ、δ及ε等5种晶型，它们在不同的条件下形成，在一定条件（热、电场、机械及辐射能的作用）下又可以相互转化。在这5种晶型中，β晶型最为重要，作为压电及热释电应用的PVDF主要是含有β晶型。密度1.75—1.78g/cm3。玻璃化温度-39℃，脆化温度-62℃，熔点166~170℃，热分解温度350℃左右，长期使用温度-40～150℃。可用一般热塑性塑料加工方法成型。被用作正极、负极活性物质及与集流体的粘接剂，其具有以下特性：耐化学性能好、耐热性好，电化学性能稳定；不溶于水，微溶于DMF、DMSO、DMAC；有效的固定活性物质，并在长期充放电过程中不失效；有效使电极粘接到金属集流体。 （3）NMP 化学品中文名称N－甲基吡咯烷酮，用作聚偏二氯乙烯的溶剂等，以及锂离子电池的电极辅助材料；可用于光刻胶脱除液，LCD液晶材料生产；应用于医药生产的溶剂；半导体行业精密仪器、线路板的洗净等。 （4）CMC 化学名为羧甲基纤维素钠，C8H16NaO8，为纤维素羧甲基醚的钠盐，属阴离子型纤维素醚，为白色或乳白色纤维状粉末或颗粒，密度0.5—0.7g/cm3，几乎无臭、无味，具吸湿性。易于分散在水中成透明胶状溶液，在乙醇等有机溶媒中不溶。1%水溶液pH为6.5～8.5，当pH>10或〈5时，胶浆粘度显著降低，在pH=7时性能最佳。对热稳定，在20℃以下粘度迅速上升，45℃时变化较慢，80℃以上长时间加热可使其胶体变性而粘度和性能明显下降。易溶于水，溶液透明；在碱性溶液中很稳定，遇酸则易水解，pH酸碱度为2-3时会出现沉淀，遇多价金属盐也会反映出现沉淀。CMC可作为絮凝剂、螯合剂、乳化剂、增稠剂、保水剂、上浆剂、成膜材料等，还广泛应用于电子、农药、皮革、塑料、印刷、陶瓷、日用化工等领域。 （5）SBR 化学名为丁苯橡胶，白色疏松柱状固体，是产量最大的通用合成橡胶，它是丁二烯与苯乙烯的无规共聚物。是指丁二烯和苯乙烯以松香酸皂或脂肪酸皂为乳化剂，以过氧化合物为引发剂（在5℃可与还原剂反应生成自由基），通过乳液聚合共聚而得到的合成橡胶。有苯乙烯气味，不完全溶于汽油、苯和氯仿；相对密度为0.9～0.95，玻璃化温度为-60℃～-75℃。加工性能与天然橡胶相似，只是硫化速度低。丁苯橡胶是橡胶工业的骨干产品，它是合成橡胶第一大品种，综合性能良好，价格低，在多数场合可代替天然橡胶使用，主要用于轮胎工业，汽车部件、胶管、胶带、胶鞋、电线电缆以及其他橡胶制品。 （6）电解液 项目使用的电解液含六种成分，分别为碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸乙烯酯（EC），碳酸丙烯酯（PC），六氟磷酸锂（LiPF6）。电解液的密度为1.225g/cm3（25℃），闪点26℃，蒸气密度3.1，熔点3℃，沸点90℃（760mmHg），蒸发率3.20，蒸汽压（24℃）18mmHg，自燃温度465℃。该品误食可能导致哮喘，可能造成长期肺损伤，误食可能造成眼睛的损害和；可能引起皮肤过敏反应，可能引起头晕、嗜睡，可能导致心脏肌肉损伤，可能导致肝脏和肾脏受损。 电解液各成分的理化性质如下： ①碳酸二甲酯（DMC）：C3H6O3，常温时是一种无色透明、略有气味、微甜的液体，分子量为90.08，熔点2~4℃，沸点90℃，闪点17℃，密度1.069g/cm3，难溶于水，但可以与醇、醚、酮等几乎所有的有机溶剂混溶。在1992年就被欧洲列为无毒产品，是一种符合现代“清洁工艺”要求的环保型化工原料。 ②碳酸二乙酯（DEC）：C5H10O3，无色透明液体，微有刺激性气味。不溶于水，溶于醇、醚等有机溶剂。蒸汽压1.33kPa/23.8℃；闪点25℃；熔点-43℃；沸点125.8℃；溶解性：不溶于水，可混溶于醇、酮、酯等多数有机溶剂；密度：相对密度（水=1）1.0；相对密度（空气=1）4.07；稳定性：稳定；危险标记7（易燃液体）；主要用途：用作溶剂及用于有机合成。健康危害：该品为轻度刺激剂和麻醉剂；吸入后引起头痛、头昏、虚弱、恶心、呼吸困难等；液体或高浓度蒸气有刺激性；口服刺激胃肠道；皮肤长期反复接触有刺激性。危险特性：易燃，遇明火、高热有引起燃烧的危险。急性毒性：LD50：1570mg/kg（大鼠经口）。 ③碳酸乙烯酯（EC）：C3H4O3，透明无色液体（>35℃），室温时为结晶固体。熔点35-38°C（lit），沸点：248℃/760mmHg，243-244℃/740mmHg；闪点：160℃；密度：1.3218；折光率：1.4158（50℃）；熔点：35-38℃；是聚丙烯腈、聚氯乙烯的良好溶剂。可用作纺织上的抽丝液；也可直接作为脱除酸性气体的溶剂及混凝土的添加剂；在医药上可用作制药的组分和原料；还可用作塑料发泡剂及合成润滑油的稳定剂；在电池工业上，可作为锂电池电解液的优良溶剂。 7.公用工程 7.1供水 本项目用水主要为纯水制备用水、循环冷却系统用水、办公生活用等，由园区供水管网统一提供，可满足项目用水需要。 （1）纯水制备用水 本项目锂电池生产负极制浆和正负极设备桶清洗需使用纯水。根据业主提供资料，项目反渗透工艺每天需用新鲜水135m3/d（40500m³/a），纯化水制备采用反渗透工艺系统，纯水制水率约80%，则项目反渗透工艺制备的纯水约108m3/d（32400m³/a），其中：负极制浆使用纯水用量为90m3/d（27000m³/a），全部进入产品，不外排，正负极设备桶清洗使用纯水量为18m³/d（5400m³/a）。 （2）循环冷却系统用水 本项目运营期制浆设备、NMP回收设备、空压机需用循环冷却水，进行间接冷却降温，冷却用水来源为普通的自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂，设计配置冷凝塔1套，根据建设单位提供的资料，需补充新鲜水量为250m³/d、75000m³/a。 （3）生活用水 本项目生活用水主要为职工日常办公生活用水，厂区劳动定员150人，工作人员不在厂区食宿，每年运营300d计，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31），本次评价按50L/人·d计，本项目员工生活用水量为7.5m³/d（2250m³/a）。 综上所述，本项目总用水量为392.5m³/d（117750m³/a）。 7.2排水 本项目生产冷却水全部循环利用，无外排；负极制浆使用纯水全部进入产品，不外排。因此产生污水主要为纯水制备废水、正负极设备清洗废水及办公生活产生的污水。 （1）纯水制备废水 本项目纯化水制备采用反渗透工艺系统，纯水制水率约80%。根据上述纯水制备新鲜用水计算可得出纯水制备废水量为27m3/d（8100m3/a），经厂区三级沉淀池处理达标后排入喀什市城北新区污水处理厂。 （2）设备清洗废水 本项目正负极设备桶清洗纯化水总用量约为18m3/d（5400m³/a），清洗废水的排放量约为用水量的80%，则项目正负极设备桶清洗废水产生量为14.4m3/d（4320m³/a），设备清洗废水经厂区三级沉淀池处理达标后排入喀什市城北新区污水处理厂。 （3）生活废水 本项目生活废水排放量按总用水量的80%计，则本项目生活污水排放量为6m³/d（1800m³/a），办公生活污水直接排入园区排水管网，最终排入喀什市城北新区污水处理厂处理。 综上所述，本项目废水量为47.4m3/d（14220m3/a）。本项目给排水量见表8，本项目水平衡见图1。 表15 本项目给排水一览表 单位：m3/d 用水项目; 规模; 标准; 新鲜用水; 制备水量; 排放量. 纯水制备用水; /; 135; 135; 108，其中负极制浆使用纯水用量为90，正负极设备桶清洗使用纯水量为18; 27. 设备清洗用水; /; 18 （制备纯水）; 0; 0; 14.4. 负极制浆用水; /; 90 （制备纯水）; 0; 0; 0. 循环冷却系统用水; /; 250; 250; 0; 0. 生活用水; 150人; 50L/人·d; 7.5; 0; 6. 总计; --; --; 392.5; 0; 47.4. 注：制备水中正负极制浆使用纯水全部进入产品，不外排。 循环冷却系统用水 250 循环水量250 损耗1.5 厂区三级沉淀池 7.5 392.5 纯水制备用水 135 生活用水 经园区排水管网，最终进入喀什市城北新区污水处理厂 6 新鲜水 制备水量（108） 27 正负极制浆用水 18 90 全部进入产品，不外排 损耗3.6 14.4 41.4 41.4 90 设备清洗用水 图1 全厂用水量平衡图 （单位：m3/d） 7.3供电 项目用电由园区电网直接供电，可以满足项目区用电。 7.4供热 厂房冬季无需供暖，办公室采用电暖气供暖。 7.5消防 本工程的消防设计，主要包括室内固定消防设施室外消火栓、移动消防设施（手提式/手推车式灭火器）和消防劳保器材配置。 8.厂区平面布置 本项目一栋三层厂房占地面积18000m2，整体呈U字形。厂房共设置4个出入口，项目区包括生产区、原料区、成品区和办公区，其中生产区位于厂房的1层西南侧、2层西南侧和3层西南侧，成品区和半成品区分别位于厂房3层西北侧，原料区位于厂房2层西北侧，办公区位于厂房1层西北侧。 在总平面布置时，尽可能力求紧凑、合理、物料输送短捷、流畅。本工程建筑物较少，平面布置简单，根据该厂厂房布局，厂房由东向西布置，厂房内生产设备安装工艺流转次序依次布设。本项目厂区平面布置图见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期 本项目租赁园区已建成空置厂房进行生产，现已完成建设，其施工期已经结束，施工期对环境的影响除项目占地外，其他均已经结束，所有环保设施均已按要求实施，并未留下不利环境问题，不存在以新带老的环保措施，不存在环境纠纷或公众投诉事件。施工期污染主要为设备安装，施工量较小，环境影响较小，随施工期结束而消除，因此，本次不对施工期进行分析。 2.运营期 项目运营期主要工艺流程及产污环节见图2。 图2 运营期生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）正负极配料搅拌 ①正极配料搅拌：将溶剂N－甲基吡咯烷酮（NMP）按比例定量加入搅拌机的搅拌桶中，然后将定量的粘结剂PVDF粉料一次性加入，搅拌3h左右，以使PVDF粉料充分溶胀、溶解，待呈糖状液体后即搅拌混合好。然后将定量的镍钴锰酸锂、导电炭黑粉料（导电剂）均匀加入搅拌桶中，并进行搅拌，搅拌时间4～6h，待浆料充分混合均匀，即制成正极浆料，呈黑色黏稠状，正极浆料通过管道进入中转罐待用。搅拌过程均为物理机械过程，不改变原有物料化学物质结构，不发生化学反应。同时，由于NMP常温挥发度极低，热稳定性好，且搅拌桶是密闭的，所以NMP挥发量可忽略不计。本项目搅拌投料采用人工投料，所投粉料均属于较大颗粒物质，投料过程在密闭的配料车间内进行，仅少量粉尘经车间通风口逸散，产生搅拌工序投料粉尘G1，搅拌过程搅拌机会产生噪声N。 ②负极配料搅拌：将纯水（外购）按一定比例定量加入混合机的料桶中，然后将定量的CMC粉料一次性加入，搅拌4h左右，以使CMC粉料充分溶胀、溶解，待呈糖状液体后即搅拌混合好。然后在搅拌桶中定量加入导电炭黑，搅拌1h，再加入定量的负极石墨，搅拌3h，最后按定量加入粘结剂丁苯乳胶（SBR）及剩余纯水，搅拌0.5h左右，待浆料充分混合均匀即制成负极浆料，呈黑色黏稠状，负极浆料通过管道进入中转罐待用。本项目搅拌投料采用人工投料，所投粉料均属于较大颗粒物质，投料过程在密闭的配料车间内进行，仅少量粉尘经车间通风口逸散，产生搅拌工序投料粉尘G1，搅拌过程搅拌机会产生噪声N。 （2）正（负）极涂布烘干 将制备好的正负极浆料存放在中转罐里，使用时通过管道进入涂布机中，涂布机涂浆轮通过刀口间隙使浆料均匀地分布在涂浆轮上，然后通过辊涂将浆料涂覆在传动轮的基料上，再将浆料按设定尺寸分别均匀涂布在各自的集电体上（正极集电体为铝箔，负极集电体为铜箔），浆料涂覆后的湿极片进入配套干燥箱进行电烘干。涂布机配套的烘箱，利用电热循环热风烘干极片，负极烘干去除制浆过程中吸入的水分，这一过程主要是水蒸气挥发出来。正极烘干去除制浆过程中吸入的NMP，这一过程主要是有机废气挥发出来，烤箱通过管道连接NMP回收装置系统，正极片烘干温度约为120℃，此温度能够保证NMP和水分全部挥发，而其他物质不会分解或损失。涂布烘干线仅在烘箱设置排风口连接回收装置，其他部分均为封闭状态，气态NMP经回收装置冷凝析出，回收效率大于99%，该过程产生未回收的气态NMP，即涂布烘干废气G2，产生NMP回收液S2，涂布过程产生噪声N。 （3）正（负）极辊压分条 经烘干后的正负极片通过全自动辊压机压实，以降低极片厚度，提高电池体积利用率，辊压后用分切机将正负极片分切成条状，或需要的形状和尺寸，该工序产生边角料S3、辊压、分条设备噪声N。 （4）正（负）极制片 使用超声波焊接机分别将正负极极耳通过超声波焊接在正负极片上，超声波焊接是新型焊接技术，其焊接过程是没有相变地从固态到固态的焊接过程，不需要焊接介质且没有熔融过程，因此超声波焊接无废气产生；然后使用全自动制片机进行纠偏并在极耳位贴上终止胶带绝缘固定，起到终止及防刺穿作用。该工序主要产生设备噪声N。 （5）卷绕 将正、负极片和隔膜按照正极片－隔膜纸－负极片自上而下顺序放好经卷绕机卷绕制成电芯体。该工序主要产生边角料S4、设备噪声N。 （6）绝缘测试 制作完成的电芯体通过内阻测试仪进行短路测试。 （7）冲壳封装 将测试好的电芯体通过铝塑膜成型机用铝塑膜封包，并在顶侧封机上进行封边，只留一个侧边不封，这样就形成了电芯的雏形。该工序主要产生设备噪声N。 （8）电芯烘烤 将电芯雏形放入电烤箱内，在80℃、-0.08MPa条件下烘干一段时间，去除电芯体在制作过程中吸入的微量水分，此工序为封口式烘烤，仅烘干少量水分，由于尚未加入电解液，因此无有机废气产生。 （9）注液封口 通过自动注液机将电解液注到电芯内部，为锂离子传输提供载体，其注液量会直接影响到电池的品质。注液材料为外购的成品电解液，由于本项目使用的电解液中含有LiPF6，该物质接触空气中的水汽会导致分解，影响锂电池的性能，因此项目注液工序均在密闭自动注液机内，通过全密闭的注液管道沿电芯侧封边的开口注入电池中。注液机工作时，采用真空泵将密闭的自动注液机不锈钢罩体内的空气抽出，同时开启注液除湿机将水分去除，整个注液过程均在密闭且隔绝空气的条件下进行，基本不产生电解液废气。项目电解液成分中的LiPF6潮解性强，接触空气中的水汽会导致分解。由于项目电解液注液过程均在密闭且控制湿度的条件下进行，且工作温度设计为25℃，湿度≤1%，因此电解液中的LiPF6不会发生分解。注液完成后采用真空封口机对注液后的电芯封住为注液预留的侧封口，封口后采用抹布对封口处进行擦拭，清除电芯表面残留的少量电解液，保证外观清洁。该工序主要产生废抹布S5、设备噪声N及注液机抽真空过程产生少量的电解液废气G3。 （10）化成 化成是注液后电池的首次充放电，电芯在自动化成柜上充电一段时间，将电极材料激活，使正负电极片上聚合物和电解液相互渗透。项目在常温常压下使用闭口化成方式，因此化成工序没有电解液挥发损失。 （11）老化 老化是电池首次充放电后的静置，化成后的电芯转入温度约18~22℃、湿度在小于10%RH的环境中静置12～24小时，目的是使电芯内部正负极片上的活性材料、隔离膜充分浸润透电解液，该过程无污染产生。 （12）分容 电芯在分容柜上经充放电约6小时、第一次充电是为了将化成时未充满电的电芯充满电，放电是指充满电的电芯自动放完电，分容柜根据放电量的多少自动记录下各电芯的容量，然后根据容量大小的不同将电芯区分开，从而达到分容的目的，最后一次充电再将各电芯充满电。 （13）二次封装 分容完成后的电芯通过全自动切折烫一体机加工封装。该工序产生设备噪声N、边角料S6。 （14）电压内阻检测 通过内阻测试仪和综合测试仪对电芯的电压、内阻等指标进行测试。该工序会产生不合格品S7。 （15）包装入库 将检测后的成品电芯包装后储存于仓库中。此过程产生包装废弃物S8。 二、主要污染工序 1.施工期污染工序 本项目租赁园区已建成空置厂房进行生产，现已完成建设，其施工期已经结束，施工期对环境的影响除项目占地外，其他均已经结束，所有环保设施均已按要求实施，并未留下不利环境问题，不存在以新带老的环保措施，不存在环境纠纷或公众投诉事件。施工期污染主要为设备安装，施工量较小，环境影响较小，随施工期结束而消除，因此，本次不对施工期进行分析。 2.运营期污染工序 本项目运营期主要污染源、污染工序及污染因子见表16。 表16 运营期主要污染源、污染工序及污染因子一览 污染 类别; 污染源; 污染工序; 主要污染因子. 废气; 投料粉尘; 投料过程中; TSP. 正极涂布烘干废气; 涂布过程中; 非甲烷总烃. 注液工序废气; 注液过程中; 非甲烷总烃. 废水; 项目区生产污水; 生产过程中; SS、COD、BOD5、NH3-N、总磷、总钴. 项目区生活污水; 管理人员办公过程中; SS、COD、BOD5、NH3-N等. 噪声; 项目区生产设备; 设备运行过程中; 机械噪声. 固废; 项目区生活垃圾; 管理人员办公过程中; 办公垃圾. 原辅料包装材料; 生产过程中; 一般工业固废. 废胶带. 废边角料、不良电芯及不合格电池. 废反渗透膜; 纯水制备过程. 沉淀池污泥; 污水处理过程. 废机油; 生产设备维护过程; 危险固废. 废分子筛; 生产过程中. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，目前为空厂房，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据本项目的建设规模、地理位置及功能性质，对大气环境、水环境、声环境质量现状进行调查和评价。 1.环境空气现状监测与评价 1.1数据来源 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，基本污染物环境质量现状评价选用环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）发布的2021年喀什地区城市空气质量数据，其数据来源于生态环境部环境工程评估中心（国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室）实时发布网站。 基本污染物：引用网站中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物2021年的环境质量数据，具体见附件。 1.2评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 1.3评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h 平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 1.4空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次区域环境质量现状达标判定结果见表17。 表17 区域空气质量现状评价表（2021年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 118; 70; 168.57; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157.14; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 3.1mg/m3; 4mg/m3; 77.5; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分位数; 133; 160; 83.13; 达标. 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定，喀什地区2021年平均质量浓度PM10、PM2.5超过二级标准限值，占标率分别为168.57%、157.14%，SO2、NO2、O3、CO均未超出二级标准限值，说明该地区环境质量一般。超标原因主要是因为工程区处于新疆南疆地区，干旱少雨，风沙较大。参照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1项目所在区域达标判断规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，本项目所在区域为不达标区。 根据《关于在南疆四地州深度贫困地区实施〈环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策有关事宜的复函》（环办环评函〔2019〕590号）要求，对喀什地区实行环境影响评价差别化政策，可不进行颗粒物区域削减。本项目实施后建设单位应不断强化大气污染防治措施。 1.5特征因子监测 本项目大气特征污染因子为非甲烷总烃，为了解评价区域内非甲烷总烃的环境质量现状，评价单位委托新疆腾龙环境监测有限公司对评价区域内环境质量进行了现状监测。监测时间为2023年4月26日-4月28日，监测因子为非甲烷总烃，监测地点为项目区下风向，监测频次非甲烷总烃为一天四次，连续监测3天，具体见附图7监测点位示意图。非甲烷总烃执行标准为《大气污染物综合排放标准详解》中环境空气浓度限值。评价区大气特征污染物监测及评价结果如表18。 表18 非甲烷总烃环境质量小时值监测结果 单位：mg/m3 监测地点; 监测时间; 监测项目及结果（非甲烷总烃）. 项目区下风向; 2023年4月26日; 1-1; 0.55. 1-2; 0.50. 1-3; 0.51. 1-4; 0.49. 2023年4月27日; 1-5; 0.50. 1-6; 0.60. 1-7; 0.61. 1-8; 0.55. 2023年4月28日; 1-9; 0.46. 1-10; 0.52. 1-11; 0.44. 1-12; 0.53. 浓度范围; 0.44-0.61. Si,j; 0.22-0.31. 《大气污染物综合排放标准详解》中环境空气浓度限值; 2.0. 超标情况; 达标. 由上表可知，评价区域大气环境中非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中环境空气浓度限值 2.0mg/m3，区域大气环境质量良好，能达到环境质量标准的要求。 2.水环境影响评价 2.1地表水环境影响评价 本项目位于新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼，项目区3.0km范围内无地表水，故不进行地表水环境质量现状调查。 2.2地下水环境质量现状监测及评价 本项目为锂电池生产项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“K机械、电子”类别中的“78电气机械及器材制造”中的“其他”类别，属于Ⅳ类项目。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目位于新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼，运营期间无地下水污染途径，故不做地下水环境质量现状调查。 3.声环境质量现状监测及评价 本项目位于新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目周边50m范围内无环境敏感目标，本次环评不进行声环境质量现状进行监测评价。 4.土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他行业，为类建设项目，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目位于新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼，运营期间无土壤污染途径，故不做土壤环境质量现状调查。 5.生态环境现状 根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属于喀什三角洲绿洲农业盐渍化敏感生态功能区。其生态功能区特征见表19，具体见附图8生态功能区划图。 表19 区域生态功能区特征表 生态功能区; 隶属行政区; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 生态敏感因子敏感程度; 保护目标; 保护措施; 发展方向. 喀什三角洲绿洲农业盐渍化敏感生态功能区; 喀什市、图木舒克市、阿图什市、疏勒县、疏附县、伽师县、乌恰县、阿克陶县、岳普湖县、英吉沙县、莎车县、麦盖提县、巴楚县; 农畜产品生产、荒漠化控制; 土壤盐渍化、三角洲下部天然水质差、城市污水处理滞后、浮尘天气多、土壤质量下降; 生物多样性及其生境中度敏感，土地沙漠化、土壤盐渍化高度敏感; 保护人群身体健康、保护水资源、保护农田、保护荒漠植被、保护文化古迹与民俗风情; 改善人畜饮用水质、防治地方病、引洪放淤扩大植被覆盖、建设城镇污水处理系统、加强农田投入品的使用管理; 以农牧业为基础，建设棉花机特色林果业基地，发展民俗风情旅游. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼，根据现场踏勘，用地范围内不含生态环境保护目标，因此本项目无需进行生态现状调查。受人为活动的影响，项目区基本为人工绿化物种取代，如新疆杨、柳树、榆树等。总之，区域生态系统主要为人工生态系统，生态系统的结构与功能较为稳定。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：项目区500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境敏感目标； 2、声环境：项目区50m范围内无居民区、学校、医院、集中行政办公区域等声环境敏感目标； 3、地下水：项目区500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 4、生态环境：本项目建设地点位于新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼，本项目用地范围内不存在生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准：本项目投料粉尘（颗粒物）无组织排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。 涂布烘干废气（以非甲烷总烃计）、注液废气（以非甲烷总烃计）有组织排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值中的“锂离子/锂电池”非甲烷总烃排放标准。 表20 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）摘录 （单位：mg/m3） 污染物名称; 排放限值; 污染物排放监控位置; 标准来源. 锂离子/锂电池. 非甲烷总烃; 50; 车间或生产设施排气筒; （GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值. 污染物名称; 最高浓度限值; /. 颗粒物; 0.3; （GB30484-2013） 表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值. 表21 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）摘录 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 标准来源. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; （GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2.废水排放标准：办公生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；生产废水执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2污染物浓度限值要求。 # 表22 《污水综合排放标准》表4中三级标准（单位：mg/L） COD; BOD5; 氨氮; SS. 150; 30; 25; 150. 表23 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）摘录 序号; 项目; 间接排放限值; 备注. pH; 6~9 mg/L; 企业废水总排放口. 2; CODCr; ≤150 mg/L. 3; SS; ≤140 mg/L. 4; NH3-N; ≤30 mg/L. 5; 总磷; ≤2.0 mg/L. 6; 总钴; ≤0.1 mg/L; 车间或车间设施排放口. 7; 总镍; ≤0.5 mg/L; 参照镍镉电池行业标准. 8; 单位产品基准排水量; 0.8万m3/万只; -. 3.噪声排放标准：运营期排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； # 表24 噪声排放标准一览表 标准名称; 污染物; 厂界外环境功能区类别; 标准值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界环境噪声; 3类区; 昼间; 夜间. 65; 55. - 4.固体废物排放标准：一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020年）的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据总量控制指标和本项目的排污特点，结合本项目的特点，项目营运期产生的办公生活污水排入园区污水管网，最终进入喀什市城北新区污水处理厂处理，污染物总量计入污水处理厂总量控制指标中，无需申请总量，因此将挥发性有机物（VOCs）设为本项目总量控制指标，建议申请指标为： 挥发性有机物（VOCs）：0.23t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁园区已建成空置厂房进行生产，现已完成建设，其施工期已经结束，施工期对环境的影响除项目占地外，其他均已经结束，所有环保设施均已按要求实施，并未留下不利环境问题，不存在以新带老的环保措施，不存在环境纠纷或公众投诉事件。施工期污染主要为设备安装，施工量较小，环境影响较小，随施工期结束而消除，因此，本次不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 一、废气环境影响分析及防治措施 ## 1.1废气环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要为投料粉尘、正极涂布烘烤废气和注液工序有机废气。 （1）投料粉尘 本项目电池正负极投料制浆环节采用真空上料机进行上料（镍钴锰酸锂、导电炭黑（SP）、聚偏氟乙烯（PVDF）、石墨、导电炭黑（KS-6）羧甲基纤维素钠（CMC）），上料完成后设备处于全密闭状态下进行搅拌混合，因此投料环节仅真空系统排气口产生粉尘，投料粉尘为物料输送环节产生。由于未在《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中384电池制造行业系数手册中查到投料工序粉尘产生系数，因此粉尘产生系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工行业表18粉尘产生系数0.15kg/t－原料计算。 本项目总投料量为930t/a，则投料粉尘的总产生量约为0.140t/a，产生速率为0.019kg/h。真空上料系统正负极抽真空风机量分别为1000m3/h，产生浓度为58.33mg/m3。项目生产线配套制浆投料粉尘袋式除尘收集系统，处理后投料粉尘以无组织的形式逸散在车间内沉降。袋式除尘设备的除尘效率为99%计，则无组织粉尘排放量为0.0014t/a，排放速率为0.0002kg/h，产生浓度为0.19mg/m3，可以满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求（颗粒物0.3mg/m3）。 （2）正极涂布烘干废气（以非甲烷总烃计） 本项目正极涂布机烘箱经蒸汽加热，将极片中的NMP蒸发，会产生烘烤废气，以非甲烷总烃计，设备处于全密闭状态下进行涂布烘烤。根据查询《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中3841锂离子电池制造行业系数表中查到，涂布工序挥发性有机物的产污系数为1.67×105克/吨－产品。根据建设单位提供的资料，本项目年产量为7800万安时动力锂电池，约2746t/a，则NMP气体的总产生量为458.58t/a，产生速率为191.08kg/h，产生浓度为9553.75mg/m3。 项目车间每台正极涂布机配套一套NMP回收系统，负极涂布机没有NMP故只做热能回收。烘烤产生的NMP气体经冷却水冷凝+冷冻水冷凝，80%的废气被回收进入废NMP回收系统，剩余20%的不凝气进入一级沸石转轮吸附，一级沸石转轮吸附95%的不凝气进入NMP回收系统，5%的解析废气进入二级沸石转轮吸附系统，二级沸石转轮吸附效率为95%，剩余5%的不凝气经过15m的排气筒排放。项目配套风机的风量为20000m3/h，则经冷凝、两级沸石转轮吸附处理后NMP有机废气排放总量为0.23t/a，排放速率为0.096kg/h，排放浓度为4.79mg/m3。可以满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5非甲烷总烃50mg/m3限值要求。 （3）注液工序有机废气（以非甲烷总烃计） 聚合物锂电池在注液过程中由于电解液挥发将产生少量有机废气。电解液成分主要为六氟磷酸锂（LIPF6）15.19%、碳酸乙烯酯（EC）28.27%、碳酸二甲酯（DMC）28.27%、碳酸甲乙酯（EMC）28.27%，其中碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯会挥发。项目电解液用量为7.5t/a，则挥发分总量为6.36t/a，产生速率为2.65kg/h。由于电解液挥发量主要受电解液溶剂配比情况及注液工序的工作环境影响，目前国内外尚无计算电解液挥发量相关文献资料。为计算本项目电解液废气产生情况，评价单位咨询本项目建设单位，经了解，注液工序在注液机内操作，同时由于电解液注液过程在隔绝空气的条件下进行，且工作温度设计为恒温25℃-26℃，湿度≤1%，因此电解液中的LIPF6不会发生分解释放氟化物废气。根据实际生产经验，生产过程中电解液损耗量远远小于0.1%，因此按保守估计，本项目电解液使用量的0.1%挥发至注液机内，其余电解液全部进入产品，则项目电解液非甲烷总烃产生量为0.006t/a。每天工作8小时，全年工作按300天计，则产生速率为0.003kg/h。 ## 项目拟将注液工序设置在密闭车间内，产生的有机废气经注液机排气管道内空气分子筛装置处理后循环至注液机，不外排。 ## 1.2废气污染物产排及治理措施情况 （1）废气污染物产排放情况 颗粒物及非甲烷总烃产生及排放情况详见表25。 表25 大气污染物产排情况一览表 排放源（编号）; 污染物名称; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放形式. 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 配料搅拌投料工序; 颗粒物; 0.140; 58.33; 0.019; 车间密闭+布袋除尘+车间内沉降; 0.0014; 0.19; 0.0002; 无组织. 正极涂布烘干工序; 非甲烷总烃; 458.58; 9553.75; 191.08; 冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统（处理效率80%）+一级沸石转轮（处理效率95%）+二级沸石转轮（处理效率95%）+15m排气筒（P1）; 0.23; 4.79; 0.096; 有组织. 注液工序; 6.36; /; 2.65; 经注液机排气管道外排至空气分子筛装置处理后循环至注液机，不外排。; 0.006; /; 0.003; /. - 表26 废气污染物排气筒情况 - 编号; - 名称; - 地理坐标; - 高度; - 内径; - 温度; - 类型. - P1; - 生产车间; - E75.994611940 - N39.547363986; - 15m; - 0.5m; - 20℃; 一般排放口. 1.3废气达标排放分析 （1）有组织排放源达标分析 据工程分析，本项目有组织排放污染物达标情况见下表。 表27 废气有组织排放源及达标排放情况 排放口编号; 污染工序; 污染物; 排气筒高度/m; 排放情况; 标准限值; 执行标准; 是否 达标. 速率/(kg/h); 浓度/(mg/m3); 速率/(kg/h); 浓度/(mg/m3). P1; 正极涂布烘干废气; 非甲烷总烃; 15; 0.096; 4.79; /; 50; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中新建企业污染物排放标准（锂离子电池业）; 达标. 由上表可知，本项目有组织废气排放浓度满足相应标准要求，可实现达标排放。 （2）无组织排放源达标分析 本项目无组织排放废气主要为投料工序产生的颗粒物，需加强对无组织排放废气的控制监管，尽量减少无组织废气的排放，具体应做到以下几个方面： ①生产开线先启动环保措施设施再开启加工机组，停线先停止生产机组再关闭环保设施设备。 ②经常检查设备工况，保证设备的完好率，防止泄漏。 ③在生产过程中加强对废气收集装置的维护，保证有组织废气捕集效率，以尽量将无组织排放的废气量减小到最低限度。 ④加强车间通排风，通过加强车间气流通畅，为员工配备必要的防护用品。 因此，本项目无组织颗粒物执行满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值（0.3mg/m³），可实现达标排放。 1.4废气污染治理措施及可行性分析 根据源强核算以及《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）的措施要求，项目废气污染治理措施情况见表28。 表28 项目废气污染治理措施一览表 产排污 环节; 配料、投料和搅拌工序; 正极涂布烘干工序; 注液 工序. 污染物种类; 颗粒物; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 排放形式; 无组织; 有组织; /. 污染治理措施; 治理设施名称; 车间密闭+布袋除尘+车间内沉降; 冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统（处理效率80%）+一级沸石转轮（处理效率95%）+二级沸石转轮（处理效率95%）+15m排气筒（P1）; 经注液机排气管道外排至空气分子筛装置处理后循环至注液机，不外排。. 是否为可行技术; 可行; 可行; 可行. 1.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018），本项目监测计划见下表： 表29 废气监测计划一览表 监测要素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测 频率; 备注. 废气; 运营期; 排气筒（P1）; 非甲烷总烃; 1年/1次; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5排放限值. 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; 非甲烷总烃、颗粒物; 1年/1次; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表6排放限值. 1.6非正常工况污染物排放情况 表30 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 车间排气筒P1; NMP回收系统故障; 非甲烷总烃; 6958.3; 34.79; 1h; 1次/年; 加强维护与检修. #### 1.7小结 本项目非甲烷总烃经治理措施处理后均可以达标排放，对项目区周边环境环境影响较小。 二、水环境影响分析及防治措施 2.1水环境影响分析 本项目用水主要为纯水制备用水、循环冷却系统用水、办公生活用，由园区供水管网统一提供，可满足项目用水需要。本项目生产冷却水全部循环利用，无外排；负极制浆使用纯水全部进入产品，不外排。因此产生污水主要为纯水制备废水、正负极设备清洗废水及办公生活产生的污水。 （1）纯水制备废水 本项目纯化水制备采用反渗透工艺系统，纯水制水率约80%。根据上述纯水制备新鲜用水计算可得出纯水制备废水量为27m3/d（8100m3/a），经厂区三级沉淀池处理达标后排入喀什市城北新区污水处理厂。 （2）设备清洗废水 本项目正负极设备桶清洗纯化水总用量约为18m3/d（5400m³/a），清洗废水的排放量约为用水量的80%，则项目正负极设备桶清洗废水产生量为14.4m3/d（4320m³/a），经厂区三级沉淀池处理达标后排入喀什市城北新区污水处理厂。 本项目设备清洗废水类比《赣州市力道新能源有限公司50000t/a动力锂电池梯度循环利用生产项目竣工环境保护验收监测报告》中废水水质。本项目设备清洗废水处理与该项目同采用沉淀池，生产规模接近，生产工艺完全相同，具有类比条件。类比项目出水水质为：pH7.45、悬浮物10mg/L、化学需氧量117mg/L、五日生化需氧量45mg/L、氨氮0.754mg/L、总磷0.03mg/L、总钴0.06L。设备清洗废水各项因子均满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2排放限值要求。 （3）生活废水 本项目生活废水排放量按总用水量的80%计，则本项目生活污水排放量为6m³/d（1800m³/a），办公生活污水直接排入园区排水管网，最终排入喀什市城北新区污水处理厂处理。类比确定生活污水水质为：COD500mg/L、BOD5200mg/L、氨氮25mg/L、SS220mg/L、动植物油60mg/L。产排污系数表本项目污染物排放情况如下： 表31 项目废水产生及排放情况一览表 类别; 控制项目; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 污染防治措施. 生产废水（12420m3/a）; pH（无量纲）; /; 7.45; /; 三级沉淀池处理后排入园区下水管网，最终进入喀什市城北新区污水处理厂处理. 悬浮物; 10; 0.124. 化学需氧量; 117; 1.453. 五日生化需氧量; 45; 0.559. 氨氮; 0.754; 0.009. 总磷; 0.03; 0.0004. 总钴; 低于检出限; /. 生活废水（1800m³/a）; COD; 350; 0.630; 350; 0.630; 排入园区下水管网，最终进入喀什市城北新区污水处理厂处理. BOD5; 200; 0.360; 200; 0.360. 氨氮; 25; 0.045; 25; 0.045. SS; 220; 0.396; 220; 0.396. 动植物油; 60; 0.108; 60; 0.108. 2.2废水达标排放可行性分析 根据上表可知：项目生活污水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区下水管网，最终进入喀什市城北新区污水处理厂处理；生产废水经三级沉淀处理后满足《电池工业污染物排放标准》 （GB30484-2013）表 2 中新建企业污染物排放标准排入园区下水管网，最终进入喀什市城北新区污水处理厂处理。 2.3废水排放口基本情况 本项目废水属于间接排放，排放口基本情况见下表。 表32 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口类型; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001 DW002; 一般排放口; 75.994510016; 39.548029173; 14220; 喀什市城北新区污水处理厂; 间接排放; 喀什市城北新区污水处理厂; 喀什市城北新区污水处理; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5-8. 2.4依托可行性分析 喀什市城北新区污水处理厂位于喀什市东北部的城北新区，处理工艺采用“预处理（格栅+曝气沉砂池+水解酸化）+二级生化处理（强化脱氮改良A2/O工艺）+深度处理（混凝+絮凝+高效沉淀+滤布过滤）+次氯酸钠消毒”处理工艺，其处理规模为10000立方米/日，处理过的废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准，同时满足中水回用，即达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T18920—2002）标准后，灌溉季用于污水处理厂周边林带灌溉季工业园区道路浇洒、绿化及部分企业生产用水；非灌溉季退水于项目区东南侧约21千米处的中水库（库容320万立方米）存储，便于灌溉季节用于中水库下游生态林绿化。本项目的日排水量为47.4m3/d，占污水处理厂日处理规模的0.474%，该厂可容纳本项目产生的生活污水。 2.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018），本项目监测计划见下表： 表33 环境及污染源监测计划 序号; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 生活污水; 生活污水排污口（DW001）; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N; 一年一次. 2; 生产废水; 三级沉淀池出口（DW002）; 悬浮物、化学需氧量、总磷、氨氮、总钴; 一年一次. 三、固体废物影响分析及防治措施 3.1固体废物影响分析 （1）一般固废 ①原辅料包装材料 本项目生产使用各类原辅料中NMP、电解液均使用罐车运输厂内储罐储存，不产生废包装材料，其它各固体物料均采用桶装、袋装或者箱装，产生量约为2.5t/a。各类废包装材料可能沾染残留少量原辅料物质。此类包装材料不属于危险废物，经收集后外售进行综合利用。 ②废胶带 本项目生产过程中使用胶带，产生一定量的胶带边角料。废胶带产生量分别约为0.002t/a。废胶带成分为聚乙烯，经收集后外售进行综合利用。 ③废边角料、不良电芯及不合格电池 本项目锂离子电池生产自动化程度较高，避免了人员接触引起的操作误差和外界杂质混入对电池性能的影响，有效降低了生产过程中不合格电池产量。本项目产品合格率为99.88%，最终不能利用的分切废料、废极片、不良电芯、不合格电池总产生量约为10t/a。根据《废电池污染防治技术政策》，废化汞电池、废镍镉电池、废铅蓄电池属于危险废物，废锂子电池（通常也称为废锂电池）等其他废电池不属于危险废物。同时，锂电池一般不含有毒有害成分，废旧锂电池的环境危害性较小。分切废料、废正负极片、不良电芯外售进行综合利用，不合格废电池委托专业电池拆解单位处置。 ④废反渗透膜 本项目制水系统纯化水制备废反渗透膜的产生量约0.03t/a，主要成分为聚酰胺。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废反渗透膜、废DF膜均不在危险废物名录之列。反渗透膜主要用来过滤市政供应自来水，以进一步去除废水中微量盐分、有机物质等，且反渗透膜使用过程中通过反冲洗进行再生，在使用过程中使用时间超过反渗透膜使用寿命或发生膜破损等情况下，才将反渗透膜进行更换，更换下来的废膜作为固废处置。因此该固体废物成分不具有毒性、腐蚀性、感染性、反应性和易燃性，且不含有燃性物质，不属于危险废物。更换下来的废反渗透膜交由厂家回收处置。 ⑤沉淀池污泥 本项目污水处理站在处理过程中污泥的产生量约为2.0t/a。根据查询《国家危险废物名录》（2021年版），不属于危险固废，定期委托清掏至垃圾填埋场集中处置。 （2）危险废物 ①废机油 本项目运营期每半年进行一次设备检修，设备检修过程中产生少量废机油，产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》该废物属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-217-08）使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油。废机油由废机油桶统一收集暂存于危险废物暂存间（10m2），定期交由有危险废物处理资质单位处理。 ②废分子筛 项目拟将注液工序设置在密闭车间内，产生的有机废气经注液机排气管道内分子筛装置处理后循环至注液机，不外排。项目定期每年对分子筛进行更换，更换量约0.3t/a，由于废分子筛上会有凝结下来的油类物质残留，对照《国家危险废物名录》（2021年版）该废物属于HW49其他废物（900-041-49），更换下来的废分子筛交统一收集暂存于危险废物暂存间（10m2），定期交由有危险废物处理资质单位处理。 （3）生活垃圾 本项目拟定劳动定员150人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量75kg/d（22.5t/a），厂区设置垃圾箱，集中收集后由喀什市环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场集中处理。 表34 项目一般固体废弃物及生活垃圾产生情况汇总表 序号; 固体废弃物名称; 产生工序; 形态; 产生量. 1; 原辅料包装材料; 原料包装; 固态; 2.5t/a. 2; 废胶带; 生产过程; 固态; 0.002t/a. 3; 废边角料、不良电芯及不合格电池; 生产过程; 固态; 10t/a. 4; 废反渗透膜; 纯化水制备; 固态; 0.03t/a. 5; 沉淀池污泥; 三级沉淀池; 固（液）太; 2.0t/a. 6; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 22.5t/a. 表35 本项目危险废物情况一览表 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及 装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-217-08; 0.2t/a; 设备 保养; 液态; /; /; T，I; 在厂区内设危废暂存间分区暂存，定期交由有资质单位回收处置. 废分子筛; HW49; 900-041-49; 0.3t/a; 注液 工序; 固态; /; /; T/In. 3.2固体废物环境管理要求 ①一般工业固废 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条规定：收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。 ②危险废物 本项目危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求处置。 ### 3.3危险废物处置要求 为防止危险废物污染地下水和土壤环境，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置危险废物暂存间，危废暂存间位于项目区厂区，占地面积10m2。危废暂存间建设要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土，高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ### 3.4危险废物转移联单的运行和管理要求 本评价建议建设单位危险废物运输转移过程按照《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布自2022年1月1日起施行）要求： - （1）危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 - （2）危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 - （3）移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 - 使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 - （4）采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 - （5）接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。 - 运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受的生态环境主管部门报告。 - （6）对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 - （7）危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。 - 因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 综上所述，本项目对危险废物进行了妥善处置，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的要求，对周围环境影响较小。 ## 四、噪声污染影响分析及防治措施 4.1噪声源 本项目运营期噪声主要来搅拌机、涂布机、对辊机、模切机、叠片机、顶侧封一体机、二封机、分选机空压机等，其噪声值一般在70~95dB（A）之间。主要噪声源强见表36。 表36 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 噪声源; 噪声设备; 台数（台/套）; 噪声值; 处理措施; 降噪效果. 机械设备; 搅拌机; 4; 75~90; 选用低噪声设备、设置减振垫; 15dB(A). 涂布机; 2; 70~95. 对辊机; 2; 75~90. 模切机; 2; 75~95. 叠片机; 10; 75~95. 顶侧封一体机; 3; 70~85. 二封机; 3; 75~90. 分选机; 2; 75~95. 空压机; 2; 70~85. 4.2预测方法 本项目所用生产设备均布置在室内，其对项目区边界外的声环境影响采取按《环境影响预测评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的噪声预测模式。为了降低噪声源的噪声值，减轻噪声对周围环境的影响，项目在设备选型中，尽量选用低噪声设备，并合理进行厂区总图布置，增大外环境与生产区之间的距离；并对设备采取吸噪、消声、隔音等措施，同时对场界四周设置围墙，一般可降低噪声20dB（A）。 4.3噪声排放标准 厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其标准值见表37。 表37 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 3; 65; 55. 4.4噪声环境影响及达标分析 （1）噪声排放标准 噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 （2）预测模式 用A声级计算，模式如下： 计算某个声源在预测点的倍频带声压级： Lp（r）=Lw+Dc（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中：Lw－倍频带声功率级，dB； Dc指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Dl加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数。对辐射到自由空间的全向点声源，c=0dB。 A倍频带衰减，dB；Adiv几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm大气吸收引起的倍频带衰减，dB；Agr地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar声屏障引起的倍频带衰减，dB；Amisc其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。 （3）室内声源 Ⅰ、室内声源等效室外声源声功率级计算： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可近似求出： Lp2=Lp1—（TL+6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 （4）某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr12+4R) 式中：Lp1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—某个声源的倍频带声功率级；R—房间常数； r1—室内某个声源与靠近结构围护处的距离（m）； Q—方向性因子。 ①计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： - Lp1i(T)=10lg[i=1N100.1Lp1ij] ②计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)−(TLi+6) ③将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源倍频带的声功率级Lw： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：S—透声面积（m2）。 然后按室外声源预测方法计算预测点的A声级。 （5）计算噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点产生的贡献值为： Leqg=10lg(1T)[i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj] 式中：T—计算等效声级的时间；N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 计算得出项目噪声贡献值，计算结果见表38。 表38 噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值; 评价结果. 昼间; 昼间. 厂界东面; 45.2; 65; 达标. 厂界南面; 47.5; 65; 达标. 厂界西面; 46.6; 65; 达标. 厂界北面; 48.4; 65; 达标. 根据《环境影响预测评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2021）可知，进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。由上表可知，建设项目投入运营后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。 4.5噪声污染防治措施可行性分析 为减少噪声污染，保护工作人员职业健康，本项目尽量选用低噪声设备，对噪声大的排放源，通过设置隔音、消声、吸声和减震等设施，具体防治措施如下： ①合理布局，尽量将高噪声设备置于厂区的中间，厂界四周设置绿化带，以降低噪声的传播和干扰，及厂界噪声；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物，构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响； ②在满足工艺生产的前提下，选用设备加工精度高，装配质量好，低噪的设备，对于某些设备运行，由振动产生的噪声，可以考虑对设备基础进行隔振、减振，以减少噪声； ③加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声； ④建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； ⑤对于厂内的流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，厂区内限速行驶等，同时对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段时限制车速，尽量避免夜间运输； ⑥对经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员或检修人员应加强个体防护，佩戴防噪耳塞、耳罩等劳保用品； 环评建议在满足工艺设计技术要求的条件下，选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值；产噪设备加设减振基础或减振垫。采取以上措施后，噪声可减少25～30dB（A），因此本项目生产对周围环境影响较小。对本项目所有噪声源采取上述综合降噪措施后，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。所以，拟建项目运营后产生的噪声不会对周围环境产生影响。 4.6监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目噪声监测要求见表39。 表39 噪声监测要求一览表 监测对象; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; 噪声; 1次/季度（昼夜分别监测）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求. ## 五、地下水、土壤防治措施 ## 5.1地下水、土壤污染源及污染途径 本项目运营过程地下水、土壤污染源主要是项目生产涉及的办公生活污水及设备清洗废水经中和沉淀处理后直接排入园区排水管网，最终进入喀什市城北新区污水处理厂处理，不存在污染物垂直入渗条件，因此本项目不会对项目区及周围地下水和土壤环境造成不利影响。 ## 5.2防控措施 为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施。结合本项目工艺特点，本项目按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区域进行防渗处理。地下水污染防渗分区参照表详见下表。 表40 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗分区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB18598执行. 中－强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易－难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB16889执行. 中－强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中－强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 本项目重点防渗区主要为危废暂存间。生产车间设为简单防渗区，仅做一般地面硬化，生产车间已做简单防渗。并且结合厂区实际，本工程防渗工程设计标准及维护需满足下列要求： ①各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建筑物的设计使用年限。 ②重点防渗区防渗性能与6.0m厚黏土层（渗透系数K≤1×10—7cm/s）等效。 ③一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚黏土层（渗透系数≤1×10—7cm/s）等效。 ④地面防渗方案可采用黏土防渗、混凝土防渗，防渗性能满足②、③要求。 ⑤加强厂区防渗设施的检查、维修力度，确保防渗措施。 综上，本项目在采取完善的防渗措施后，对地下水及土壤环境影响程度较小。 六、环境风险评价 本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求，采用风险识别、风险分析和对环境后果计算等方法进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险，减少危害的目的。 - 6.1风险调查 本项目为锂离子电池的生产项目，生产产品主要为锂离子电池，主要原辅材料有镍钴锰酸锂、石墨、聚偏氟乙烯（PVDF）、N－甲基吡咯烷酮（NMP）、羧甲基纤维素钠（CMC）、丁苯橡胶乳液（SBR）、电解液（主要成分为碳酸乙烯酯（EC）、碳酸甲乙酯（EMC）、碳酸二甲酯（DMC）、六氟磷酸锂（LiPF6））。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目生产的产品和主要原辅材料不涉及环境风险物质。 本项目生产过程中所涉及的易燃有害物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量381油类物质：废机油，其主要风险因素为生产过程中产生的装置泄漏、物料散失等，环境风险评价主要针对生产过程中存在的风险因素进行分析。 - 6.2风险潜势初判 （1）环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性其所在地环境敏感程度，结合事根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性其所在地环境敏感程度，结合事故情形下影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概括化分析，按照表41确定环境风险潜势。 表41 建设项目环境风险潜势划分依据 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中毒危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境高敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境高敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. （2）行业及生产工艺（M） 分析项目所述行业及生产工艺特点，按照表42评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和 M4表示。 表42 行业及生产工艺（M） 行业; 评估依据; 分值; 企业情况; 得分. 石化、化工、医药、; 涉及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、 磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 10/每套; 无; 0. 轻工、化纤、有色; 无机酸制酸工艺、焦化工艺; 5/套; 无; 0. 冶炼等; 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a 、危险物质贮存罐区; 5/套（罐区）; 无; 0. 管道、 港口/ 码头等; 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等; 10; 无; 0. 石油天 然气; 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b （不含城镇燃气管线）; 10; 无; 0. 其他; 涉及危险物质使用、贮存的项目; 5; 有; 5. 企业得分; 5. 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 项目涉及危险物质贮存，则M取值为5，为M4。 （3）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定 危险物质数量与临界量比值（Q）： 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出本项目的危险物质及临界量。根据下式计算危险物质及临界量的比值Q： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100 表43 危险物质生产单元及贮存单元物质量一览表 序号; 物质名称; 储存量（t）; 临界量（t）; qn/Qn. 1; 废机油; 0.2; 2500; 0.00008. 根据表42中对项目风险物质的Q值的统计，本项目危险物质及临界量的比值Q值为0.00008，因为Q＜1，所以直接判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 6.3评价等级 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价工作等级的判定依据，评价工作级别按表44划分： 表44 评价工作级别表 环境风险潜势; VI、VI+; III; II; I. 环境风险评价等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据表43风险评价工作级别划分依据，环境风险评价工作等级为“简单分析”。 6.4环境敏感目标概况 根据现场调查，项目周边无环境敏感目标。 6.5环境风险识别 拟建项目主要危险物质及分布情况，可能影响环境的途径详见表45。 表45 主要物质危险性识别 装置名称; 物料名称; 储存量; 储存位置; 包装方式; 危险因素; 后果. 危废暂存间; 废机油; 0.2t/a; 危废暂存间; 液态、桶 装; 泄露、火灾; 污染土壤环境与大气环境. 6.6风险分析 （1）水环境风险分析 本项目可能影响水环境的途径主要是由于包装容器的破损，引起液态物质的泄露，或发生火灾时，可溶于水组分溶于消防废水，通过雨水管网排入地表水体或经土壤进入地下水体，污染土壤和地下水。本项目危废暂存间地面需进行重点防渗，且存放废机油均设有托盘（托盘容积0.5m3），若在存储过程发生泄漏后，可通过托盘收集，可有效防止漏液溢流进入厂区，不会直接进入周边地表水水体，对地表水造成污染；如果在厂区内（室外）发生泄漏，因厂区地面已进行硬化，且单次采购量较小，因此，泄漏的液体物质能得到有效控制，不会污染周边地表水。 （2）大气环境风险分析 本项目周围大气环境具有一定的环境容量，废气正常排放时对周边大气环境质量影响不大，一旦发生事故性排放，在极端气象条件下会使大气排放口周围形成较高的污染物落地浓度，污染周围大气环境，这种情况必须杜绝。建设单位必须建立严格、规范的大气污染应急预案，加强废气治理设施的日常管理和维护，一旦发生事故性排放，应当立即停止生产线运行，直至废气治理设施恢复位置。废气治理设施按相关的标准要求设计、施工和管理。对治理设施进行定期和不定期检查，机器维修或更换不良部件。 6.7环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 危废暂存间内严禁吸烟，物料运输储存应严格遵守操作规程。建设单位应设置专用吸烟区，严禁在工作场所吸烟；配备常用的医疗急救用品。建设单位需要对生产车间严格进行日常管理，车间配备灭火器，设置禁火标志及防静电措施，减少因电气设备使用不当，暂存间管理不当引发火灾的风险，同时应加强管理，制定严格的操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故，降低火灾发生的概率。 建设单位应制定突发环境事件应急预案，当事故或火灾等发生时，立即启动应急预案。危废暂存间地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所用的材料符合危险废物暂存的要求；危险废物暂存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志。本项目危废暂存间及原料库地面进行重点防渗，且存放废机油均设有托盘（托盘容积0.5m3），然后倒入专用容器，委托有资质的单位清运处置，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 - （2）事故应急措施 - 火灾环境事故 发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围居民。事故发生时，救援人员必须佩戴面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至无异常方可停止监测工作。 - 综上，项目应该严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。 ## 6.8应急预案 预防是防止事故发生的根本措施，但也应有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围和损失大小。工程建成后，应建立健全本工程事故应急救援网络。本评价要求企业要和本工程在重大事故时可能造成不良影响的周边企业组成联合事故应急网络，抢险用具配置、急救方案确定中均要求同时考虑，在进行各种演习中必须有周边环境敏感点居民共同参与。本项目列出预案框架，以供企业在制定事故应急预案时作参考。 针对以上的分析，建设单位在项目运营时应该建立相应的环境风险事故应急预案。应急预案所要求的基本内容可参照表46中的相关内容。 表46 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标，环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、 清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序 与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场上后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 6.9环境风险分析结论 本项目风险事故主要为废机油泄露造成的地下水环境污染和火灾事故导致大气环境污染。项目应严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施，严格按国家有关环保、安全处理的要求，规范工程设计，落实有关安全、环保设施“三同时”，制定相应的环保及安全处理规章制度及应急预案；处理过程中，加强处理管理，注意做好危废在运输、使用过程中的风险事故防范工作，避免火灾等事故的发生。评价认为，在采取相应的防范控制及应急措施后，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，项目提出的风险管理措施可靠、有效，在认真落实本评价针对安全处理以及风险事故提出的具体防范对策及应急措施的情况下，从环境风险角度，项目在拟建地实施是可行的。建设项目环境风险简单分析内容见表46。 表47 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 喀什经济开发区盛跃恒昌动力聚合物锂离子电池项目. 建设地点; 新疆喀什经济开发区深圳产业园三期A21号楼. 地理坐标; 东经：75°59'40.056"; 北纬：39°32'52.080". 主要危险物质及分布; 废机油暂存于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油泄漏或发生火灾，可能污染大气环境和地下水环境. 风险防范措施要求; ①在危废暂存间门口设置门槛，一旦发生泄漏确保无外排放； ②加强危险废物监管； ③制定环境风险突发事故应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险分析结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》相关内容进行分析评价。. 七、环境管理 项目设置质量安全环保部，负责项目区质量、安全、环保管理、污染源及环境监测工作。环境管理计划如下： （1）制定各环保设施操作规程、定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的工作状态。 （2）对技术工种进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训。使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （3）加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （5）加强项目区的绿化管理，保证项目区绿化面积达到设计提出的绿化指标。 建议本项目工程针对不同工作阶段，制定如表48的环境管理工作计划。 表48 环境管理工作计划 阶段; 环境管理工作主要内容. 管理机构职能; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。. 项目建设前期 阶段; 1．与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2．积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研； 3．针对项目的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度； 4．对全体职工进行岗位宣传和培训； 5．委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 6．协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 7．对污染大的设备，应严格按照环保规范布置在项目区主导风向的下风向； 8．在设计中落实环境影响报告提出的环保对策措施。. 施工 阶段; 1．严格执行“三同时”制度； 2．按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门签订落实计划内的目标责任书； 3．认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4．施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作、学习。. 生产运行期; 1．严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2．设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行项目区内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理； 3．不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4．重视群众监督作用，增强企业员工环境意识，鼓励员工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 5．积极配合环保部门的检查、验收。. ## 环保投资 ## 项目总投资35000万元，其中环保投资估算为82万元，约占工程总投资的0.234%。环保治理措施及投资一览表如表49所示。 ## 表49 环保投资一览表 类别; 污染源; 环保设施; 环保投资（万元）. 废气; 投料粉尘; 车间密闭+布袋除尘+车间内沉降; 15. 正极涂布烘干有机废气; 冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统（处理效率80%）+一级沸石转轮（处理效率95%）+二级沸石转轮（处理效率95%）+15m排气筒（P1）; 30. 注液工序有机废气; 经注液机排气管道外排至空气分子筛装置处理后循环至注液机，不外排。; 15. 废水; 生活污水; 厂区生活污水排入园区市政污水管网，最终排入喀什市城北新区污水处理厂处理。; 1. 生产废水; 排入三级沉淀池处理，处理后排入园区市政污水管网，最终排入喀什市城北新区污水处理厂处理。; 5. 噪声; 机械设备; 选择低噪声设备，布置在车间内，设备安装时加基础减振装置。; 5. 风机; 选用低噪声设备，室内布置，进出口安装消声器。. 固废; 危险废物; 在生产车间设置一个危废暂存间（10m2），位置根据实际车间布置选择在方便回收和外运处。危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建造，危废收集后定期交由有资质的危废处置单位统一处理。; 4. 生活垃圾; 厂区设封闭式垃圾箱，收集后由喀什市环卫部门统一处理; 1. 其他; 防渗; 一般防渗区：混凝土地面，厚度300mm，基础之下粉质黏土层经强夯处理，渗透系数1.0×10—7cm/s。 重点防渗区：危废暂存场地2mm厚的高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤1.0×10—10cm/s；地面采用混凝土地面，厚度300mm。; 6. 合计; 82. ## 九、“三同时”验收 根据相关要求，本次项目竣工后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的有关规定及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。验收具体实施阶段处于环评批复后。环保验收内容见表50。 表50 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 治理措施; 执行标准. 废气; 投料粉尘; 车间密闭+布袋除尘+车间内沉降; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值. 正极涂布烘干有机废气; 冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统（处理效率80%）+一级沸石转轮（处理效率95%）+二级沸石转轮（处理效率95%）+15m排气筒（P1）; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值中的“锂离子/锂电池”非甲烷总烃排放标准. 注液工序有机废气; 经注液机排气管道外排至空气分子筛装置处理后循环至注液机，不外排。; /. 废水; 生活污水; 厂区办公生活污水排入园区污水管网，最终排入污水处理厂处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 生产废水; 排入三级沉淀池处理，处理后排入园区市政污水管网，最终排入喀什市城北新区污水处理厂处理。; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中新建企业污染物排放标准. 噪声; 机械设备; 选择低噪声设备，布置在车间内，设备安装时加基础减振垫; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A））. 风机; 选用低噪声设备，室内布置，进出口安装消声器。. 固废; 一般工业固体废物; 原辅料包装材料; 外售进行综合利用; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)，以及环保部公告2013年第36号的要求. 废胶带. 废边角料、不良电芯及不合格电池; 废边角料、不良电芯外售进行综合利用，不合格废电池委托专业电池拆解单位处置. 废反渗透膜; 交由厂家回收处置. 沉淀池污泥; 定期委托清掏；垃圾填埋场集中处置. 危险废物; 废机油和废分子筛在厂房设置一个危废暂存间（10m2），废机油收集后分区存放于危废间内，定期交由有资质的危废处置单位统一处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 生活垃圾; 厂区设封闭式垃圾箱，收集后由喀什市环卫部门统一处理; 环卫管理要求. 十、严格落实排污许可证制度 10.1落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 10.2实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向生态部门报告。 10.3排污许可证管理 依据关于印发《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》的通知（环规财〔2018〕80号），排污许可证管理要求如下： （1）排污许可证的变更 A.在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请：排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。 B.排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 C.国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 D.政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 E.需要进行变更的其他情形。 （2）排污许可证的补办 排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。 （3）排污许可证更新 排污许可证的首发有效期为三年，许可证到期后不需要重新申请和换领，但需要在到期前三十日，向环境保护机关申请延续。延续期为五年。需要提交的附件如下： 一、所有企业需要提交一份年度总结报告，对一年来各类污染物（包括工业废水、工业废气）的排放达标及总量控制情况（要有计算过程及对比表格）、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况等排污许可证规定的内容执行情况进行总结说明。 二、总结报告中涉及的数据必须提供相应的证明材料，包括： 1.自行监测报告（包括水、气、噪声等，体现浓度是否达标）； 2.排污收费的相关材料（体现排污总量）； 3.接管企业与污水处理厂的协议（体现污水去向）； 4.企业实际排水量（直排入河或排入污水处理厂的水量）； 5.能源消耗量（气体燃料单位为万立方米，固体燃料单位为吨） 6.企业认为需要提供的其他佐证材料。 三、排污许可证申领承诺书，企业自行在“附件上传”页面下载，填写完整并盖章之后扫描上传。 （4）其他相关要求 A.排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 B.落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 C.按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 D.按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 E.法律法规规定的其他义务。 （5）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该项目属于“三十三、电气机械和器材制造业38－电池制造384，锂离子电池制造38411”类别，排污许可证类别为简化管理。建设单位应在项目正式投运前办理排污许可证登记手续。 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目与排污许可制度衔接工作如下： ①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； ②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 10.4排污口规范化设置 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和中华人民共和国生态环境部《排污口规范化整治要求试行》的技术要求，企业所有排放口（包括气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合环境监察部门及水利部门的相关要求。 在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）中有关规定。 ①废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置采样口，如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。②设置标志牌环境保护图形标志牌由中华人民共和国生态环境部统一定点制作，并由当地环境监察部门根据企业排污情况统一向中华人民共和国生态环境部订购。企业排污口分布图由当地环境监察部门统一绘制。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近醒目处，高度为标志牌上边缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设现面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。规范排污口的有关设置（如图形标专牌、计量装置等）均属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报环境监察部门同意并变更手续。 ## 10.5排污许可证制度 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018），本项目应当按照该规范的要求，在排污许可证管理信息平台申报系统填报《排污许可证申请表》。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 车间废气 | 投料粉尘 | 车间密闭+布袋除尘+车间内沉降 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 车间废气排气筒P1 | 有机废气 | 冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统+一级沸石转轮+二级沸石转轮 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中新建企业污染物排放标准（锂离子电池业） |
| 地表水环境 | 生活污水排口 | SS、CODCr、BOD5、NH3-N | / | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 生产废水排口 | 悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总钴 | 三级沉淀池 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 噪声基础减震、库房隔声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般工业固废 原辅料包装材料、废胶带集中收集后交由给物资回收公司回收利用；废边角料、不良电芯外售进行综合利用，不合格废电池委托专业电池拆解单位处置；废反渗透膜交由厂家回收处置，沉淀池污泥定期委托清掏至；垃圾填埋场集中处置。 （2）员工生活垃圾 设置垃圾桶收集后由喀什市环卫部门统一运送到垃圾填埋场处理。 （3）危险废物 废机油和废分子筛在厂房设置一个危废暂存间（10m2），收集后分区存放于危废间内，定期交由有资质的危废处置单位统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间采取一般防渗，危废暂存间地面采取重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强检修；②生产过程加强事故防范措施；③危废暂存间分区防渗。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

该项目符合国家和地方产业政策，符合当地土地规划要求，选址较为合理。对项目进行环境影响分析，其产生的污染对周围环境影响较小。项目营运期采取的污染防治措施有效可行，产生的废气能够达标排放，噪声能够达标排放，环境风险在可控制范围内。项目选址从环保的角度基本可行。在认真落实环评报告所提出的各项环境污染防治措施的前提下，从环保角度认为本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | +0.23 |
| 生产废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 12420 | 0 | 12420 | +12420 |
|  | 悬浮物 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.124 | +0.124 |
|  | 化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 1.453 | +1.453 |
|  | 五日生化需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0.559 | +0.559 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | +0.009 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | +0.0004 |
| 生活污水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | +1800 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.630 | 0 | 0.630 | +0.630 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.360 | 0 | 0.360 | +0.360 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | +0.045 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.396 | +0.396 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | +0.108 |
| 一般固体废物 | 原辅料包装材料 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | +2.5 |
|  | 废胶带 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 废边角料、不良电芯及不合格电池 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 废反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 |
|  | 沉淀池污泥 |  |  |  | 2.0 | 0 | 2.0 | +2.0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | +22.5 |
| 危险固废 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废分子筛 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①