- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：喀什经济开发区锂悦动力锂离子电池项目

建设单位（盖章）：   新疆锂悦电池有限公司

编制日期：                2024年5月

- 中华人民共和国生态环境部制

项目区东侧现场照片

项目区南侧现场照片

项目区西侧现场照片

项目区北侧现场照片

现场照片

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	60

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 喀什经济开发区锂悦动力锂离子电池项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-653102-04-02-599621 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘芳 | 联系方式 | 13266687014 |
| 建设地点 | 喀什经济开发区深圳产业园三期A28栋生产车间及A28和A29中间500平方米连廊 |  |  |
| 地理坐标 | （东经75度59分36.537秒，北纬39度32分47.872秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3841 锂离子电池制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电器机械和器材制造业，77电池制造 384－其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 喀经开发促备案[2022]76号 |
| 总投资（万元） | 16000 | 环保投资（万元） | 73 |
| 环保投资占比（%） | 0.46 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地面积（m2） | 8500m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目所在地属于喀什经济开发区深圳产业园（属于喀什经济技术开发区产业园），该建设地点用地属性为工业用地。 审批机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 审查文件名称及文号：“关于对《喀什经济开发区总体规划方案》的审查意见（新建规函〔2012〕51号）”。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《喀什经济开发区总体规划（2011-2020）环境影响报告书》； 审批机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅（原新疆维吾尔自治区环境保护厅）； 审查文件名称及文号：“关于《喀什经济开发区总体规划（2011-2020）环境影响报告书》的审查意见”（新环函〔2014〕605号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《喀什经济开发区总体规划（2011-2020）环境影响报告书》的审查意见中相关内容可知：喀什经济开发区规划总用地面积为50平方千米，其中喀什市内40平方千米，包括空港产业物流区、城北转化加工区以及城东金融贸易区三个片区，伊尔克什坦口岸园区10平方千米，包括进出口商品物流仓储集散中心、进出口产品加工区以及商贸综合服务区共三个片区组成。 园区发展定位：喀什主体园区发展定位为西部边疆重要的国际金融商贸中心、面向中亚、西亚和南亚市场的出口加工基地、空港产业物流区、西部重要的国际国内旅游目的地。伊尔克什坦口岸园区发展定位为中国向西开放的桥头堡，克州口岸经济区和进出口加工产业集聚区、商贸综合服务区、进出口商品物流仓储集散中心。 本项目为锂离子电池制造项目，位于喀什经济开发区深圳产业园内的新兴产业园（生物技术、新材料等），具体见附图4园区功能布局结构图，用地属性为工业用地，具体见附图5园区土地利用规划图，符合园区产业定位及用地规划要求。 同时，本项目选址位于喀什经济开发区深圳产业园内，项目所在地为工业用地，项目选址合理；项目平面布置合理、物料输送短捷、流畅；项目采用先进工艺，属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类“十九、轻工——锂离子电池”；项目废气、废水、噪声经处理后达标排放，因此，本项目选址、布局、工艺、废气、噪声的控制与治理等方面均满足相关要求，符合园区规划环境影响评价的相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2024年本），喀什经济开发区锂悦动力锂离子电池项目属于该目录中鼓励类“十九、轻工——锂离子电池”。因此，本项目的建设符合国家相关产业政策要求。 2、与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 2021年2月21日，新疆维吾尔自治区人民政府以新政发〔2021〕18号文印发了关于《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（以下简称“方案”）的通知，《方案》提出：到2025年，全区生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于喀什经济开发区深圳产业园三期A28栋生产车间及A28和A29中间连廊，属于《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）环境管控单元中的重点管控单元，即“重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题”。 本项目根据工艺流程，合理优化空间布局，针对本项目产生的污染物采取相应的治理措施，对生态环境影响较小，因此本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）相关要求。 3、与《喀什地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 本项目位于喀什经济开发区深圳产业园三期A28栋生产车间及A28和A29中间连廊，根据新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室喀署办〔2021〕56号《关于印发《喀什地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目属于该文件中的“喀什经济开发区（三）重点管控单元”。本项目与其符合情况见下表1-1。喀什地区环境管控单元分类图见附图1。 表1-1 与《喀什地区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 管控单元编码/管控单元名称/类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 喀什经济开发区（三）重点管理 控单元ZH65310120006; 空间布局约束; 1.执行喀什地区总体管控要求中“A1.3-1、A1.3-3、A1.3-7、A1.4-1、A1.4-2”的相关要求。 2.执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.1-1、A6.1-3”的相关要求。; 1.本项目符合喀什地区总体管控要求中“A1.3-1、A1.3-3、A1.3-7、A1.4-1、A1.4-2”的相关要求。 2.本项目符合喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.1-1、A6.1-3”的相关要求; 符合. 污染物排放管控; 1.执行喀什地区总体管控要求中“A2.1-1、A2.1-2、A2.1-3、A2.1-4、A2.1-5、A2.2-1、A2.3-1、A2.3-2”的相关要求。 2.执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.2”的相关要求。 3.对重点工业大气污染源实施在线监测，进行实时、自动、连续监控，确保稳定达标排放。 4.工业废水须经处理达到相应标准后方可排入开发区下水管网。 5.严格按照国家有关规定进行危险废物贮存、转运和处置，产生的固废优先综合利用，不能利用的按规范安全处置。 6.加强开发区中无组织排放源的控制，机械装备制造、新材料制造过程中产生的挥发性有机物（VOCs）应严格执行《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，认真落实规定的防治技术措施，并在项目环评阶段逐一落实。; 1.本项目符合喀什地区总体管控要求中“A2.1-1、A2.1-2、A2.1-3、A2.1-4、A2.1-5、A2.2-1、A2.3-1、A2.3-2”的相关要求。 - 本项目符合喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.2”的相关要求。 - 本项目按照本条要求执行。 - 项目无工业废水产生。 - 本项目按照本条要求执行。 - 6.本项目按照本条要求执行。; 符合. 环境风险防控; 1.执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.3”的相关要求。 2.加强开发区的环境管理工作，建立并完善环境管理体系，将其纳入生产管理的轨道，做好各污染源的监测监督工作。 3.在园区基础设施和企业建设项目运营管理中须制定并落实事故风险防范措施和应急预案，配套完善的运行管理设施，防止污染事故的发生。 4.定期维护环保设施，确保工业源稳定达标排放，改善企业周边地区的环境空气质量。 5.做好绿化工作，加强防护林的建设，减少就地起尘。; 1.本项目符合喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.3”的相关要求。 2.本项目按照本条要求执行。 3.本项目按照本条要求执行。 4.本项目按照要求定期维护环保设施，确保工业源稳定达标排放，改善企业周边地区的环境空气质量。 5.本项目按照本条要求执行。; 符合. 资源利用效率; 1.执行喀什地区总体管控要求中“A4.1-2、A4.2-2”的相关要求。 2.执行喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.4”的相关要求。 3.鼓励发展资源节约和环境友好型的产业，倡导园区集中紧凑布局，形成相对独立和平衡的发展组团，集约节约利用土地资源。 4.倡导低碳园区建设模式，通过再生水利用、废物综合利用等技术手段，建设低碳科技产业示范园区。; 1.本项目符合喀什地区总体管控要求中“A4.1-2、A4.2-2”的相关要求。 2.本项目符合喀什地区重点环境管控单元分类管控要求中“A6.4”的相关要求。 3.本项目按照本条要求执行。 4.本项目按照本条要求执行。; 符合. 4、与《锂离子电池行业规范条件》（2021年本）（工业和信息化部2021年第37号）的相符性分析 项目与《锂离子电池行业规范条件》（2021年本）（工业和信息化部2021年第37号），各项指标对比分析如下表。经比较，项目符合《锂离子电池行业规范条件》（2021年本）（工业和信息化部2021年第37号）相关内容。 表1-2 与锂离子电池行业规范条件符合性分析一览表 《锂离子电池行业规范条件》; 项目情况; 符合性. 一、产业布局和项目设立 （一）锂离子电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划等要求，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 （二）在规划确定的永久基本农田、生态保护红线，以及国家法律法规、规章规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池及配套项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求拆除关闭，或严格控制规模、逐步迁出。; 项目位于喀什经济开发区深圳产业园三期A28栋生产车间及A28和A29中间连廊，主要从事锂离子电池生产，项目符合国家产业政策和相关产业发展规划及布局要求，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. - 工艺技术和质量管理 - （一）企业应具备以下条件：在中华人民共和国境内依法注册成立、具有独立法人资格；具有锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%，鼓励企业取得省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质；主要产品具有技术发明专利；申报时上一年实际产量不低于同年实际产能的50%。; - 项目具有锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；工艺、生产设备符合规范条件（营业执照见附件）; 符合. - （二）企业应采用技术先进、节能环保、安全稳定、智能化程度高的生产工艺和设备，并达到以下要求： - 1.锂离子电池企业应具有电极涂覆后均匀性的检测能力，电极涂覆厚度和长度的控制精度分别不低于2μm和1mm；应具有电极烘干工艺技术，含水量控制精度不低于10ppm。 - 2.锂离子电池企业应具有注液过程中温湿度和洁净度等环境条件控制能力；应具有电池装配后的内部短路高压测试（HI-POT）在线检测能力。 3.锂离子电池组企业应具有单体电池开路电压、内阻等一致性控制能力，控制精度分别不低于1mV和1mΩ；应具有电池组保护板功能在线检测能力。; - 1、根据企业提供的资料，本项目具有电极涂覆后均匀性的检测能力，电极涂覆厚度和长度的控制精度分别不低于2μm和1mm；具有电极烘干工艺技术，含水量控制精度不低于10ppm。 - 2、根据企业提供的资料，本项目具有注液过程中温湿度和洁净度等环境条件控制能力；具有电池装配后的内部短路高压测试（HI-POT）在线检测能力。 3、根据企业提供的资料，本项目具有单体电池开路电压、内阻等一致性控制能力，控制精度分别不低于1mV和1mΩ；具有电池组保护板功能在线检测能力。; 基本 符合. （三）企业应建立质量管理体系，质量管理体系至少包括质量方面的控制流程、防止和发现内部短路故障的控制程序、试验数据和质量记录等内容，鼓励通过第三方认证，设立质量检查部门，配备专职检验人员。; 项目产品质量须满足相关国家标准或行业标准，建立了相应的产品质量可追溯制度。配备了质量检验部门和专职检验人员。; 符合. （四）企业应依据有关政策及标准，对锂离子电池产品开展编码并建立全生命周期溯源体系，鼓励企业应用主动溯源技术。; 项目产品质量须满足相关国家标准或行业标准，建立了相应的产品质量可追溯制度。配备了质量检验部门和专职检验人员。; 符合. - 四、安全与管理 - （一）企业应遵守《中华人民共和国安全生产法》及其他安全生产有关法律法规，执行保障安全生产的国家标准或行业标准，严格落实建设项目安全设施“三同时”制度要求，当年及上一年度未发生一般及以上生产安全事故。; 项目运营后，严格落实建设项目安全设施“三同时”制度要求。; 符合. （二）锂离子电池企业应加强应急处置能力建设，制定事故应急预案并定期开展演练，建设事故处置专业队伍，并配备与企业规模相适应的人员和装备。; 项目依法制定事故应急预案并定期开展演练，建设事故处置专业队伍，并配备与企业规模相适应的人员和装备。; 符合. 五、资源综合利用和生态环境保护（一）企业及项目应符合国家出台的土地使用标准，严格保护耕地，节约集约用地。; 项目位于喀什经济开发区深圳产业园，符合国家出台的土地使用标准，不占用耕地; 符合. （二）企业应制定产品单耗指标和能耗台账，不得使用国家明令淘汰的、严重污染环境的落后用能设备和生产工艺。鼓励企业调整用能结构，使用光伏等清洁能源，开展节能技术应用研究，制定节能规章制度，开发节能共性和关键技术，促进节能技术创新与成果转化。锂离子电池企业综合能耗应≤400kgce/万Ah。; 企业制定产品单耗指标和能耗台账，不使用国家明令淘汰的、严重污染环境的落后用能设备和生产工艺。项目锂离子电池企业综合能耗35kgce/万Ah，小于400kgce/万Ah。. （三）鼓励企业在产品研发阶段增加资源回收和综合利用设计，加强锂离子电池生产、销售、使用、综合利用等全生命周期资源综合管理。; 项目加强锂离子电池生产、销售、使用、综合利用等全生命周期资源综合管理; 符合. （四）企业应依法开展建设项目环境影响评价，严格执行环境保护设施“三同时”制度，并按规定开展竣工环境保护设施验收。; 项目依法开展建设项目环境影响评价，严格执行环境保护设施“三同时”制度，并按规定开展竣工环境保护设施验收; 符合. （五）锂离子电池生产企业应依法申领排污许可证，按照排污许可证排放污染物并落实各项环境管理要求，采取有效措施防止污染土壤和地下水，废有机溶剂、废电池等固体废物应依法分类贮存、收集、运输、综合利用或无害化处理。; 项目实际排污前依法申领排污许可证; 符合. （六）企业应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，妥善处理突发环境事件。企业应按照《环境信息依法披露制度改革方案》有关要求，依法披露环境信息。; 企业按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，妥善处理突发环境事件，按照《环境信息依法披露制度改革方案》有关要求，依法披露环境信息; 符合. （七）企业应建立环境管理体系，鼓励通过第三方认证。鼓励企业持续开展清洁生产审核工作，清洁生产指标宜达到《电池行业清洁生产评价指标体系》中Ⅲ级及以上水平。; 企业建立环境管理体系，持续开展清洁生产审核工作，清洁生产指标达到《电池行业清洁生产评价指标体系》中Ⅲ级及以上水平; 符合. 5、与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]53号）的相符性分析 （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体粉、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 （二）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 项目不涉及高VOCs原辅料，项目所使用的原料均由密闭桶/袋独立储存。项目生产过程中产生的有机废气经收集处理后通过“经冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统+一级沸石转轮+二级沸石转轮”处理达标排放。综上所述，本项目符合《〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）的相关要求。 - 6、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析详见下表。 表1-3 项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 - 序号; - 相关规定; - 本工程情况; - 符合性. - 1; - 实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。; - 项目不属于“两高”项目，落实相关制度要求，项目不开采地下水。; - 符合. - 2; - 推进产业转型升级。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级。支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。; - 项目坚持推进产业转型升级，项目不属于表列行业。; - 符合. - 3; - 提升重点行业领域能效水平。加强高耗能行业企业的能效管理，提高能源利用效率，大力推动钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能工作，有效降低单位产品能耗。提高企业能源利用效率，实施重点工艺环节的能效提升改造，树立一批能效领跑、技术先进的示范领军企业。; - 项目不属于高耗能行业。; - 符合. - 4; - 加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声例行监测与评价，推动功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。继续强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。; - 项目加强环境噪声污染防控，选用低噪声机械，并进行隔声及减振处理；项目合理安排运输时间。; - 符合. - 7、与《喀什地区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本项目与《喀什地区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析详见下表。 - 表1-4 项目与《喀什地区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 - 序号; - 相关规定; - 本工程情况; - 符合性. - 1; - 实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。健全国土空间开发保护制度。 - 完善国土空间规划体系，划定并严格落实“三区三线”，明晰农业、生态、城镇三类空间及永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线，持续优化城市化地区、农产品产区、生态功能区布局。合理确定新增建设用地规模，严格控制建设项目土地使用标准，提高资源利用效率。强化国土空间用途管制，对国土空间分级分类实施管控，推动形成优势互补、绿色低碳、高质量发展的区域经济布局。严格落实国家绿色产业指导目录标准，依法依规把好土地审批供应关，加强建设用地准入监管。全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。严明生态环境保护责任制度。严格执行喀什地区有关部门生态环境保护责任清单，落实“党政同责”“一岗双责”。加快形成高质量发展的指标体系、政策体系、统计体系，强化高质量发展的绩效评价和结果应用。完善生态环境公益诉讼制度。健全生态环境损害评估和赔偿制度。开展领导干部自然资源资产离任审计，落实生态环境损害责任追究制度。; - 项目不属于“两高”项目，落实相关制度要求，项目不开采地下水，项目严格落实“三区三线”，项目不属于矿山。; - 符合. - 2; - 推进产业转型升级。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级。支持企业实施智能化改造升级，推动有色金属、钢铁、建材、农副产品加工等传统产业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。 - 强化产业集聚发展。结合各县市能耗总量和强度“双控”目标，立足产业园区（开发区）自身优势和比较优势，结合“三线一单”和规划环评要求，进一步优化园区产业布局，明确产业定位，因地制宜发展特色产业，培育打造制造业高质量发展示范园区。推进企业入园，严格园区准入标准，完善和落实园区环境管理制度，加强环境风险防范。鼓励和支持社会资本参与园区发展，加快智慧园区建设，补齐环境保护基础设施短板，完善园区“三废”综合利用等配套设施建设。 - 壮大绿色环保新兴产业。加快发展战略性新兴产业，推动新材料、生物医药、先进装备、新一代信息技术、新能源汽车等产业与绿色环保产业融合创新。发展壮大节能环保产业，培育支持环保技术装备研发生产，推动环保产业集群发展，做大做强一批龙头骨干企业，扶持一批“专精特新”中小企业。加强科研平台建设，提升绿色技术创新水平，构建政府引导、企业主体、产学研协同的节能环保产业技术创新体系。; - 项目坚持推进产业转型升级，项目不属于表列行业。; - 符合. - 3; - 加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声例行监测与评价，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。继续强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。; - 项目加强环境噪声污染防控，选用低噪声机械，并进行隔声及减振处理；项目合理安排运输时间。; - 符合. 8、项目选址合理性分析 （1）规划符合性 项目位于喀什深圳产业园内，项目建设符合园区规划要求。本项目所在地无生态敏感区、风景名胜区、自然保护区、文化和自然遗产地、文物古迹、军事基地等环境敏感保护目标，本项目所产生的污染物经相关措施处理后均能达标排放，不会对周边环境产生较大影响。周边区域内植被较不发育，植被覆盖率较低，植被群落较单一，野生动物数量较少且种类较单一，无国家和自治区级珍稀濒危保护动植物。本项目外环境关系单纯，没有明显的外环境制约因素，且与区域环境具有相容性，符合选址要求。 （2）周边环境相容性及区域环境承载力可行性 项目位于喀什深圳产业园，属于环境空气质量不达标区。项目周边以工业企业为主，运营过程中产生的废气、噪声、固废等污染，采取相应的环保防治措施后，均能达到相应标准排放，对周围环境影响小。因此，项目的建设对周边环境影响在环境可承受范围之内。 （3）区域交通、基础设施等适宜性 项目位于喀什深圳产业园，周边集中分布工业类企业，交通便利；项目用水、用电由市政提供；项目所在地基础设施基本完善，可满足项目的建设运营要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1、建设内容及规模 ## 1.1项目名称、地点、建设性质 项目名称：喀什经济开发区锂悦动力锂离子电池项目； 建设单位：新疆锂悦电池有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：喀什经济开发区深圳产业园三期A28栋生产车间及A28和A29中间连廊，厂房用地面积8500m2，厂区四周为厂房，中心地理坐标为：东经75°59′36.537″，北纬39°32′47.872″。 1.2建设内容及规模 项目利用租赁已建成的建筑面积为8500平方米厂房进行本项目的建设，购置180台锂离子生产设备及附属配套，年产锂离子电池2800万支。 本项目建设内容一览表见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 4层，砖混结构，占地面积8500m2，设置180套主生产设备，建成后锂离子电池2800万支。; 租赁已建厂房. 辅助工程; 办公生活区; 依托喀什经济开发区深圳产业园生活区; 依托. 储运工程; 原料区; 生产车间内，占地面积500m2; 租赁已建厂房. 成品区; 生产车间内，占地面积1200m2; 租赁已建厂房. 废料堆放区; 生产车间内，占地面积50m2; 租赁已建厂房. 公用工程; 供水; 园区供水管网; 依托. 排水; 纯水制备废水、生活污水一同排入园区排水管网，最终进入喀什市第三污水处理厂; 依托. 供电; 项目用电接园区市政电力管线; 依托. 采暖; 厂房冬季无需供暖，办公区冬季采用电采暖; 依托. 环保工程; 废气处理; 正极涂布烘干工序有机废气经冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统+一级沸石转轮+二级沸石转轮处理后连接至15m高排气筒P1高空排放; 新建. 废水处理; 纯水制备废水、生活污水一同排入园区排水管网，最终进入喀什市第三污水处理厂; 新建. 固废处理; 一般工业固体废物; 废铜铝箔边角料、废隔膜纸、废铝塑膜、不合格品、废包装材料、废反渗透膜交由专业回收公司回收; 新建. 危险废物; 废包装桶、废抹布、废机油和废分子筛暂存于危废暂存间（建筑面积为10m2），定期委托有资质的单位清运处置; 新建 （在厂房分区）. 生活垃圾; 厂区内设置生活垃圾收集箱，集中收集后统一交由喀什市环卫部门统一处置; 新建. 1.3产品方案 本项目主要生产锂离子电池，生产规模为年产2800万支。项目主要产品方案见表2-2。 表2-2 项目主要产品一览表 序号; 产品种类; 单位; 年产量; 备注. 1; 锂离子电池; 支; 2800万; 折合约2800万Ah. 1.4主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 化成; /; 50; 台. 2; 对辊机; /; 2; 台. 3; 底焊滚槽收料一体机; /; 2; 台. 4; 封口机; /; 2; 台. 5; 真空行星动力搅拌机; 300l; 2; 台. 6; 300l配套料罐; /; 4; 台. 7; 除铁过滤器; /; 2; 台. 8; 涂布机; 650*18米; 2; 台. 9; 圆柱直线注液机; /; 2; 台. 10; 正极制片机; ymkj-120—2s; 3; 台. 11; 负极制片机; ymkj-120—2s; 3; 台. 12; 圆柱半自动卷绕机; Ay-bzd-18650; 3; 台. 13; 分条机; /; 1; 台. 14; 机光焊; /; 6; 台. 15; 烤箱; /; 30; 台. 16; 套标分选机; /; 2; 台. 17; 激光喷码机; /; 1; 台. 18; 空压机; /; 1; 台. 19; 真空泵; /; 2; 台. 20; 制氮机; /; 1; 台. 21; 冷水机; /; 1; 台. 22; 净水机; /; 1; 台. 1.5生产规模及原辅材料使用情况 本项目主要原辅材料使用情况见表2-4所示。 表2-4 主要原辅材料使用情况表 序号; 主要原辅材料名称; 年用量; 包装方式; 最大存储量; 来源. 1; 锰酸锂; 70吨; 袋装; 5t; 市场采购. 2; 钴酸锂; 50吨; 袋装; 5t. 3; 石墨; 30吨; 袋装; 2t. 4; 铝箔; 1.15吨; 100m/卷; 0.1t. 5; 铜箔; 1.4吨; 100m/卷; 0.1t. 6; 隔膜; 2.5万㎡; 1000m/卷; 0.5万m2. 7; 三元; 1.15吨; 箱装; 2t. 8; 铝塑膜; 13万㎡; 箱装; 1万m2. 9; 电解液; 6吨; 桶装; 1t. 10; 导电剂SUPER-P; 12吨; 袋装; 3t. 11; 导电剂KS-6; 0.45吨; 袋装; 0.1t. 12; PVDF; 2.5吨; 桶装; 0.1t. 13; NMP; 0.4吨; 桶装; 0.1t. 14; CMC; 0.5吨; 袋装; 0.1t. 原辅材料说明： （1）锰酸锂 锰酸锂是一种无机化合物，化学式为LiMn2O4，通常为尖晶石相，黑灰色粉末，易溶于水。锰酸锂是较有前景的锂离子正极材料之一，相比钴酸锂等传统正极材料，锰酸锂具有资源丰富、成本低、无污染、安全性好、倍率性能好等优点，是理想的动力电池正极材料。锰酸锂结构稳定，主要用于制造手机和笔记本电脑及其他便携式电子设备的锂离子电池作正极材料。 （2）钴酸锂 是一种无机化合物，化学式为LiCoO₂，一般使用作锂离子电池的正电极材料。其外观呈灰黑色粉末，吸入和皮肤接触会导致过敏。 （3）三元 化学名称为镍钴锰酸锂，按镍、钴、锰三种元素有不同的摩尔比，三元的分子式为Li（NixCoyMn1-x-y）O2，外观：黑色固体粉末，流动性好；形貌：球形或类球形颗粒。本项目使用的三元材料为Li（Ni5·10Co2·10Mn3·10）O2。镍钴锰酸锂是锂离子电池的关键材料之一。钴酸锂是目前应用最广的电池材料，但钴资源日益匮乏，价格昂贵，且钴酸锂电池在使用过程中存在安全隐患。镍钴锰酸锂以相对廉价的镍和锰取代了钴酸锂中三分之二以上的钴，成本方面优势非常明显，和其他锂离子电池正极材料锰酸锂、磷酸锂相比，镍钴锰酸锂材料和钴酸锂在电化学性能和加工性能方面非常接近，使得镍钴锰酸锂材料成为新的电池材料而逐渐取代钴酸锂，成为新一代锂离子电池材料的宠儿。 （4）PVDF 化学名聚偏氟乙烯，（CH2CF2）x，常态下为半结晶高聚物，结晶度约为50%。外观为半透明或白色粉体或颗粒，无气味；迄今报道有α、β、γ、δ及ε等5种晶型，它们在不同的条件下形成，在一定条件（热、电场、机械及辐射能的作用）下又可以相互转化。在这5种晶型中，β晶型最为重要，作为压电及热释电应用的PVDF主要是含有β晶型。密度1.75—1.78g/cm3。玻璃化温度-39℃，脆化温度-62℃，熔点166~170℃，热分解温度350℃左右，长期使用温度-40～150℃。可用一般热塑性塑料加工方法成型。被用作正极、负极活性物质及与集流体的粘接剂，其具有以下特性：耐化学性能好、耐热性好，电化学性能稳定；不溶于水，微溶于DMF、DMSO、DMAC；有效的固定活性物质，并在长期充放电过程中不失效；有效使电极粘接到金属集流体。 （5）CMC 化学名为羧甲基纤维素钠，C8H16NaO8，为纤维素羧甲基醚的钠盐，属阴离子型纤维素醚，为白色或乳白色纤维状粉末或颗粒，密度0.5—0.7g/cm3，几乎无臭、无味，具吸湿性。易于分散在水中成透明胶状溶液，在乙醇等有机溶剂中不溶。1%水溶液pH为6.5～8.5，当pH>10或<5时，胶浆粘度显著降低，在pH=7时性能最佳。对热稳定，在20℃以下粘度迅速上升，45℃时变化较慢，80℃以上长时间加热可使其胶体变性而粘度和性能明显下降。易溶于水，溶液透明；在碱性溶液中很稳定，遇酸则易水解，pH值为2-3时会出现沉淀，遇多价金属盐也会反应出现沉淀。CMC可作为絮凝剂、螯合剂、乳化剂、增稠剂、保水剂、上浆剂、成膜材料等，还广泛应用于电子、农药、皮革、塑料、印刷、陶瓷、日用化工等领域。 （6）NMP N-甲基吡咯烷酮（1-Methyl-2-pyrrolidinone），分子式为C5H9NO，CAS 序号为872-50-4，中文别名为NMP、1-甲基-2-吡咯烷酮、N-甲基吡咯烷酮（工业级）、N-甲基吡咯烷酮（电子级）。性状为无色透明油状液体，挥发性低，化学稳定性好，低毒，LD507900mg/kg，工作场所最高容许浓度100mg/m3；熔点为-24℃；沸点为202℃；相对密度为1.028；折射率为1.465-1.470；闪点为95℃；能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶。广泛用于高级润滑油精制、聚合物的合成、绝缘材料、农药、颜料及清洗剂等。贮存于阴凉、通风的库房内，防潮，远离火种、热源。 （7）电解液 项目使用的电解液含六种成分，分别为碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸乙烯酯（EC），碳酸丙烯酯（PC），六氟磷酸锂（LiPF6）。电解液的密度为1.225g/cm3（25℃），闪点26℃，蒸气密度3.1，熔点3℃，沸点90℃（760mmHg），蒸发率3.20，蒸汽压（24℃）18mmHg，自燃温度465℃。该品误食可能导致哮喘，可能造成长期肺损伤，误食可能造成眼睛的损害；可能引起皮肤过敏反应，可能引起头晕、嗜睡，可能导致心脏肌肉损伤，可能导致肝脏和肾脏受损。 电解液各成分的理化性质如下： ①碳酸二甲酯（DMC）：C3H6O3，常温时是一种无色透明、略有气味、微甜的液体，分子量为90.08，熔点2~4℃，沸点90℃，闪点17℃，密度1.069g/cm3，难溶于水，但可以与醇、醚、酮等几乎所有的有机溶剂混溶。在1992年就被欧洲列为无毒产品，是一种符合现代“清洁工艺”要求的环保型化工原料。 ②碳酸二乙酯（DEC）：C5H10O3，无色透明液体，微有刺激性气味。不溶于水，溶于醇、醚等有机溶剂。蒸汽压1.33kPa/23.8℃；闪点25℃；熔点-43℃；沸点125.8℃；溶解性：不溶于水，可混溶于醇、酮、酯等多数有机溶剂；密度：相对密度（水=1）1.0；相对密度（空气=1）4.07；稳定性：稳定；危险标记7（易燃液体）；主要用途：用作溶剂及用于有机合成。健康危害：该品为轻度刺激剂和麻醉剂；吸入后引起头痛、头昏、虚弱、恶心、呼吸困难等；液体或高浓度蒸气有刺激性；口服刺激胃肠道；皮肤长期反复接触有刺激性。危险特性：易燃，遇明火、高热有引起燃烧的危险。急性毒性：LD50：1570mg/kg（大鼠经口）。 ## ③碳酸乙烯酯（EC）：C3H4O3，透明无色液体（>35℃），室温时为结晶固体。熔点35-38°C（lit），沸点：248℃/760mmHg，243-244℃/740mmHg；闪点：160℃；密度：1.3218；折光率：1.4158（50℃）；熔点：35-38℃；是聚丙烯腈、聚氯乙烯的良好溶剂。可用作纺织上的抽丝液；也可直接作为脱除酸性气体的溶剂及混凝土的添加剂；在医药上可用作制药的组分和原料；还可用作塑料发泡剂及合成润滑油的稳定剂；在电池工业上，可作为锂电池电解液的优良溶剂。 ## 1.6劳动定员及工作制度 本项目劳动定员90人，年工作时长合计280d，每天8h，年工作2240h。 1.7厂区平面布置 本项目位于喀什经济开发区深圳产业园三期A28栋生产车间及A28和A29中间连廊。厂房为四层，一层主要为涂布、辊压分切、合浆等初加工，二层为办公室、制片、卷绕、注液、装配车间，三层主要为综合办公室、会议室、分选、化成车间等，四层为原料仓库、PACK车间等。 在总平面布置时，尽可能力求紧凑、合理、物料输送短捷、流畅。本工程建筑物较少，平面布置简单，根据该厂厂房布局，厂房由东向西布置，厂房内生产设备安装工艺流转次序依次布设。本项目厂区平面布置图见附图2。 ## 1.8公用工程 （1）给水 本项目用水主要为纯水制备用水、循环冷却系统用水、办公生活用水及消防等未预见用水，由园区供水管网统一提供，可满足项目用水需要。 ①纯水制备用水 本项目锂电池生产负极制浆需使用纯水。根据业主提供资料，项目反渗透工艺每天需用新鲜水15m3/d（4200m³/a），纯化水制备采用反渗透工艺系统，纯水制水率约80%，则项目反渗透工艺制备的纯水约12m3/d（3360m³/a）。 ②循环冷却系统用水 本项目运营期制浆设备、NMP回收设备、空压机需用循环冷却水，进行间接冷却降温，冷却用水来源为普通的自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂，设计配置冷凝塔1套，根据建设单位提供的资料，需补充新鲜水水量为30m³/d、8400m³/a。 ③生活用水 本项目生活用水主要为职工日常办公生活用水，厂区劳动定员90人，工作人员不在厂区食宿，每年运营280d计，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31），本次评价按50L/人·d计，本项目员工生活用水量为4.5m³/d（1260m³/a）。 综上所述，本项目总用水量为49.5m³/d（13860m³/a）。 （2）排水 本项目生产冷却水全部循环利用，无外排；负极制浆使用纯水全部进入产品，不外排。因此产生污水主要为纯水制备废水、办公生活产生的污水。 ①纯水制备废水 本项目纯化水制备采用反渗透工艺系统，纯水制水率约80%。根据上述纯水制备新鲜用水计算可得出纯水制备废水量为3m3/d（840m3/a），经园区污水管网排入喀什市第三污水处理厂。 ②生活污水 生活污水排放量按总用水量的80%计，则本项目生活污水排放量为3.6m³/d（1008m³/a），办公生活污水直接排入园区排水管网，最终排入喀什市第三污水处理厂处理。 综上所述，本项目废水量为6.6m3/d（1848m3/a）。 本项目给排水量见表2-5，本项目水平衡见图2-1。 # 表2-5 本项目给排水一览表 单位：m3/d 用水项目; 规模; 标准; 新鲜用水量; 制备水量; 排放量. 纯水制备用水; /; 15; 15; 12; 3. 循环冷却系统用水; /; 30; 30; 0; 0. 生活用水; 90人; 50L/人·d; 4.5; 0; 3.6. 总计; --; --; 49.5; 0; 6.6. 注：制备水中正负极制浆使用纯水全部进入产品，不外排。 循环冷却系统用水 30 循环水量30 损耗0.9 4.5 49.5 纯水制备用水 15 生活用水 经园区排水管网，最终进入喀什市第三污水处理厂 3.6 新鲜水 制备水量（12） 3 正负极制浆用水 10 全部进入产品，不外排 10 3 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）物料平衡 NMP作为正极溶剂，在涂布烘烤环节中，以气态形式挥发，产生的NMP废气经冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统+一级沸石转轮+二级沸石转轮处理，未被回收的排入大气环境。 图2-2 NMP平衡示意图 单位：t/a （4）供电 项目用电由园区电网直接供电，可以满足项目区用电。 （5）供热 厂房冬季无需供暖，办公室采用电暖器供暖。 （6）消防 - 本工程的消防设计，主要包括室内固定消防设施和室外消火栓、移动消防设施（手提式/手推车式灭火器）和消防劳保器材配置。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租赁已建成空置厂房进行生产，无原有污染，施工期污染主要为设备安装，VOC治理设施，施工量较小，环境影响较小，随施工期结束而消除，因此，本次不对施工期进行分析。 二、运营期 本项目营运期生产工艺流程及产排污环节如下 噪声 三元材料、锰酸锂、NMP 图2-3 运营期工艺流程图 工艺流程简述： 配料：将正极材料和负极材料分别按比例计量后由人工投入到各自全封闭搅拌机内进行充分搅拌，制成一定粘度的混合浆料，搅拌过程为物理机械过程，不改变原有物质化学物质结构，不发生化学反应。其中，锰酸锂、三元材料、石墨均为粉末状固体，NMP、纯水为液体。NMP存放在密封铁桶中，加料时通过取料管定量取出，然后通过液体加料口加入配料桶内，NMP取料和投加过程都是在常温常压下进行的，通过配套输送管定量加入配料桶内，搅拌过程是在密封环境下进行的，所以配料过程中NMP挥发量可忽略不计。粉料在投加过程中会产生少量粉尘及噪声。 涂布烘干：将合适黏度的浆料，涂覆在铝箔或铜箔集流体上，涂布工序主要包括正极涂布、负极涂布。该程序主要是将搅拌工序来料浆均匀地涂覆在金属铝或铜箔并烘干，正负极涂布后便制成电池极片。将制备好的正、负极浆料分别存放在中转料罐（材质为不锈钢）里，使用时通过不锈钢罐取料并加入涂布机料斗中，涂布机涂浆轮通过调整刮刀间隙来调节浆料转移量，使浆料均匀地分布在涂浆轮上，并利用背辊与涂辊的相对转动将浆料转移到传动轮的基料上，再将浆料按设定尺寸分别均匀地涂在各自的集电体上（正极集电体为铝箔，负极集电体为铜箔），浆料涂覆后再进行电烘干。涂布机自身带有烘箱，利用电热循环热风烘干极片。负极烘干去除制浆过程中吸入的水分，这一过程主要是水蒸气挥发出来，通过抽风机抽气顶楼排放；在烘干过程中，正极片上涂覆NMP溶剂完全挥发出来，NMP废气由NMP回收系统回收。项目正极涂布机设有NMP回收系统，正极片干燥温度约为120℃，此温度能够保证NMP和水分全部挥发，而其他物质不会分解或损失。涂布机与搅拌机采取同样的清洁方式清洁，使用抹布对涂布机辊轴干擦清理。此工序主要有有机废气、机械噪声、废抹布污染物、铜箔边角料、铝箔边角料产生。 辊压：将涂布后的正/负极片放入辊压机，经旋转的滚轴将极片压实，以降低极片厚度，提高电池体积利用率，此工序会产生噪声。 分条：辊压后的极片进入分条机，按产品要求分切成相同宽度的极片，此工序会产生正、负极片边角料和噪声。 制片：在制片一体机自带的焊机上将极耳焊接在正、负极片一端。正、负极耳均外购，正极耳是铝极耳，负极耳是镍极耳，此工序采用超声波焊接机，不使用任何助剂，超声波焊接原理为利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面，在加压的情况下，使两个物体表面相互摩擦产生高温而形成分子层之间的熔合，因该过程不使用焊料，因此不产生焊接废气。然后进行刷片，去除极片制备过程中残留的表面浮粉。 卷绕：在正负极片中加入隔膜纸通过卷绕机卷绕，使极片间形成隔离空间，起到保证气体畅通和不产生短路的作用。此工序产生废隔膜纸及噪声。 冲壳、组装：使用按冲压工艺冲好坑的铝塑膜将电芯包好，并进行封边，此工序会产生少量废铝塑膜和噪声。 烘烤：将包有铝塑膜的卷芯放入电真空烤箱内进行约8小时的烘烤，去除卷芯在制作过程中吸入的微量水分，确保极片干燥，烘烤温度为85℃。本烘烤工序为开口式烘烤，仅烘干少量水分，由于尚未加入电解液等化学溶剂，因此无有机废气产生，此工序会产生噪声。 注液、封口：将电解液注到电芯内部，为锂离子传输提供载体，其注液量会直接影响到电池的品质。注液材料为外购的成品电解液，注液是在密闭真空设备内完成，通过注液机中的注液针定量注液到电芯内部。注液后将电芯封口，注液工序会产生少量的有机废气和噪声。 注：由于本项目使用的电解液中含有LiPF6，该物质接触空气中的水汽会导致分解，影响锂电池的性能，因此注液工序在密闭手套箱内进行并极干燥的环境下（密封的注液手套箱湿度在1%以下）进行。由于项目电解液注液过程均在密闭且控制湿度的条件下进行，工作温度设计为25℃，湿度≤1%，因此电解液中的LiPF6不会发生分解。 高温静置：将注液好的电池高温静置一定时间。 化成：将电池放入锂电检测设备上进行活化等激活检测，将电极材料激活，使正、负极电极片上聚合物与电解液相互渗透，并进行检测。此过程在常温常压下使用闭口化成方式，因此化成工序没有电解液挥发废气产生。 二封：二次封装形成半成品电池。 老化测试：将成品电池置于老化室内搁置一定时间之后根据搁置后电池电压分布情况进行筛查，调处电池内部微短路、低电压电池，此工序会产生不合格品和噪声。 分容：将电池放入锂电检测设备上进行充电分容。电池在分容柜上经充、放电约6h。第一次充电是为了将化成时未充满电的电池充满电；放电是指充满电的电池自动放完电，分容柜根据放电量的多少自动记录下各电池的容量，然后根据容量大小的不同将电池区分开，从而达到分容的目的；最后一次充电是将各电池再充满电。 分选包装：根据产品要求，由人工进行分选、包装，此工序会产生废包装材料。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，目前为空厂房，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价引用生态环境部环境工程评估中心公布的2022年喀什地区城市空气质量数据，作为环境空气现状评价基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的数据来源。 本项目评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，达标判定结果见下表。 表3-1 达标判定结果表 单位：μg/m3 污染物; 年度评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度（μg/m3）; 48; 35; 137.1; 不达标. PM10; 115; 70; 164.3; 不达标. SO2; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 33; 40; 82.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数（μg/m3）; 2800; 4000; 70.0; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数（μg/m3）; 132; 160; 82.5; 达标. 根据表3-1可知，喀什地区环境空气指标中SO2、NO2、CO、O3达到国家二级标准，PM10、PM2.5超过国家二级标准，由此判断区域空气质量为不达标区，超标原因主要是受沙尘天气影响。 本项目区域空气质量为不达标区，根据《关于在南疆四地州深度贫困地区实施〈环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策有关事宜的复函》（环办环评函〔2019〕590号）要求，喀什地区实行环境影响评价差别化政策，可不提供颗粒物削减方案，故本项目不需进一步预测与叠加分析，在开展现状环境质量调查等工作后，可认为大气环境影响可接受。故本项目符合“关于在南疆四地州深度贫困地区实施《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）差别化政策有关事宜的复函”。 （2）特征污染物质量现状调查及评价 本次评价引用新疆锡水金山环境科技有限公司于2022年7月19日—21日在园区内对TSP、非甲烷总烃的监测数据。监测点位位于本项目西北方向，距离本项目约670m（小于5km，符合要求），具有可重用性。 ①监测点位及频率 监测点位：监测下风向500m。 监测频率：连续采样3个有效天。 ②监测项目及分析方法 监测因子：颗粒物、非甲烷总烃。 采样及分析方法均按国家环保总局颁布的《空气和废气监测分析方法》《环境监测技术规范》中的有关规定执行。 ③评价标准及方法 颗粒物执行《环境空气质量标准》二类环境空气功能区24h平均浓度限值0.3mg/m³。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的环境质量浓度标准值（2.0mg/m3）。 评价方法：本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，计算模式为： Ii=Ci/Coi 式中：Ii—i污染物的分指数； Ci—i污染物的浓度，mg/m3； Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。 根据评价计算，可以得出单项污染指数，依照Ii值的大小，分别确定其污染程度。当Ii<1时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Ii>1时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准，当Ii=1时，表示大气中该污染物浓度处于临界状态。 ④现状监测及评价结果 非甲烷总烃、颗粒物评价结果见表3-2。 ## 表3-2 评价区域环境空气质量现状评价结果 mg/m³ 监测项目及 监测日期; 监测及评价结果. 非甲烷总烃（mg/m³）; Ii; TSP; Ii. 项目区下风向; 7.19; 0.44; 0.22; 0.198; 0.66. 0.53; 0.26. 0.52; 0.26. 0.54; 0.27. 7.20; 0.40; 0.20; 0.204; 0.68. 0.51; 0.25. 0.48; 0.24. 0.52; 0.26. 7.21; 0.58; 0.29; 0.206; 0.6867. 0.49; 0.24. 0.50; 0.25. 0.55; 0.27. 超标率（%）; /; /; /. 最大超标倍数（%）; /; /; /. 由表3-2可见，评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值的要求，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-3012）及修改单二级标准限值。 2地表水质量现状调查与评价 本项目位于喀什经济开发区深圳产业园三期，本项目纯水制备废水、生活污水经园区排水管网排入喀什市第三污水处理厂处理。故本项目废水间接排放，本项目既不从地表水体取水，也不向地表水体排水，不与地表水体发生直接的水力联系，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定表判定，本项目评价等级为三级B。根据7.1.2水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响评价。因此未开展地表水现状调查及评价。 3地下水、土壤质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目位于喀什经济开发区深圳产业园，运营期间无地下水与土壤污染途径，故不做地下水与土壤环境质量现状调查。 4声环境质量现状调查及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目四周均为空地且周边50m范围内无环境敏感目标，本次环评不再对声环境质量现状进行监测评价。 经现场勘查，本项目周围50m范围内无声环境敏感目标，因此本项目无需进行声环境现状调查。 5 生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于喀什经济开发区深圳产业园三期A28栋生产车间及A28和A29中间连廊，根据现场踏勘，用地范围内不含生态环境保护目标，因此本项目无需进行生态现状调查。受人为活动的影响，项目区基本为人工绿化物种取代，如新疆杨、柳树、榆树等。总之，区域生态系统主要为人工生态系统，生态系统的结构与功能较为稳定。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）》（试行），本项目环境保护目标调查情况如下： （1）大气环境 本项目位于喀什经济开发区深圳产业园。大气环境敏感保护目标见表3-3。 表3-3 评价区域主要环境敏感目标 环境 要素; 敏感点 名称; 相对 位置; 相对 距离; 保护内容; 坐标; 人口 数量; 保护目标. 空气 环境; 喀什远方洲际酒店; W; 350m; 人群; E75°59′36.537″ N39°32′47.872″; 100人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表1中的标准. （2）声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境 本项目位于喀什经济开发区深圳产业园，无产业园外新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目涂布烘干废气（以非甲烷总烃计）有组织排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值中的“锂离子/锂电池”非甲烷总烃排放标准。 表3-4 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）摘录 （单位：mg/m3） 污染物名称; 排放限值; 污染物排放监控位置; 标准来源. 锂离子/锂电池; 镉镍/氢镍电池. 非甲烷总烃; 50; -; 车间或生产设施排气筒; （GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值. 污染物名称; 最高浓度限值; /. 非甲烷总烃; 2.0; （GB30484-2013）表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值. 表3-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）摘录 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 标准来源. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; （GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 表3-6 《污水综合排放标准》表4中三级标准（单位：mg/L） COD; BOD5; 氨氮; SS. 150; 30; 25; 150. 3、噪声排放标准 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见表3-7。 表3-7 噪声排放标准限值一览表 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固体废物排放标准 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB 16889-2008)。 一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB-T18597-2023)。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十四五”污染物总量控制指标，结合本项目所在区域与环境特征和项目排污情况，本项目不设置总量控制指标要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已建成空置厂房进行生产，无原有污染，施工期污染主要进行设备安装等，施工量较小，环境影响较小，随施工期结束而消除，因此，本次不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 一、废气环境影响分析及防治措施 ## 1.1废气环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要为正极涂布烘烤废气。 （1）正极涂布烘干废气（以非甲烷总烃计） 本项目正极涂布机烘箱经蒸汽加热，将极片中的NMP蒸发出，产生烘烤废气，在涂布、烘烤过程中溶剂NMP全部挥发出来。车间每台正极涂布机配套一套NMP回收系统，负极涂布机没有NMP故只做热能回收。烘烤产生的NMP气体经冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统+一级沸石转轮+二级沸石转轮冷凝、吸附后经15m高的排气筒（P1）排放。 根据建设单位提供的资料，本项目NMP的使用量为0.36t/a，则NMP气体的总产生量为0.36t/a。经冷却水冷凝+冷冻水冷凝，80%的废气被回收进入废NMP回收系统，剩余20%的不凝气进入一级沸石转轮吸附，一级沸石转轮吸附95%的不凝气进入NMP回收系统，5%的解析废气进入二级沸石转轮吸附系统，二级沸石转轮吸附效率为95%，剩余5%的不凝气经过15m的排气筒排放。经冷凝、两级沸石转轮吸附处理后NMP有机废气总排放量为0.0036t/a，以非甲烷总烃计。生产线配套安装1套冷却水冷凝+冷冻水冷凝+一级沸石转轮吸附+二级沸石转轮吸附系统，经冷凝、吸附，净化处理后共同经过1根15m高的排气筒（P1）排放。 配套风机（2个）的风量分别为5000m3/h，则NMP有机废气排放总量为0.0036t/a，排放速率为0.00161kg/h，排放浓度为0.32mg/m3。可以满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5非甲烷总烃50mg/m3限值要求。 ## 1.2废气污染物产排及治理措施情况 （1）废气污染物产排情况 本项目非甲烷总烃产生及排放情况详见表4-1。 表4-1 大气污染物产排情况一览表 排放源（编号）; 污染物名称; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放形式. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 正极涂布烘干工序; 非甲烷总烃; 0.36; 0.0161; 冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统（处理效率80％）+一级沸石转轮（处理效率95％）+二级沸石转轮（处理效率95％）+15m排气筒（P1）; 0.0036; 0.32; 0.00161; 有组织. 1.4废气达标排放分析 （1）有组织排放源达标分析 据工程分析，本项目有组织排放污染物达标情况见下表。 表4-2 废气有组织排放源及达标排放情况 排放口编号; 污染工序; 污染物; 排气筒高度/m; 排放情况; 标准限值; 执行标准; 是否 达标. 速率/(kg/h); 浓度/(mg/m3); 速率/(kg/h); 浓度/(mg/m3). DA001; 正极涂布烘干废气; 非甲烷总烃; 15; 0.00161; 0.32; /; 50; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中新建企业污染物排放标准（锂离子电池企业）; 达标. 由上表可知，本项目有组织废气排放浓度满足相应标准要求，可实现达标排放。 （2）无组织排放源达标分析 本项目无组织排放废气主要为正极涂布烘烤废气，需加强对无组织排放废气的控制监管，尽量减少无组织废气的排放，具体应做到以下几个方面： ①生产开线先启动环保措施设施再开启加工机组，停线先停止生产机组再关闭环保设施设备。 ②经常检查设备工况，保证设备的完好率，防止泄漏。 ③在生产过程中加强对废气收集装置的维护，保证有组织废气捕集效率，以尽量将无组织排放的废气量减少到最低限度。 ④加强车间通排风，通过加强车间气流通畅，为员工配备必要的防护用品。 因此，本项目无组织非甲烷总烃执行满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值（2.0mg/m³），可实现达标排放。 1.5废气污染治理措施及可行性分析 根据源强核算以及《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）的措施要求，项目大气污染治理措施情况见表4-3。 表4-3 项目大气污染治理措施一览表 产排污 环节; 正极涂布烘干工序. 污染物种类; 非甲烷总烃. 排放形式; 有组织. 污染治理措施; 治理设施 名称; 冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统（处理效率80%）+一级沸石转轮（处理效率95%）+二级沸石转轮（处理效率95%）+15m排气筒（P1）. 是否为可行技术; 可行. 沸石转轮工作原理： 通过转轮的旋转，可在转轮上同时完成气体的脱附和转轮的再生过程。进入浓缩转轮的有机废气在常温下被转轮吸附区吸附净化后直接排放至大气，接着因转轮的转动而进入脱附区，吸附了有机物质的转轮在此区内脱附，吸附在转轮上的有机物被分离、脱附、进入后续处理系统。 吸附在转轮上的有机物被分离、脱附、进入后续处理系统。 图4-1 沸石转轮吸附浓缩装置工艺 1.6监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018），本项目监测计划见下表： 表4-4 废气监测计划一览表 监测要素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测 频率; 备注. 废气; 运营期; 排气筒（P1）; 非甲烷总烃; 1年/1次; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5排放限值. 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; 非甲烷总烃; 1年/1次; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表6排放限值. 二、水环境影响分析及防治措施 2.1水环境影响分析 本项目用水主要为纯水制备用水、循环冷却系统用水、办公生活用水，由园区供水管网统一提供，可满足项目用水需要。本项目生产冷却水全部循环利用，无外排；负极制浆使用纯水全部进入产品，不外排。因此产生污水主要为纯水制备废水及办公生活产生的污水。 ①纯水制备废水 本项目纯化水制备采用反渗透工艺系统，纯水制水率约80%。根据上述纯水制备新鲜用水计算可得出纯水制备废水量为3m3/d（840m3/a），通过污水管网排入喀什市第三污水处理厂。项目纯水制备废水污染物产生及排放情况见表4-5。 表4-5 项目纯水制备废水污染物产生及排放情况表 种类; 产生量 （m3/a）; 污染因子; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放去向. 浓水; 1; COD; 400; 0.336; 400; 0.336; 排入园区下水管网，最终进入喀什市第三污水处理厂处理. BOD5; 200; 0.168; 200; 0.168. SS; 100; 0.08; 100; 0.08. ②生活污水排放量按总用水量的80%计，则本项目生活污水排放量为3.6m³/d（1008m³/a），办公生活污水通过排入园区排水管网，最终排入喀什市第三污水处理厂处理。类比确定生活污水水质为：COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、氨氮25mg/L、SS 220mg/L。生活污水污染物产生及排放情况见表4-6。 表4-6 本项目生活污水排放浓度、排放量及污水水质标准 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 废水量（m3/a）; 1008m3/a. 排放浓度（mg/L）; 350; 200; 220; 25. 排放量（t/a）; 0.353; 0.20; 0.222; 0.025. 排放去向; 排入园区下水管网，最终进入喀什市第三污水处理厂处理. 2.2依托可行性分析 喀什市第三污水处理厂位于喀什市东北部的城北新区，处理工艺采用“预处理（格栅+曝气沉砂池+水解酸化）+二级生化处理（强化脱氮改良A2/O工艺）+深度处理（混凝+絮凝+高效沉淀+滤布过滤）+次氯酸钠消毒”处理工艺，其处理规模为10000立方米/日，处理过的废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准，同时满足中水回用，即达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T18920—2002）标准后，灌溉季用于污水处理厂周边林带灌溉及工业园区道路浇洒、绿化及部分企业生产用水；非灌溉季退水于项目区东南侧约21千米处的中水库（库容320万立方米）存储，便于灌溉季节用于中水库下游生态林绿化。喀什市第三污水处理厂剩余处理能力约5000m3/d，本项目的日排水量为6.6m3/d，占污水处理厂剩余日处理规模的0.132%，该厂可容纳本项目产生的废水。 2.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018），本项目监测计划见下表。 表4-7 环境及污染源监测计划 序号; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 生活污水; 厂区总排污口; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N; 次/半年. ## 三、噪声污染影响分析及防治措施 3.1噪声源 本项目运营期噪声主要来自生产设备运行噪声，其噪声值一般在70~95dB（A）之间。主要噪声源强见表4-8。 表4-8 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 噪声源; 噪声设备; 噪声值; 处理措施; 降噪效果. 机械设备; 化成; 75~90; 选用低噪声设备、设置减振垫; 15dB(A). 对辊机; 75~90. 底焊滚槽收料一体机; 75~95. 封口机; 70~85. 真空行星动力搅拌机; 70~85. 除铁过滤器; 70~80. 涂布机; 70~85. 圆柱直线注液机; 70~85. 正极制片机; 70~85. 负极制片机; 70~85. 圆柱半自动卷绕机; 70~85. 分条机; 70~80. 机光焊; 70~85. 套标分选机; 70~80. 激光喷码机; 70~80. 空压机; 75~90. 真空泵; 75~90. 制氮机; 70~85. 冷水机; 70~80. 净水机; 70~80. 3.2预测方法 噪声源布置较为集中，其对厂界外的声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。 由于在声波传播的过程中，通过距离衰减、空气吸收衰减到达厂界外，故实际衰减量要低于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。 3.3噪声排放标准 厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其标准值见表4-9。 表4-9 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 3; 65; 55. 3.4噪声环境影响及达标分析 （1）噪声排放标准 噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 （2）预测范围 根据总平面布置，噪声预测范围为拟建厂址厂界外200m，并以噪声现状监测点作为预测点。 （3）预测模式 噪声源布置较为集中，其对声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的数学模型进行预测。 选用噪声叠加公式如下： 对两个以上多个声源同时存在时，各预测点的总声压级采用以下公式对各声源 产生的噪声值进行叠加计算： 式中：Leq-－预测点的总等效声级dB（A）； Li--第 i 个声源对预测点的声级影响dB（A）。 项目产生的机械噪声主要为风机、包装机、榨油机、剥壳机产生的噪声，叠加后噪声值为68dB（A）。 （4）预测结果及评价 项目区噪声预测结果见表4-10。 表4-10 厂噪声贡献值界 单位：dB（A） 监测点; 昼间各测点声压级dB（A）; 夜间各测点声压级dB（A）. 贡献值; 标准值; 达标情况; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 43; 65; 达标; 43; 55; 达标. 南厂界; 47; 达标; 47; 达标. 北厂界; 47; 达标; 47; 达标. 西厂界; 44; 达标; 44; 达标. 由上表可知，建设项目投入运营后，各厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值，不会对周围环境产生明显影响。 ## 3.5噪声防治措施 为减少噪声污染，保护工作人员职业健康，本项目尽量选用低噪声设备，对噪声大的排放源，通过设置隔音、消声、吸声和减震等设施，具体防治措施如下： ①合理布局，尽量将高噪声设备置于厂区的中间，厂界四周设置绿化带，以降低噪声的传播和干扰，及厂界噪声；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物，构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响； ②在满足工艺生产的前提下，选用设备加工精度高，装配质量好，低噪的设备，对于某些设备运行，由振动产生的噪声，可以考虑对设备基础进行隔振、减振，以减少噪声； ③加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声； ④建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； ⑤对于厂内的流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，厂区内限速行驶等，同时对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段时限制车速，尽量避免夜间运输； ⑥对经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员或检修人员应加强个体防护，佩戴防噪耳塞、耳罩等劳保用品； 环评建议在满足工艺设计技术要求的条件下，选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值；产噪设备加设减振基础或减振垫。采取以上措施后，噪声可减少25～30dB（A），因此本项目生产对周围环境影响较小。 对本项目所有噪声源采取上述综合降噪措施后，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。所以，拟建项目运营后产生的噪声不会对周围环境产生影响。 3.6监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目噪声监测要求见表4-11。 - 表4-11 噪声监测要求一览表 监测对象; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; 噪声; 1次/季度（昼夜分别监测）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求. 4、固体废物影响分析及防治措施 4.1固体废物污染源源强分析 （1）一般固体废物 ①废铜铝箔边角料：根据建设单位提供资料，项目年使用铜箔1.4t，铝箔1.15t，边角料产生量约5%，即0.1275t/a，属于一般固体废物，属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）废弃资源中的废有色金属，代码为384-001-10，收集后交由专业回收公司回收。 ②废隔膜纸：项目卷绕工序会产生废包装材料，根据建设单位提供的资料，废包装物产生量约为0.1t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中规定要求，废隔膜纸属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，代码为900-999-99，收集后交由专业回收公司回收。 ③废铝塑膜：项目冲壳、组装工序会产生废铝塑膜，根据建设单位提供的资料，废铝塑膜产生量约为0.05t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中规定要求，废铝塑膜属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，代码为900-999-99，收集后交由专业回收公司回收。 ④废包装材料：项目成品包装过程中会产生废包装材料，根据建设单位提供的资料，废包装物产生量约为0.2t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中规定要求，废包装材料属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，代码为900-999-99，收集后交由专业回收公司回收。 ⑤锂电池不合格品：产品测试工序产生的锂电池不合格品，产生量约为0.1t/a，根据《废电池污染防治技术政策》（环发〔2003〕163号）和《国家危险废物名录》（2021年版）的规定，废锂离子电池不属于危险废物；根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中规定要求，废锂离子电池属于废弃资源中的废电池，代码为384-001-14，经分类收集交由专业的回收公司回收。 ⑥废反渗透膜 本项目制水系统纯化水制备废反渗透膜的产生量约0.02t/a，主要成分为聚酰胺。对照《国家危险废物名录》（2021），废反渗透膜、废DF膜均不在危险废物名录之列。反渗透膜主要用来过滤市政供应自来水，以进一步去除废水中微量盐分、有机物质等，且反渗透膜使用过程中通过反冲洗进行再生，在使用过程中使用时间超过反渗透膜使用寿命或发生膜破损等情况下，才将反渗透膜进行更换，更换下来的废膜作为固废处置。因此该固体废物成分不具有毒性、腐蚀性、感染性、反应性和易燃性，且不含有燃性物质，不属于危险废物。更换下来的废反渗透膜交由厂家回收处置。 （2）危险废物 ①废包装桶：项目NMP和电解液包装桶产生量约为0.5t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49/含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，分类收集后暂存在危险废物仓库内，定期收集后交由有资质的单位回收处理。 ②废抹布：项目在设备操作过程中使用抹布擦拭清洁设备，将产生少量的废抹布，根据企业提供的资料，废抹布产生量约为0.01t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49/含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，分类收集后暂存在危险废物仓库内，定期收集后交由有资质的单位回收处理。 ③废机油 本项目运营期每半年进行一次设备检修，设备检修过程中产生少量废机油，产生量约为0.4t/a。根据《国家危险废物名录（2021）》该废物属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-217-08）使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油。废机油由废机油桶统一收集暂存于危险废物暂存间（10m2），定期交由有危险废物处理资质单位处理。 ④废分子筛 项目拟将注液工序设置在密闭车间内，产生的有机废气经注液机排气管道内分子筛装置处理后循环至注液机，不外排。项目定期每年对分子筛进行更换，更换量约0.3t/a，由于废分子筛上会有凝结下来的油类物质残留，对照《国家危险废物名录》（2021）该废物属于HW49其他废物（900-041-49），更换下来的废分子筛交统一收集暂存于危险废物暂存间（10m2），定期交由有危险废物处理资质单位处理。 （3）生活垃圾 本项目拟定劳动定员89人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量44.5kg/d（12.46t/a），厂区设置垃圾箱，集中收集后由喀什市环卫部门统一清运至喀什市生活垃圾填埋场集中处理。 表4-12 项目固体废弃物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 固废属性; 固体废物代码; 来源; 产生量 （t/a）; 处置措施. 1; 废铜铝箔边角料; 一般固废; 384-001-10; 涂布; 0.275; 专业回收公司回收. 2; 废隔膜纸; 900-999-99; 卷绕; 0.1. 3; 废铝塑膜; 900-999-99; 冲壳、组装; 0.05. 4; 废包装材料; 900-999-99; 产品包装; 0.2. 5; 锂电池不合格品; 384-001-14; 老化测试; 0.1. 6; 废反渗透膜; 900-999-99; 纯化水制备; 0.02. 7; 废包装桶; 危险废物; 900-041-49; NMP、电解液包装; 0.5; 有资质的单位回收处理. 8; 废抹布; 900-041-49; 擦拭清洁设备; 0.01. 9; 废机油; 900-217-08; 设备维护; 0.4. 10; 废分子筛; 900-039-49; 注液工序; 0.3. 11; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 日常生活; 12.46; 环卫部门统一清运. 表4-13 本项目危险废物情况一览表 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及 装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.5; NMP、电解液包装; 固态; /; /; T/In; 在厂区内设危废暂存间分区暂存，定期交由有资质单位回收处置. 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 擦拭清洁设备; 固态; /; /; T/In. 废机油; HW08; 900-217-08; 0.4; 设备保养; 液态; /; /; T，I. 废分子筛; HW49; 900-041-49; 0.3; 注液工序; 固态; /; /; T/In. 4.2固体废物环境管理要求 ①一般工业固废 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条规定：收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。 ②危险废物 本项目危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求处置。 ### 4.3危险废物处置要求 为防止危险废物污染地下水和土壤环境，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置危险废物暂存间，危废暂存间位于项目区厂区，占地面积10m2。危废暂存间建设要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土，高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ### 4.4危险废物转移联单的运行和管理要求 本评价建议建设单位危险废物运输转移过程按照《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布 自2022年1月1日起施行）要求： - （1）危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 - （2）危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五，六位数字为移出地省级行政区划代码；第七，八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 - （3）移出人每转移一车（船或者其他运输工具）一次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）一次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 - 使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 - （4）采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 - （5）接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。 - 运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 - （6）对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接收人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 - （7）危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。 - 因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 综上所述，本项目对危险废物进行了妥善处置，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，对周围环境影响较小。 ## 五、地下水、土壤防治措施 ## 5.1地下水、土壤污染源及污染途径 本项目运营过程地下水、土壤污染源主要是项目生产涉及的办公生活污水及纯水制备废水排入园区排水管网，最终进入喀什市第三污水处理厂处理，不存在污染物垂直入渗条件，因此本项目不会对项目区及周围地下水和土壤环境造成不利影响。 ## 5.2防控措施 为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施。结合本项目工艺特点，本项目按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区域进行防渗处理。地下水污染防治分区参照表详见下表。 表4-14 地下水污染防治分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗分区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 本项目重点防渗区主要为危废暂存间。生产车间设为简单防渗区，仅做一般地面硬化，生产车间已做简单防渗。并且结合厂区实际，本工程防渗工程设计标准及维护需满足下列要求： ①各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建筑物的设计使用年限。 ②重点防渗区防渗性能与6.0m厚黏土层（渗透系数K≤1×10—7cm/s）等效。 ③一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚黏土层（渗透系数≤1×10—7cm/s）等效。 ④地面防渗方案可采用粘土防渗、混凝土防渗，防渗性能满足②、③要求。 ⑤加强厂区防渗设施的检查、维修力度，确保防渗措施。 综上，本项目在采取完善的防渗措施后，对地下水及土壤环境影响程度较小。 7、环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关规定，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 7.1环境风险影响分析 本项目为锂离子电池的生产项目，生产产品主要为锂离子电池，主要原辅材料有钴、锰酸锂、石墨、聚偏氟乙烯（PVDF）、N-甲基吡咯烷酮（NMP）、羧甲基纤维素钠（CMC）、丁苯橡胶乳液（SBR）、电解液（主要成分为碳酸乙烯酯（EC）、碳酸甲乙酯（EMC）、碳酸二甲酯（DMC）、六氟磷酸锂（LiPF6））。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目生产的产品和主要原辅材料不涉及环境风险物质。 本项目生产过程中所涉及的易燃有害物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量381油类物质：废机油，其主要风险因素为生产过程中产生的装置泄漏、物料散失等，环境风险评价主要针对生产过程中存在的风险因素进行分析。 7.2风险潜势初判 本项目涉及环境风险物质主要废机油。 表4-15 危险物质临界量及实际存量 序号; 危险物质; 最大储存量; 临界量; 该种危险物 质Q值. 物质名称; CAS号. 1; 废机油; /; 0.4t/a; 2500t; 0.00016. 2; 项目Q值∑; 0.00016. 本项目所涉及的危险物质为废润滑油，根据表4-15数据计算得出Q=0.00016＜1，本项目危险物质的最大存放量不构成重大危险源。则该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价为简单分析。 7.3环境敏感目标概况 根据现场调查，项目周边无环境敏感目标。 7.4环境风险识别 拟建项目主要危险物质及分布情况，可能影响环境的途径详见表4-16。 表4-16 主要物质危险性识别 装置名称; 物料名称; 储存量; 储存位置; 包装方式; 危险因素; 后果. 危废暂存间; 废机油; 0.4t/a; 危废暂存间; 液态、桶装; 泄漏、火灾; 污染土壤环境与大气环境. 7.5风险分析 （1）水环境风险分析 本项目可能影响水环境的途径主要是由于包装容器的破损，引起液态物质的泄漏，或发生火灾时，可溶于水组分溶于消防废水，通过雨水管网排入地表水体或经土壤进入地下水体，污染土壤和地下水。本项目危废暂存间地面需进行重点防渗，且存放废机油均设有托盘（托盘容积0.5m3），若在存储过程发生泄漏后，可通过托盘收集，可有效防止漏液溢流进入厂区，不会直接进入周边地表水水体，对地表水造成污染；如果在厂区内（室外）发生泄漏，因厂区地面已进行硬化，且单次采购量较少，因此，泄漏的液体物质能得到有效控制，不会污染周边地表水。 （2）大气环境风险分析 本项目周围大气环境具有一定的环境容量，废气正常排放时对周边大气环境质量影响不大，一旦发生事故性排放，在极端气象条件下会使大气排放口周围形成较高的污染物落地浓度，污染周围大气环境，这种情况必须杜绝。建设单位必须建立严格、规范的大气污染应急预案，加强废气治理设施的日常管理和维护，一旦发生事故性排放，应当立即停止生产线运行，直至废气治理设施恢复位置。废气治理设施按相关的标准要求设计、施工和管理。对治理设施进行定期和不定期检查，机器维修或更换不良部件。 7.6环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 危废暂存间内严禁吸烟，物料运输储存应严格遵守操作规程。建设单位应设置专用吸烟区，严禁在工作场所吸烟；配备常用的医疗急救用品。建设单位需要对生产车间严格进行日常管理，车间配备灭火器，设置禁火标志及防静电措施，减少因电气设备使用不当，暂存间管理不当引发火灾的风险，同时应加强管理，制定严格的操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故，降低火灾发生的概率。建设单位应制定突发环境事件应急预案，当事故或火灾等发生时，立即启动应急预案。危废暂存间地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所用的材料符合危险废物暂存的要求；危险废物暂存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志。本项目危废暂存间及原料库地面进行重点防渗，且存放废机油均设有托盘（托盘容积0.5m3），然后倒入专用容器，委托有资质的单位清运处置，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 - （2）事故应急措施 - 火灾环境事故发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围居民。事故发生时，救援人员必须佩戴面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至无异常方可停止监测工作。 - 综上，项目应该严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。 7.7环境风险管理及应急预案 拟建项目应设应急机构并制订应急预案，其职责主要是：①组织制定本企业预防灾害事故的管理制度和技术措施，制定灾害事故应急救援预案；应急预案应包括的主要内容见表4-17。建设单位应在此基础上进行完善。 ②组织本企业开展灾害事故预防和应急救援的培训和训练； ③组织和指导本企业各单位的灾害事故自救工作。 表4-17 应急预案内容及要求一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标，环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 项目区、场区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 7.8环境风险分析结论 本项目风险事故主要为废机油泄漏造成的地下水环境污染和火灾事故导致大气环境污染。项目应严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施，严格按照国家有关环保、安全处理的要求，规范工程设计，落实有关安全、环保设施“三同时”，制定相应的环保及安全处理规章制度及应急预案；处理过程中，加强处理管理，注意做好危废在运输、使用过程中的风险事故防范工作，避免火灾等事故的发生。评价认为，在采取相应的防范控制及应急措施后，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，项目提出的风险管理措施可靠、有效，在认真落实本评价针对安全处理以及风险事故提出的具体防范对策及应急措施的情况下，从环境风险角度，项目在拟建地实施是可行的。建设项目环境风险简单分析内容见表4-18。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 喀什经济开发区锂悦动力锂离子电池项目. 建设地点; 喀什经济开发区深圳产业园三期A28栋生产车间及A28和A29中间连廊. 地理坐标; 东经：75度59分36.537秒; 纬度：39度32分47.872秒. 主要危险物质及分布; 废机油暂存于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油泄漏或发生火灾，可能污染大气环境和地下水环境. 风险防范措施要求; ①在危废暂存间门口设置门槛，一旦发生泄漏确保无外排放； ②加强危险废物监管； ③制定环境风险突发事故应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险分析结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》相关内容进行分析评价。. 8、环保投资 本项目总投资16000万元，环保投资为73万元，占总投资的0.46%。本项目环保设施投资估算见表4-19。 表4-19 工程环保措施及投资估算一览表 类别; 污染源; 环保设施; 环保投资（万元）. 废气; 正极涂布烘干有机废气; 冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统（处理效率80％）+一级沸石转轮（处理效率95％）+二级沸石转轮（处理效率95％）+15m排气筒（P1）; 50. 废水; 生活污水、纯水制备废水; 排入园区市政污水管网，最终排入喀什市第三污水处理厂处理。; 2. 噪声; 机械设备; 选择低噪声设备，布置在车间内，设备安装时加基础减振装置。; 5. 风机; 选用低噪声设备，室内布置，进出口安装消声器。. 固废; 危险废物; 在生产车间设置一个危废暂存间（10m2），位置根据实际车间布置选择在方便回收和外运处。危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建造，危废收集后定期交由有资质的危废处置单位统一处理。; 4. 生活垃圾; 厂区设封闭式垃圾箱，收集后由喀什市环卫部门统一处理; 1. 其他; 防渗; 一般防渗区：混凝土地面，厚度300mm，基础之下粉质黏土层经强夯处理，渗透系数1.0×10—7cm/s。 重点防渗区：危废暂存场地2mm厚的高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤1.0×10—10cm/s；地面采用混凝土地面，厚度300mm。; 11. 合计; 73. 9环境管理 9.1环境管理 项目设置质量安全环保部，负责项目区质量、安全、环保管理、污染源及环境监测工作。环境管理计划如下： （1）制定各环保设施操作规程、定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的工作状态。 （2）对技术工种进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训。使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （3）加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 9.2 排污许可证分类管理 根据《排污许可管理条例》（国务院国令第 736 号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》要求，新建、改建、扩建排放污染物的项目；生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度，以上情形之一的应当重新申请取得排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该项目属于“三十三、电气机械和器材制造业38－电池制造384，锂离子电池制造38411”类别，排污许可证类别为简化管理。建设单位应在项目正式投运前办理排污许可证登记手续。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车间废气排气筒P1 | 非甲烷总烃 | 冷却水冷凝+冷冻水冷凝+NMP回收系统+一级沸石转轮+二级沸石转轮 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中新建企业污染物排放标准（锂离子电池企业） |
| 地表水环境 | 办公、生活 | 生活污水、纯水制备废水 | 经园区排水管网，最终排入喀什市第三污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、消声器，室内隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定处理；危险废物交有资质的单位处理；生活垃圾交给环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间及危废间地面做好防渗、防流失工作；危险废物的收集、贮存、运输等过程严格按危险废物管理规定管理，交由有相关资质的单位处置；加强对产污环节的废气进行收集，减少无组织排放。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 建设单位应采用严格的安全防范体系，设立一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，增强风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理机构及职责 为了保证将环境保护纳入厂区管理计划，并制定厂区管理的污染控制指标，使厂区排污符合国家和地方有关排放标准，厂区内部必须建立行之有效的环境管理机构。 根据本项目的工程特点及严格的环境保护要求，环境管理应作为厂区的重要管理内容，因此，该厂区应由一名厂长负责，下设环境管理科室和专职环境保护管理人员，实施整个工作过程的环境管理工作。 厂区应成立专职的环境管理机构，设立环保科室，并确定一名主管领导，组织开展厂区的日常环境管理工作，具体负责厂区环境保护的日常管理和监督以及事故应急处理等工作，并保持同上级环保部门的联系，定时汇报情况，形成上下贯通的环境管理机构和网络，对出现的环境问题作出及时地反映和反馈。 2、排放口信息化、规范化 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》《排污口规范化整治要求》（试行）（原国家环保总局环监【1996】470号）等技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地环保部门的有关要求。 - （1）排污口的技术要求 ① 废气：项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 ② 噪声：在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 ③ 固废：固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 （2）排污口立标管理 ① 污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌； ② 污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （3）排污口建档管理 ① 要求使用国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ② 根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 表4-20 各排污口环境保护图形标志 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气 排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 备注; 正方形边框 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 三角形边框 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; /; /. |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，符合当地土地规划要求，选址较为合理。对项目进行环境影响分析，其产生的污染对周围环境影响较小。项目营运期采取的污染防治措施有效可行，产生的废气能够达标排放，噪声能够达标排放，环境风险在可控制范围内。项目选址从环保的角度基本可行。在认真落实环评报告所提出的各项环境污染防治措施的前提下，从环保角度认为本项目的建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0096t/a | 0 | 0.0096t/a | +0.0096t/a |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.689t/a | 0 | 0.689t/a | +0.689t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.368t/a | 0 | 0.368t/a | +0.368t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.302t/a | 0 | 0.302t/a | +0.302t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.025t/a | 0 | 0.025t/a | +0.025t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废铜铝箔边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.1275t/a | 0 | 0.1275t/a | +0.1275t/a |
|  | 废隔膜纸 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废铝塑膜 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 锂电池不合格品 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 危险废物 | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废分子筛 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①